一体化视频装置设计方案

北京智弘通达科技有限公司

日期：  2018年6月28日

- 总体机械构架

- 装置整体外观

装置采用定制式铝质外壳，具有IP67防护等级，外观为一体化流线型，在减少迎风阻力的前提下保证外表美观。

图1.1  装置外观示意图

- 装置安装与角度调节

相机、镜头和频闪灯组件以与水平面呈15°仰角的方式固定在装置内部，保证装置在水平状态下的拍摄角度为15°；装置通过底座实现机械固定，并可以通过调整两者连接处的螺钉位置，来调节装置的拍摄角度。通过底座螺钉可调整装置的仰角范围为0～30°，从而保证装置的拍摄角度可调范围为15～45°。

- 装置机械参数

| 装置机械参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 机械参数 | 备注 |
| 1 | 组件重量 | 20kg |  |
| 2 | 外形尺寸 | 330mm×315mm×220mm | 长×宽×高 |
| 3 | 防护等级 | IP67 |  |
| 4 | 外观 | 一体化流线型 |  |
| 5 | 可调角度 | 15°～45° |  |
| 6 | 材料 | 铝质 |  |
| 7 | 组件颜色 | 蓝色 |  |
| 8 | 使用温度 | -40℃～80℃ |  |

表1-1  装置机械参数

- 装置工作模块说明

- 模块组成

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清面阵相机 | DALSA_Genie_HM1400/XDR | 1 | 个 |
| 2 | 相机镜头 | Kowa_LM6NCM | 1 | 个 |
| 3 | 高亮频闪光源 | LKL-W150 | 4 | 个 |

表2-1  模块组成元件

- 模块说明

  - 相机物距6800mm，光圈4，曝光值500us；

  - 相机Output信号用于控制光源频闪；

  - 频闪频率超过100Hz时光源进行自我保护；

  - 频闪灯的最大脉宽保护为500us；

  - 数据接口采用菲尼克斯或者宾德千兆网防水连接器，电源采用菲尼克斯或者宾德防水连接器，可增加外触发接口用于控制相机拍照。

- 接口说明

- 2芯电源接头，1.负，2.24V；

- 3芯触发接头，1.触发负，2.触发正，3.NC；

- 相机使用标准千兆网接线方法。

- 模块技术性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像分辨率 | 1024×1024 |  |
| 2 | 帧率 | ≥100fps |  |
| 3 | 光强 | ≥4000勒克斯 |  |
| 4 | 供电电压 | 24DCV |  |
| 5 | 触发方式 | 时间触发&脉冲触发 |  |
| 6 | 光斑要求 | 6.8m处3m直径光斑 |  |
| 7 | 像素深度 | 8 |  |

表2-2  模块组成元件

- 功能需求与升级方案

- 装置功能需求

- 装置工作时在6.8米远处可形成直径3米的圆形光斑，在无外界光源干扰的情况下，光斑内光照强度不低于4000勒克斯；

- 光源的在100HZ频闪的情况下单次点亮时间可以达到500us；

- 装置能够在一天24小时的任何时间段内都能达到距离装置6.8米远的位置直径3米范围内清晰成像（受电弓的全景包含在图像内，且图像中受电弓的区域占整个图像的比例不低于30%，能够看清受电弓的细节，图像效果不低于如下图3.1/3.2所列图像的效果）；

- 相机支持触发拍摄和实时拍照，相机图像分辨率不低于1024×1024，帧率不低于100，增益曝光软件可调。

图3.1  夜晚拍摄效果图

图3.2  白天拍摄效果图

- 原有装置升级方案

为满足新装置的使用功能需求，在原有装置的基础上，主要进行了如下机械方面和性能方面的升级改动：

机械方面：

（1）装置外观改成流线型，如图3.4所示；

图3.3  原有装置实物图

图3.4  参考装置实物图

（2）装置水平放置时，原装置拍摄方向的水平仰角为0°，而新装置拍摄方向的水平仰角为15°。

性能方面：

（1）为达到光源强度需求，频闪灯的数量从2个增加至4个，同时提高单个频闪灯光强；

（2）为清晰地拍摄到6.8米外物体，需选用更合适的相机和镜头，目前选用的相机型号为DALSA_Genie_HM1400/XDR，镜头型号为Kowa_LM6NCM。