2K激光光源成像组件测试记录

| 测试对象：2K激光光源成像组件 | 组件型号：LA-GM-04K08A-00-R |
| --- | --- |
| 测试日期：2018.12.11 | 测试人员：王心刚 |
| 测试结果：正常 |  |
| 测试任务： 对1台2K激光光源成像组件进行功能测试。 |  |
| 测试过程： - 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台分频控制器、1台滚动试验台、1台显示器、1台巡检主机、1台24V电源、1根13芯数据电源信号线及若干其他连接电缆搭建组成。 - 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。 电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）； 系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）； 采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。 如上图所示，电源指示灯不亮，存在问题。 - 开启PLC后打开Sapera CamExpert v8.0软件，按照《2K激光光源线阵图像采集软件操作手册》进行组件功能测试，测试图像如下所示： |  |
| 测试结果： 该组件可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。组件可正常供电但电源指示灯不亮，各项测试结果如下表所示： 序号; 测试项目; 测试结果. 1; 外观检测; 正常. 2; 电源控制; 组件供电正常，电源指示灯不亮. 3; 信号处理; 正常. 4; 软件控制; 正常. 5; 图像显示; 正常. |
| 解决方案： 现场不具备该问题解决条件，需寄回原厂进行维修。 |  |
| 解决结果： 已解决。 |  |