电源线（DT-GNC- PW01）技术规格书

表1 规格参数表

| 序号 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类别 | 电源线 |
| 2 | 屏蔽/无屏蔽 | 非屏蔽 |
| 3 | 长度 | 1.5m以下 |
| 4 | 线芯规格 | 0.75平方x3 |
|  | 额定功率 | 2500W Max |
| 5 | 额定电压 | AC 250V |
| 6 | 线芯材质 | 纯铜(CU) |
| 7 | 线缆材质 | 阻燃PVC材质 |

表2 电源线定义表

| 电源线（DT-GNC- PW01） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1端连接器 | 1端连接器图示 | 针脚 | 颜色 | 针脚 | 2端连接器 | 2端连接器图示 |
| 三芯接头 |  | L | 红 | 1 | 3芯航插 |  |
|  |  | N | 蓝 | 2 |  |  |
|  |  | E | 黑 | 3 |  |  |