| 文档编号： | JS-J03-004 |
| --- | --- |
| 文档密级： | 2级 |

定位同步服务器软件安装

调试说明书

北京近思光电科技有限公司

2019-01-06

1.定位同步软件安装

安装定位同步软件（参照“定位同步软件”文件夹）：

（1）安装“Step1-网卡、串口驱动”文件夹中的两个驱动程序；

（2）安装“Step2-计数器卡驱动”文件夹中的驱动。先安装Drive.exe，再安装Device Manager.exe；

（3）安装“Step3-小键盘驱动”文件中的驱动。直接运行setup.exe，点击安装即可；

（4）安装“Step4-PSVR软件环境”文件夹中的程序，安装参照文件夹中的《补丁安装顺序》。安装过程中，一般情况不需要更改安装路径和配置，依次点击“下一步”即可。软件安装完成后，需要重新启动计算机，使软件各个模块功能加载完成；安装完成后，可在软件快捷目录中找到维护手册。

（5）安装“Step5-辅助软件”文件夹中的程序。包括“Adobe Reader 11.0.3” 阅读软件、“WinRAR 3.61 中文版”软件等。“客户端测试软件”可在各个客户端计算机上，测试同步数据接收情况。

2. 调试与设置

（1）为简化定位同步软件的设置与使用，需要更改相应驱动的端口号。

1）更改UPort板卡端口号；

打开服务器“设备管理器”（计算机右键，点击属性），更改“UPort 2210”驱动端口号为“COM7、COM8”。

图1 更改UPort 2210端口号

2）更改小键盘端口号。

将测试用小键盘连接至服务器后面板相应USB接口，如图2所示.

图2 小键盘接口

打开设备管理器，更改小键盘驱动端口号为“COM5”。

图3 更改小键盘端口号

（2）设置6450板卡

为保证服务器可以正常工作，需要对6450板卡各端口进行相应设置。

1）将计算机本地IP改为与6450板卡同一网段；

2）打开浏览器，输入6450板卡IP地址，进入该板卡的设置界面（帐号为“admin”，密码为空或moxa）。在弹出界面点击“continue”按钮，然后点击“skip”按钮；

图4 欢迎界面

图5 更改密码界面

3）在系统设置界面，选择更新固定选项，在右侧窗口中选择所需更新的固件，点击“submit”按钮，进行固件更新；

图6 更新固件

4）更新完成后，重新输入IP地址进入板卡设置界面（帐号为“admin”，密码为空）；

5）在“Basic Settings”中更改板卡名称为“ClientCom” 点击“submit”按钮提交保存该设置：

图7 Basic Settings

6）更改板卡IP为“172.16.80.100”，点击“submit”按钮提交保存该设置：

图8 更改IP

7）重新进入板卡设置界面，设置4个通信端口参数，点击“submit”按钮提交保存该设置：

Port1口Operation Modes配置， 6450板卡只需要配置4002，4003，4004三个口。

图9 Port1口Operation Modes配置

Port 2~4口Operation Modes配置，点击“submit”按钮提交保存该设置：

图10 Port 2~4口Operation Modes配置

Port 4口Communication Parameters配置，点击“submit”按钮提交保存该设置：

图11 Port4口Communication Parameters配置

Port 1~3 Communication Parameters配置，点击“submit”按钮提交保存该设置：

图12 Port1~3口Communication Parameters配置

8） 用串口调试工具测试6450板卡是否设置成功。分别用串口数据线将各个串口连接至计算机，通过串口调试工具测试Port1与其他三个串口的数据通信：

表1 数据通信

| 序号 | 端口 | 数据通信 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Port2 | Port3 | Port4 |  |
| 1 | Port1 |  |  |  |  |

注：Port1发送数据，Port2，Port3，Port4均可接收，Port2，Port3，Port4发送数据，Port1可以接收，代表串口间连通性合格；若不能接收，应重新检查设备配置、连线状态等，直至可以正常工作。

（3） 设置GNSS板卡

GNSS板卡连接天线，使用串口调试工具更改当前端口设置（向厂家确认默认波特率，如19200），相关操作指令如下：

1）. $JBAUD,57600               更改波特率为57600

更改串口调试工具波特率，重新连接GNSS板卡

2）. $JBAUD,57600,OTHER        更改另一端口波特率为57600

3）. $JASC,GPGGA,10             以10hz输出GGA语句

4）. $JASC,GPGGA,10,OTHER     另一端口以10hz输出GGA语句

5）. $JASC,GPRMC,10             以10hz输出RMC语句

6）. $JASC,GPRMC,10，OTHER    另一端口以10hz输出RMC语句

7）. JNMEA,GGAALLGNSS,YES     设置所有卫星参与定位解算

8）. $JSAVE                     保存命令。

重新加电，串口调试输出如下定位信息则表示设置成功。

图13 输出定位信息

3. 调试定位同步软件

（1） 连接各条数据线，并对服务器加电；

（2） 打开PSVR软件；

（3） 点击“端口配置”按钮，数据选择中选择“GPS数据”，更改 GPS端口和数据发送端口为相应端口，其他默认，点击“确定”按钮；

（4） 测试GPS、编码器、阅读器和客户端测试软件的收发数据情况：

1）点击“开始”按钮，根据说明书选择相关设置（编码器同步方式；增/减里程），点击“确定”按钮；

2）查看主界面是否有GPS定位信息和数据内容：

表2 GPS信息

| 项目 | GPS定位信息 |  | GPS数据 |  | 1PPS脉冲信号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 没有 | 有 | 没有 | 有 | 没有 |  |
| GPS |  |  |  |  |  |  |  |

3）查看主界面是否有编码器数据内容：

表3编码器信息

| 项目 | 速度显示 |  | 里程显示 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 没有 | 有 | 没有 |  |
| 编码器 |  |  |  |  |  |

4）查看主界面阅读器显示、面板指示灯显示及线缆端口电压：

表4 阅读器显示信息

| 项目 | 软件显示 |  | 面板指示灯显示 |  | 线缆端12V电压 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 |  |
| 阅读器 |  |  |  |  |  |  |  |

5）使用RS232或RS422数据线连接另一台计算机，使用“客户端测试接收软件”测试数据接收情况（注意更改“Initial.ini”中的端口号），Port1，Port2，Port3三个端口均要测试：

表5 Port1端口测试

| 项目 | 有无数据 |  | 指示灯显示 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 没有 | 正常 | 不正常 |  |
| 接收客户端 |  |  | - | - |  |
| 点击软件“检查终端”按钮 | - | - |  |  |  |
| 点击客户端测试软件“发送错误”按钮 | - | - |  |  |  |
| 面板指示灯 | - | - |  |  |  |

表6 Port2端口测试

| 项目 | 有无数据 |  | 指示灯显示 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 没有 | 正常 | 不正常 |  |
| 接收客户端 |  |  | - | - |  |
| 点击软件“检查终端”按钮 | - | - |  |  |  |
| 点击客户端测试软件“发送错误”按钮 | - | - |  |  |  |
| 面板指示灯 | - | - |  |  |  |

表7 Port3端口测试

| 项目 | 有无数据 |  | 指示灯显示 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 没有 | 正常 | 不正常 |  |
| 接收客户端 |  |  | - | - |  |
| 点击软件“检查终端”按钮 | - | - |  |  |  |
| 点击客户端测试软件“发送错误”按钮 | - | - |  |  |  |
| 面板指示灯 | - | - |  |  |  |

4. 整装服务器

4.1 安装“一键ghost”软件

根据前述内容，调试完毕，确保各项指标均已合格，则需在服务器中安装“一键ghost”软件，备份系统。

图13 桌面保留图标

图14 D盘保留文件

4.2 填写“测试报告”

根据所测项目填写服务器“测试报告”，并打印“合格”标签。

图15 标签格式

4.3 填写“出厂验收单”

服务器备份完毕后，需填写“出厂验收单”，见附件1。

4.4 粘贴序列号

根据要求，打印服务器的生产序列号，并粘贴在服务器后面板。

图16 序列号格式

4.5 打印合格证证书

根据要求，打印服务器的合格证证书，并随服务器装箱发货。

图17 证书模板

4.6 粘贴包装箱外服务器标签

根据要求，打印服务器的装箱标签（2张），并粘贴在包装箱外侧。

图18 标签格式

附件1 出厂验收单

里程精确定位系统服务器出厂检测表

S/N:

| 序号 | 项目 | 合格 | 不合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 |  |  |  |
| 2 | 电源检测 |  |  |  |
| 3 | 面板显示 |  |  |  |
| 4 | GPS运行检测 |  |  |  |
| 5 | 计数器运行检测 |  |  |  |
| 6 | 阅读器运行检测 |  |  |  |
| 7 | 数据收发检测 |  |  |  |
| 8 | 拷机检测 |  |  |  |

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行48小时，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间：    年   月   日 至    年   月   日。

里程精确定位系统服务器装箱清单

| 序号 | 名 称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器主机（配置按合同） |  | 1台 |
| 2 | 附件 | GPS天线 | 1个 |
|  |  | PS/2转接线 | 1根 |
|  |  | 电源线 | 2根 |

检 测 人：

检测日期：     年   月   日

附件2 设置PCI计数器卡工作模式

1. 安装PCI-1784计数器卡最新驱动DAQNavi_PCI1784_4.0.3.0；

2. 安装PCI-1784计数器卡SDK开发工具DAQNavi_SDK_4.0.9.0；

3. 打开“Navigator”软件，选择则DAQNavi/Devices/PCI-1784,BID#0/Devices Setting/Profile选项；

4. 选择“UpDown Counter”选项，右侧的工作模式（Input Mode）选择：TwoPulse，保存设置；

图1 设置板卡工作模式

5. 在软件左侧的菜单栏中，选择“Device Test”，在右侧弹出的界面中，选在“Couter”选项；

6. 在Counter 0对话框中，选中“Starr”按钮，开始计数测试，右侧的“Quadrature Count”下数值会稳定增加；

图2 计数模拟测试

7. PCI计数器卡设置完毕。