数据采集服务器（TVI-ICS01）

技术规格书

北京鹰路科技有限公司

2022-03-17

修订页

| 项次 | 修订人 | 修订内容摘要 | 审核人 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘延林 | 文档编写 | - | 2022-03-16 |  |

目 录

1 产品简介	2

2 技术规格	2

2.1 配置技术规格	2

2.2 可选模块	4

2.3 保护功能	4

3 功能说明	5

3.1 面板按钮	5

3.2 模块简介	5

4 使用须知	12

1 产品简介

TVI-ICS01数据采集服务器是高度集成化的数据采集系统，整机为标准3U机架式结构，如图1-1所示。

图1-1 TVI-ICS01数据采集服务器外观

2 技术规格

2.1 配置技术规格

TVI-ICS01数据采集服务器采用模块化设计，可根据不同使用场景的需求进行定制。

在最多使用4路以太网工业相机的采集系统中，可使用TVI-ICS01-1C4M型数据采集服务器，组成清单见表2-1。

表2-1 TVI-ICS01-1C4M数据采集服务器组成清单

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1 | 个 |
| 2 | 主控模块 | 1 | 个 |
| 3 | 通讯扩展模块 | 1 | 个 |
| 4 | 信号控制模块 | 1 | 个 |
| 5 | 硬盘扩展模块 | 1 | 个 |

在使用5~8路以太网工业相机的采集系统中，可使用TVI-ICS01-2C8M型数据采集服务器，同时可扩展无线局域网功能，组成清单见表2-2。

表2-2 TVI-ICS01-2C8M数据采集服务器组成清单

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1 | 个 |
| 2 | 主控模块 | 2 | 个 |
| 3 | 通讯扩展模块 | 2 | 个 |
| 4 | 信号控制模块 | 1 | 个 |
| 5 | 交换模块 | 1 | 个 |
| 6 | 硬盘扩展模块 | 1 | 个 |

TVI-ICS01数据采集服务器尺寸示意图2-1所示。

图2-1 TVI-ICS01数据采集服务器尺寸示意图

TVI-ICS01数据采集服务器基本配置技术规格参数见表2-3。

表2-3 TVI-ICS01数据采集服务器基本配置技术规格

| 操作系统 | Windows 10 Pro 中文版64位 |
| --- | --- |
| 系统内核 |  |
| 处理器 | Intel Core i7 6820EQ |
| 芯片组 | Intel QM175 |
| 内存 | 16GB DDR4 |
| 信号控制 |  |
| 信号处理 | 1路信号输入，6路信号输出，支持TTL/LVDS信号 |
| 采集控制 | 可同步控制多个采集模块进行图像采集 |
| 电源 |  |
| 电源输入 | 额定输入电压110VDC，电压范围77-135.5VDC，最大功率300W |
| 电源输出 | 3路24VDC（80W）电源输出和3路12VDC（220W）电源输出 |
| 保护功能 | 防反接、输入欠压保护、输出过压、过流、短路保护 |
| 存储设备 |  |
| 系统硬盘 | 128GB固态硬盘 |
| 数据存储 | 硬盘扩展模块支持2.5英寸SATA硬盘扩展 |
| 机械指标 |  |
| 尺寸 | 483mm（长）x 265mm（宽）x 133mm（高） |
| 重量 | 11.5kg |
| 材质 | 外壳采用铝合金材料，表面阳极氧化处理 |
| 环境指标 |  |
| 工作温度 | -20℃～+50℃ |
| 工作高度 | 不超过海拔2500米 |
| 湿度 | 〜95% @ 40℃(非凝露) |
| 振动 | 工作状态：0.5Grms, 5-500Hz, 3轴（带硬盘） |

2.2 可选模块

每套TVI-ICS01数据采集服务器必备品清单见表2-4。

表2-4 TVI-ICS01数据采集服务器必备品清单

| 序号 | 模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1 | 个 |
| 2 | 主控模块 | 1 | 个 |
| 3 | 通讯扩展模块 | 1 | 个 |
| 4 | 信号控制模块 | 1 | 个 |
| 5 | 硬盘扩展模块 | 1 | 个 |
| 6 | 电源线 | 1 | 根 |

每套TVI-ICS01数据采集服务器可选扩展模块清单见表2-5。

表2-5 TVI-ICS01数据采集服务器可选扩展模块清单

| 序号 | 模块 | 可扩展数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 | 1 | 个 |
| 2 | 通讯扩展模块 | 1 | 个 |
| 3 | 交换模块 | 1 | 个 |
| 4 | 断电保护模块 | 1 | 个 |

2.3 保护功能

TVI-ICS01数据采集服务器具有输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护和过温保护功能。

（1）输入欠压保护：电源具有输入欠压保护，当欠压条件解除，能自恢复工作。

（2）输出过流保护：电源输出电流超过额定值时电源保护，当过流条件解除，能自恢复工作。

（3）输出短路保护：输出短路时，电源不损坏，短路去除后恢复正常工作状态。

（4）过温保护：电源输出具有过温保护（内部结温100℃），过温条件解除后能自恢复工作。

3 功能说明

3.1 模块简介

TVI-ICS01数据采集服务器的基础功能模块包括：电源模块、主控模块、通讯扩展模块、信号控制模块和硬盘扩展模块，扩展模块包括交换模块和断电保护模块，结构示意图如图3-1所示。

图3-1 TVI-ICS01数据采集服务器结构示意图

3.2.1 电源模块

电源模块面板如图3-2所示，各按钮功能见表3-1。

图3-2 电源模块面板

表3-1 电源模块按钮功能

| 序号 | 名称 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总电源开关 | ON | 打开总电源 |
|  |  | OFF | 关闭总电源 |
| 2 | 1号主控重启按钮 | 按下 | 重启1号主控模块 |
| 3 | 2号主控重启按钮 | 按下 | 重启2号主控模块（若有） |

电源模块接口定义见表3-2，各指示灯功能见表3-3。

表3-2 电源模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X1 | 主机电源 输入接口 |  | 1 | +110VDC | 电源输入 |
|  |  |  |  | 2 | NC |  |
|  |  |  |  | 3 | -110VDC |  |
|  |  |  |  | 4 | NC |  |
| 2 | P3、P5、P7 | 直流电源 输出接口 |  | 24+ | +24VDC | 电源输出 |
|  |  |  |  | 24- | -24VDC |  |
| 3 | P2、P4、P6 | 直流电源 输出接口 |  | 12+ | +24VDC | 电源输出 |
|  |  |  |  | 12- | -24VDC |  |

表3-3 电源模块指示灯功能

| 序号 | 指示灯标识 | 定义说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | 主控1状态指示 | 主控模块启动时灯亮， 主控模块关闭时灯灭 |
| 2 | PC2 | 主控2状态指示 |  |
| 3 | 110V | 110V状态指示 | 上电后各端口电压 正常时灯亮，异常时灯灭 |
| 4 | 24V | 24V状态指示 |  |
| 5 | 12V | 12V状态指示 |  |

电源输入输出隔离，隔离耐压最高3000Vrms；电源24V与12V隔离，隔离电压最高2500Vrms。输出指标见表3-4。

表3-4 电源模块输出指标

| 序号 | 输出电压 | 输出功率 | 电压稳定度 | 负载稳定度 | 纹波Vp-p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V | 80W | ≤±1％ | ≤±3％ | ≤1％ |
| 2 | 12V | 220W | ≤±1％ | ≤±3％ | ≤1％ |

3.2.2 主控模块

主控模块前出3个千兆网口（采用M12-X编码连接器）、2个USB3.0 A型接口（读写速度大于200MB/s）、1路DP显示接口（支持热插拔），如图3-4所示，接口定义见表3-4。

图3-4 主控模块

表3-4 主控模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DP | DP接口 |  | DP |  | 显示信号 输出接口 |
| 2 | USB | USB接口 |  | USB3.0 Type A |  | USB扩展接口 |
| 3 | X2、X3、X4 | 千兆网络 接口 |  | 1 | LAN_DA+ | 千兆网口，各网口网络吞吐量大于800Mbps，分钟丢包率≤1‰，支持9K巨型帧 |
|  |  |  |  | 2 | LAN_DA- |  |
|  |  |  |  | 3 | LAN_DB+ |  |
|  |  |  |  | 4 | LAN_DB- |  |
|  |  |  |  | 5 | LAN_DD+ |  |
|  |  |  |  | 6 | LAN_DD- |  |
|  |  |  |  | 7 | LAN_DC- |  |
|  |  |  |  | 8 | LAN_DC+ |  |

3.2.3 通讯扩展模块

串口通讯扩展模块前出2个RS485、2个RS422及1个以太网接口（采用M12-X编码连接器），如图3-5所示，接口定义见表3-5。

图3-5 通讯扩展模块

表3-5 通讯扩展模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X5 | RS485串口 |  | 1 | RS485A_TX | 双路RS485串口扩展 |
|  |  |  |  | 2 | RS485A_RX |  |
|  |  |  |  | 3 | RS485_GND |  |
|  |  |  |  | 4 | RSV |  |
|  |  |  |  | 5 | RS485B_TX |  |
|  |  |  |  | 6 | RS485B_RX |  |
|  |  |  |  | 7 | RS485_GND |  |
|  |  |  |  | 8 | RSV |  |
| 2 | X6 | RS422串口 |  | 1 | RS422RX+ | 双路RS422串口扩展 |
|  |  |  |  | 2 | RS422TX+ |  |
|  |  |  |  | 3 | RS422RX- |  |
|  |  |  |  | 4 | RS422TX- |  |
|  |  |  |  | 5 | RS422BRX+ |  |
|  |  |  |  | 6 | RS422BTX+ |  |
|  |  |  |  | 7 | RS422BRX- |  |
|  |  |  |  | 8 | RS422BTX- |  |
| 3 | X7 | 千兆 以太网口 |  | 1 | LAN_DA+ | 千兆网口，各网口网络吞吐量大于 800Mbps，分钟丢包率≤1‰，支持 9K巨型帧 |
|  |  |  |  | 2 | LAN_DA- |  |
|  |  |  |  | 3 | LAN_DB+ |  |
|  |  |  |  | 4 | LAN_DB- |  |
|  |  |  |  | 5 | LAN_DD+ |  |
|  |  |  |  | 6 | LAN_DD- |  |
|  |  |  |  | 7 | LAN_DC- |  |
|  |  |  |  | 8 | LAN_DC+ |  |

3.2.4 信号控制模块

信号控制模块可连接编码器，进行信号控制及信号同步，如图3-6所示，接口定义见表3-6。

图3-6 信号控制模块

表3-6 信号控制模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XI1 | 编码器脉冲输入接口 |  | 1 | +5V | 输入AB双路差分信号，为编码器输出5V电平 |
|  |  |  |  | 2 | GND |  |
|  |  |  |  | 3 | A+ |  |
|  |  |  |  | 4 | A- |  |
|  |  |  |  | 5 | B+ |  |
|  |  |  |  | 6 | B- |  |
|  |  |  |  | 7 | +5V |  |
|  |  |  |  | 8 | GND |  |
| 2 | XO1、XO2、XO3、XO4、XO5、XO6 | 脉冲输出 接口 |  | 1 | A+ | 输出AB双路差分信号 |
|  |  |  |  | 2 | B+ |  |
|  |  |  |  | 3 | A- |  |
|  |  |  |  | 4 | B- |  |
|  |  |  |  | 5 | GND |  |

3.2.5 交换模块

交换模块可进行无线局域网扩展，如图3-7所示，接口定义见表3-7。

图3-7 交换模块

表3-7 交换模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X18、X19、X20、X21 | 千兆以太网口 |  | 1 | LAN_DA+ | 千兆网口，各网口网络吞吐量大于800Mbps，分钟丢包率≤1‰，支持 9K巨型帧 |
|  |  |  |  | 2 | LAN_DA- |  |
|  |  |  |  | 3 | LAN_DB+ |  |
|  |  |  |  | 4 | LAN_DB- |  |
|  |  |  |  | 5 | LAN_DD+ |  |
|  |  |  |  | 6 | LAN_DD- |  |
|  |  |  |  | 7 | LAN_DC- |  |
|  |  |  |  | 8 | LAN_DC+ |  |
| 2 | 2.4G | 2.4GHz Wi-Fi 天线接口 |  | SMA |  | Wi-Fi天线接口 |
| 3 | 5G | 5GHz Wi-Fi 天线接口 |  | SMA |  | Wi-Fi天线接口 |

3.2.6 硬盘扩展模块

硬盘扩展模块含有4个带锁2.5英寸SATA硬盘扩展位，左右两侧各有两个硬盘位可分别扩展主控模块1、主控模块2的存储容量，如图3-8所示，硬盘扩展位分配如图3-9所示。

图3-8 硬盘扩展模块

图3-9硬盘扩展位分配

3.2.7 断电保护模块

断电保护模块安装在主机内部，当110VDC电源输入断开的情况下，可为主机继续供电90秒，避免突然断开电源造成数据丢失，模块性能指标见表3-8。

表3-8 断电保护模块性能指标

| 序号 | 性能 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标称电压 | 21.2VDC |
| 2 | 电池容量 | 4000mAh |

4 使用须知

（1）打开外包装前请确认主机包装完好，如有破损请联系物流相关人员；

（2）产品进行运输、搬运时需使用内部有防震、防潮措施的包装箱，轻拿轻放；

（3）在装运主机前，应根据包装箱大小、数量、高度和宽度，确保主机在运输过程中无倒塌或压坏等现象；

（4）由于主机在出厂前经过精密调试，不可轻易打开内部结构；

（5）主机工作时请勿随意插拔电源和数据线缆，如有需求，请在系统停止并断电后进行操作；

（6）主机防护等级达到GB/T4208规定的IP50等级，符合BSEN60529标准（不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不影响设备正常运行，不影响安全），使用时注意防水防尘保护，以免造成电路损坏；

（7）请勿在通风不好的情况下，对主机进行高频、长时间的持续测试，避免主机过热。