线阵图像采集主机

（GX3-HS-05）

技术规格书

2026-01-28

目 录

1 产品简介	2

2 技术规格	2

2.1 组成清单	2

2.2 整机技术规格	3

2.3 可选模块	4

2.4 保护功能	4

3模块简介	5

3.1 电源模块	5

3.2 主控模块	6

3.3 通讯扩展模块	7

3.4 交换模块	8

3.5 硬盘扩展模块	9

4 使用须知	9

1 产品简介

GX3-HS-05型线阵图像采集主机（以下简称线阵图像采集主机）是高度集成化的数据采集平台，整机为标准3U机架式结构，线阵图像采集主机主要由机箱外壳与多个功能模块组成，单台主机最多支持3个主控模块对最多12路相机进行图像数据的同步采集控制，如图1-1所示。

图1-1 线阵图像采集主机组成

2 技术规格

2.1 组成清单

每套线阵图像采集主机所含子件清单见表2-1。

表2-1 线阵图像采集主机子件清单

| 序号 | 一级子件 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵图像采集主机 | 定制 | GX3-HS-05 | / | 1 | 台 | / |

每套线阵图像采集主机所含配件清单见表2-2。

表2-2 线阵图像采集主机配件清单

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接器 | / | / | M12-A编码4芯母直头 | 1 | 个 | / |
| 2 | 电源线 | / | / | 220VAC | 1 | 根 |  |

2.2 整机技术规格

线阵图像采集主机尺寸示意图2-1所示。

图2-1 线阵图像采集主机尺寸示意图（单位：mm）

线阵图像采集主机基本配置技术规格参数见表2-3。

表2-3 线阵图像采集主机基本配置技术规格

| 操作系统 |  | Ubuntu 22.04 LTS，Linux内核 |
| --- | --- | --- |
| 系统内核 |  |  |
| 处理器 |  | Intel Core i7 8850H |
| 内存 |  | 32GB DDR4 |
| 信号控制 |  |  |
| 采集控制 |  | 可同步控制最多12路采集模块进行图像采集 |
| 网络接口 |  |  |
| 千兆网口 | 各网口网络吞吐量均大于800Mbps，分钟丢包率≤1‰，支持9K巨型帧 |  |
| 电源 |  |  |
| 电源输入 |  | 额定输入电压220VAC，最大功率300W |
| 保护功能 |  | 输入欠压保护、过温保护 |
| 存储设备 |  |  |
| 系统硬盘 |  | 128GB固态硬盘 |
| 数据存储 |  | 硬盘扩展模块支持每个主控模块的2.5英寸SATA硬盘扩展 |
| 机械指标 |  |  |
| 尺寸 |  | 483mm（长）x 265mm（宽）x 133mm（高） |
| 重量 |  | 15kg |
| 材质 |  | 外壳采用铝合金材料，表面阳极氧化处理 |
| 环境指标 |  |  |
| 工作温度 |  | -20℃～+50℃ |
| 工作高度 |  | 不超过海拔2500米 |
| 湿度 |  | 〜95% @ 40℃(非凝露) |
| 振动 |  | 工作状态：0.5Grms, 5-500Hz, 3轴（带硬盘） |

2.3 可选模块

线阵图像采集主机采用模块化设计，可根据不同使用场景的需求进行组合搭配。

每套线阵图像采集主机必备品清单见表2-4。

表2-4 单台线阵图像采集主机必备品清单

| 序号 | 模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1 | 个 |
| 2 | 主控模块 | 3 | 个 |
| 3 | 通讯扩展模块 | 3 | 个 |
| 4 | 硬盘扩展模块 | 3 | 个 |
| 5 | 交换模块 | 1 | 个 |
| 6 | 机箱外罩 | 1 | 套 |

2.4 保护功能

线阵图像采集主机具有输入欠压保护、过温保护功能。

（1）输入欠压保护：电源具有输入欠压保护，当欠压条件解除，能自恢复工作。

（2）过温保护：电源输出具有过温保护（内部结温100℃），过温条件解除后能自恢复工作。

3模块简介

线阵图像采集主机的基础功能模块包括：电源模块、主控模块、通讯扩展模块和硬盘扩展模块，扩展模块包括额外的主控模块、通讯扩展模块、硬盘扩展模块和交换模块，结构示意图如图3-1所示。

图3-1 线阵图像采集主机结构示意图

3.1 电源模块

电源模块前面板如图3-2所示。

图3-2 电源模块

电源模块前面板开关拨到ON时，打开主机总电源；拨到OFF时，关闭主机总电源。电源模块前面板接口定义见表3-1。

表3-1 电源模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X1 | 电源输入 接口 |  | 1 | L（火线） | AC220V 电源输入 |
|  |  |  |  | 2 | NC |  |
|  |  |  |  | 3 | N（零线） |  |
|  |  |  |  | 4 | PE（接地） |  |

3.2 主控模块

主控模块前出3路千兆网口（采用M12-X编码连接器）、2路USB3.0接口、1路DP显示接口，如图3-3所示，接口定义见表3-2。

图3-3 主控模块

表3-2 主控模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DP | DP接口 |  | DP |  | 显示信号 输出接口 |
| 2 | USB | USB接口 |  | USB3.0 Type A |  | USB扩展接口 |
| 3 | X2、X3、X4 | 千兆网络 接口 | （M12-X编码母头连接器） | 1 | LAN_DA+ |  |
|  |  |  |  | 2 | LAN_DA- |  |
|  |  |  |  | 3 | LAN_DB+ |  |
|  |  |  |  | 4 | LAN_DB- |  |
|  |  |  |  | 5 | LAN_DD+ |  |
|  |  |  |  | 6 | LAN_DD- |  |
|  |  |  |  | 7 | LAN_DC+ |  |
|  |  |  |  | 8 | LAN_DC- |  |

3.3 通讯扩展模块

串口通讯扩展模块前出3路以太网接口（采用M12-X编码连接器），如图3-4所示，接口定义见表3-3。

图3-4 通讯扩展模块

表3-3 通讯扩展模块接口（均为M12母头）定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X5、X6、X7 | 千兆 以太网口 | （M12-X编码连接器） | 1 | LAN_DA+ |  |
|  |  |  |  | 2 | LAN_DA- |  |
|  |  |  |  | 3 | LAN_DB+ |  |
|  |  |  |  | 4 | LAN_DB- |  |
|  |  |  |  | 5 | LAN_DD+ |  |
|  |  |  |  | 6 | LAN_DD- |  |
|  |  |  |  | 7 | LAN_DC+ |  |
|  |  |  |  | 8 | LAN_DC- |  |

3.4 交换模块

交换模块可进行有线/无线局域网扩展，如图3-5所示，接口定义见表3-4。

图3-5 交换模块

表3-4 交换模块接口定义

| 序号 | 接口标识 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X18、X19、X20、X21 | 以太网口 | （M12-X编码母头连接器） | 1 | LAN_DA+ |  |
|  |  |  |  | 2 | LAN_DA- |  |
|  |  |  |  | 3 | LAN_DB+ |  |
|  |  |  |  | 4 | LAN_DB- |  |
|  |  |  |  | 5 | LAN_DD+ |  |
|  |  |  |  | 6 | LAN_DD- |  |
|  |  |  |  | 7 | LAN_DC+ |  |
|  |  |  |  | 8 | LAN_DC- |  |
| 2 | 2.4G | 2.4GHz Wi-Fi 天线接口 |  | SMA |  | Wi-Fi天线接口 |
| 3 | 5G | 5GHz Wi-Fi 天线接口 |  | SMA |  | Wi-Fi天线接口 |

3.5 硬盘扩展模块

硬盘扩展模块含有1路带锁2.5英寸SATA硬盘扩展位，如图3-6所示，可对其右侧的主控模块进行存储容量扩展。

图3-6 硬盘扩展模块

4 使用须知

（1）打开外包装前请确认线阵图像采集主机包装完好，如有破损请联系物流相关人员；

（2）产品进行运输、搬运时需使用内部有防震、防潮措施的包装箱，轻拿轻放；

（3）在装运前，应根据包装箱大小、数量、高度和宽度，确保设备在运输过程中无倒塌或压坏等现象；

（4）由于线阵图像采集主机在出厂前经过精密调试，不可轻易打开内部结构；

（5）线阵图像采集主机工作时请勿随意插拔电源和数据线缆，如有需求，请在系统停止并断电后进行操作；

（6）线阵图像采集主机防护等级达到GB/T4208规定的IP50等级，符合BSEN60529标准（不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不影响设备正常运行，不影响安全），使用时注意防水防尘保护，以免造成电路损坏；

（7）请勿在通风不好的情况下，对线阵图像采集主机进行高频、长时间的持续测试，避免主机过热。