数据电源线（V-3260-01-25m）技术规格书

表1 规格参数表

| 序号 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯数 | 15 |
| 2 | 横截面积 | 181.5mm² |
| 3 | 屏蔽/无屏蔽 | 屏蔽 |
| 4 | 屏蔽类型 | 铝箔屏蔽 |
| 5 | 长度 | 25m |
| 6 | 护套颜色 | 黑色 |
| 7 | 护套材料 | 环保XLPE |
| 8 | 线规 | 16AWG（2芯）/24AWG（5芯）/23AWG（8芯） |
| 9 | 外径 | 14.8±0.5mm |
| 10 | 最高工作温度 | 80℃ |
| 11 | 额定电压 | 300V |
| 12 | 导体材料 | 镀锡铜/铜 |
| 13 | 绝缘材料 | 环保XLPE/PE |
| 14 | 最小弯曲半径 | 150mm |

表2 定义表

| 序号 | 1端连接器 | 1端连接器图示 | 模块 | 针脚 | 定义 | 线芯颜色 | 2端连接器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Harting 连接器 |  | 电源 | 1 | +24V | 白 | 无 |
|  |  |  |  | 2 | -24V | 黑 |  |
|  |  |  |  | 3 | A+ | 黄 | 无 |
|  |  |  |  | 4 | A- | 红 |  |
|  |  |  |  | 5 | GND | 绿 |  |
|  |  |  |  | 6 | RS485_D+ | 橙 | 无 |
|  |  |  |  | 7 | RS485_D- | 紫 |  |
|  |  |  | 网络 | 1 | TX_D1+ | 橙白 | RJ45 连接器 （568B） |
|  |  |  |  | 2 | RX_D2+ | 绿白 |  |
|  |  |  |  | 3 | BI_D3+ | 蓝白 |  |
|  |  |  |  | 4 | BI_D4+ | 棕白 |  |
|  |  |  |  | 5 | TX_D1- | 橙 |  |
|  |  |  |  | 6 | RX_D2- | 绿 |  |
|  |  |  |  | 7 | BI_D3- | 蓝 |  |
|  |  |  |  | 8 | BI_D4- | 棕 |  |