云台摄像组件技术规格书

DT-200-YT01B

编制：

审核：

批准：

北京铁科英迈技术有限公司

2020.05.22

变  更  记  录

| 序号 | 版本号 | 修改内容 | 修改人/日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 初版 | 王凡/20200526 |  |

目录

一、 简介	3

二、 功能	4

三、技术指标	4

四、接口定义	7

1.	云台底部出线航插接头如图所示（云台配套附件）：	7

2.	枪机与云台接口定义	8

五、机械防松	8

六、云台尺寸	9

## 一、 简介

DT-200-YT01B云台摄像组件由云台和配套摄像机两部分，云台外壳为高强度铝合金，保证整体坚固，主传动部分采用蜗轮蜗杆方式传动，掉电自锁，并具备红外线补光功能。

云台主体

## 二、 功能

- 内部工业级嵌入式控制电子系统，实现对云台稳定性、智能化控制。

- 支持多种镜头预置位自适应功能；

- 高重复定位精度，达到±0.1°；

- 外壳采用高强度铝合金压铸材料；

- 采用蜗轮蜗杆传动，断电自锁；

- 水平-30°～30°连续旋转；

- 防护等级IP66；

- 具备云台方位值、摄像机焦距值、聚焦值等信息回传功能；

- 红外线灯补光功能。

## 三、技术指标

| 组件型号 | DT-200-YT01B |
| --- | --- |
| 摄像机 |  |
| 焦距： | 8.5-85mm |
| 口径比： | 1：1.6 |
| 光圈： | F1.6-360 |
| 变焦倍数： | 10X |
| 镜头控制： | 电控 |
| 视频制式 | 支持 PAL/NTSC 制式切换 |
| 成像传感器 | 230W 1/1.8英寸高清 CMOS |
| 最大图像尺寸及帧率 | 1920×1200 25fps |
| 视频输出 | RJ45 10M / 100M/ 1000M自适应以太网口 |
| 透雾 | 支持 |
| 自动白平衡 | 支持 |
| 电子快门 | 1/50 秒至 1/100,000 秒 |
| 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
| 视频压缩 | H.264 |
| 字幕叠加 | 支持里程、线路信息、车次号、日期、时间、速度 |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 功耗 | 小于 11W |
| 尺寸（mm） | 188×76×87 |
| 工作温湿度 | -30℃~70℃，湿度小于90%（无凝结） |
| 软件SDK | 支持海康V5.3.2.15_build20171122版本开发包 |
| 重量 | 1300g |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 云台 |  |
| 旋转速度 | 水平0.01°～60°/S；俯仰0.01°～15°/S（连续变速） |
| 声屏障护栏拍摄旋转角 | 水平+45°～-45°连续旋转； 俯仰俯仰-30°～0°； |
| 接触网拍摄旋转角 | 水平+45°～-45°连续旋转； 俯仰俯仰+40°～-25°； |
| 预置位 | ≥10个 |
| 定位精度 | ±0.1° |
| 重复精度 | ±0.1° |
| 定位角度分辨率 | 0.01° |
| 镜头控制速度 | 与组件配套枪机、镜头集成，具备变焦、聚焦控制速度连续可调功能 |
| 自动巡航 | 8条，每条可设置10个巡航点 |
| 防盐雾（可选） | 在PH值6.5-7.2之间，连续喷雾48小时后，机器正常工作，表面无明显变化 |
| 通讯协议 | PELCO_D |
| 通信波特率 | 9600bps |
| 通信接口 | RS485 |
| 输入电源范围 | DC24V |
| 整机功耗 | ≤30W |
| 静止功耗 | 5W |
| 工作温度 | -40℃～+55℃，90%±3%，非凝结 |
| 储存温度 | -40℃～+65℃ |
| 负载 | 6Kg |
| 整机重量 | 4.8Kg |
| 承载方式 | 顶载/侧载 |
| 传动方式 | 蜗轮蜗杆传动 |
| 防护等级 | IP66 |

## 四、接口定义

### 云台底部出线航插接头如图所示（云台配套附件）：

云台底部出线航插接头

云台底部对外连接接口线缆定义

| 左侧2芯航插 |  |  | 右侧12芯航插 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线序 | 线缆颜色 | 定义 | 线序 | 线缆颜色 | 定义 |
| 1 | 棕色1.0 mm²复合线 | 云台DC24V+ | 1 | 网线-橙白 | 网线直通 |
| 2 | 蓝色1.0 mm²复合线 | 云台DC24V- | 2 | 网线-橙 |  |
|  |  |  | 3 | 网线-绿白 |  |
|  |  |  | 4 | 网线-蓝 |  |
|  |  |  | 5 | 网线-蓝白 |  |
|  |  |  | 6 | 网线-绿 |  |
|  |  |  | 7 | 网线-棕白 |  |
|  |  |  | 8 | 网线-棕 |  |
|  |  |  | 9 | 橙色0.3mm²线 | RS485A |
|  |  |  | 10 | 黄色0.3mm²线 | RS485B |
|  |  |  | 11 | 红色0.5mm²线 | 直通1 |
|  |  |  | 12 | 黑色0.5mm²线 | 直通2 |

注：12芯航插的9~12针一般不需要接线。

云台整体通过上表所示两个接头接入机柜内部：

（1）2芯航插接入电源（DC24V）；

（2）12芯航插的前8芯网线与视频服务器连接，获取图像数据，并通过以太网对云台和摄像机进行控制通信。

### 枪机与云台接口定义

| 19针航插针序号 | 网线定义 | 19针航插针序号 | 供电控制定义 | 说明 | 19针航插针序号 | 变焦镜头定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | RX+ 橙白 | J | 橙485+ | 枪机供电，建议线径≥0.5mm2，带屏蔽层 有红外灯时L、M需加上红外灯电源线 | N | 棕 | ZOOM |
| B | RX- 橙 | K | 黄485- |  | P | 绿 | FOCUS |
| C | TX+ 绿白 | L | 棕+12V |  | R | 灰 | COM |
| D | NC 蓝 | M | 兰GND |  | S | 白 | ZF |
| E | NC 蓝白 |  |  |  | T | 紫 | FF |
| F | TX- 绿 |  |  |  | U | 红 | +5V |
| G | NC 棕白 |  |  |  | V | 黑 | GND |
| H | NC 棕 |  |  |  |  |  |  |

## 五、机械防松

云台外露紧固件应符合机械防松要求：

（1）检查口盖板、窗口盖板、线夹等固定螺栓直径≥5mm；

（2）其它部位使用的螺栓，六角头螺杆带孔螺栓（GB/T 31.1-2013）最小可使用直径≥10mm，其它种类螺栓最小可使用直径≥8mm。

（3）现场装车外时，必须采用机械防松方式：螺栓杆带孔和开槽螺母配开口销、止动垫圈、钢丝串接。

## 六、云台尺寸

图 1  云台外形主要尺寸

图 2  底座外露部位主要尺寸

图3  转动台与摄相机组件机械外壳接口要求