黑光级云台摄像机技术规格书

DT-200-HYU-01

编制：王登阳、谭松

审核：

批准：

目录

一、设备简介	3

二、功能要求	3

三、技术指标	4

四、接口定义	5

五、机械防松要求	7

六、外观尺寸要求	8

# 一、 设备简介

黑光级云台摄像机（型号：DT-200-HYU-01）由云台和配套摄像机两部分组成。整机外壳为高强度铝合金材质，保证整体坚固，主传动部分采用蜗轮蜗杆方式技术，掉电自锁，并具备安装红外线补光功能。

# 二、功能要求

- 内部具备工业级嵌入式控制系统，实现对云台稳定性、智能化控制。

- 支持多种镜头预置位自适应功能；

- 高重复定位精度，达到±0.1°；

- 外壳采用高强度铝合金材料；

- 采用蜗轮蜗杆传动，断电自锁；

- 水平-30°～30°连续旋转；

- 防护等级IP66；

- 具备云台方位值、摄像机焦距值、聚焦值等信息回传功能；

- 外接红外线灯补光功能；

- 具有1年以上铁路大机车辆车载户外安装应用经验。

图1 黑光级云台摄像机外观

# 三、技术指标

1、黑光级云台摄像机可在亮度极低的环境下进行高清视频的拍摄，技术规格见下表。

表1 技术规格

| 成像参数 | CMOS 400万像素 1/1.8，电控变焦 11~40mm@F1.4 |
| --- | --- |
| 最低照度 | 彩色0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| 宽动态 | 120dB |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264 / MJPEG |
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 存储功能 | 支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC /Micro SDXC卡（128GB或者256GB）本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
| 工作环境 | -40℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 电源 | 24V±20% AC |
| 补光 | 100m混合补光（红外+暖白光） |
| 其他功能 | 前视窗自动加热除雾功能 |

2、电控云台部分可对自身姿态进行调整，同时对摄像机进行控制，云台组件的技术规格见下表。

表2 云台部分规格

| 旋转速度 | 水平0.01°～60°/S；俯仰0.01°～15°/S（连续变速） |
| --- | --- |
| 旋转角度 | 水平-30°～30°连续旋转，俯仰俯仰+45°～-45° |
| 预置位 | ≥20个 |
| 定位精度 | ±0.1° |
| 重复精度 | ±0.1° |
| 定位角度分辨率 | 0.01° |
| 镜头预置位 | 支持，可自适应FUJINON、COMPUTAR、KOWA等多种镜头 |
| 镜头控制速度 | 变焦、聚焦控制速度连续可调 |
| 自动巡航 | 8条，每条可设置10个巡航点 |
| 防盐雾（可选） | PH值6.5-7.2之间连续喷雾48小时后，机器正常工作，表面无明显变化 |
| 通讯协议 | PELCO_D |
| 通信波特率 | 9600bps |
| 通信接口 | RS485 |
| 输入电源范围 | DC24V |
| 整机功耗 | ≤30W |
| 静止功耗 | 5W |
| 工作温度 | -40℃～+55℃，90%±3%，非凝结 |
| 储存温度 | -40℃～+65℃ |
| 负载 | 6Kg |
| 整机重量 | 4.8Kg |
| 承载方式 | 顶载/侧载 |
| 传动方式 | 蜗轮蜗杆传动 |
| 防护等级 | IP66 |

云台外露紧固件符合以下机械防松要求：

（1）检查口盖板、窗口盖板、线夹等固定螺栓直径≥5mm；

（2）其它部位使用的螺栓，六角头螺杆带孔螺栓（GB/T 31.1-2013）最小直径≥10mm，其它种类螺栓最小直径≥8mm。

（3）采用机械防松方式：螺栓杆带孔和开槽螺母配开口销、止动垫圈、钢丝串接。

# 四、接口定义

（1）整机底部接口

整机底部出线航插接头如图所示（配套附件）：

图2底部出线航插接头（2芯航插、12芯航插各1）

表3 整机底部对外接口定义表

| 2芯航插 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 线序 | 线缆颜色 | 定义 |
| 1 | 棕色1.0 mm² | +24VDC |
| 2 | 蓝色1.0 mm² | -24VDC |

| 12芯航插 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 线序 | 线缆颜色 | 定义 |
| 1 | 橙白 | RJ45网线 |
| 2 | 橙 |  |
| 3 | 绿白 |  |
| 4 | 蓝 |  |
| 5 | 蓝白 |  |
| 6 | 绿 |  |
| 7 | 棕白 |  |
| 8 | 棕 |  |
| 9 | 橙色0.3mm² | RS485A |
| 10 | 黄色0.3mm² | RS485B |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

注：12芯航插的9-10针是云台调试RS485串口，11~12针一般不需要接线。

2芯航插接入电源（24VDC）；

12芯航插的8芯网线与视频服务器连接，获取图像数据。

（1）云台和配套摄像机间接口定义

表4 云台与摄像机连接接口线缆定义表

| 序号 | 针序号（公母头一致） | 颜色 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 橙白 | RX+ |  |
| 2 | B | 橙 | RX- |  |
| 3 | C | 绿白 | TX+ |  |
| 4 | D | 蓝 | NC |  |
| 5 | E | 蓝白 | NC |  |
| 6 | F | 绿 | TX- |  |
| 7 | G | 棕白 | NC |  |
| 8 | J | 橙 | 485+ |  |
| 9 | K | 黄 | 485- |  |
| 10 | V | 黑 | -24VDC | 云台直通线 |
| 11 | H | 红 | +24VDC |  |

# 五、机械防松要求

云台外露紧固件应符合机械防松要求：

（1）云台整体除底部航插接口外，无直径小于5mm的外露螺栓；

（2）各部位主要受力连接螺栓，尾部带孔螺栓最小使用直径≥10mm，其它种类螺栓最小使用直径≥8mm；

（3）摄像机外壳与云台连接处及云台底座连接处，必须具有机械防松设计，可选用螺栓杆带孔和开槽螺母配开口销、止动垫圈、钢丝串接等安装方式。

# 六、外观尺寸要求

图3 云台摄像组件外观尺寸

图4 云台底座外露部位主要尺寸