轨道巡检电气箱使用说明

GX3-D-PSU

北京鹰路科技有限公司

2024-11

目 录

1.	产品外观	3

2.	基本参数	3

3.	使用方法	4

4.	接口定义	5

- 产品外观

- 基本参数

| 供电单元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| 1 | 外形尺寸 | 480x400x89mm |
| 2 | 重量 | 9.8KG |
| 3 | 整体结构 | 2U机架式结构 |
| 4 | 表面处理 | 铝本色氧化/半哑光 |
| 5 | 电源输入 | 220V AC |
| 6 | 电源输出 | 14路24VDC |
| 7 | 最大输出功率 | 1850W |
| 8 | 工作环境温度 | 0℃~+50℃ |
| 9 | 输出保护 | 过流（限流式）、短路、过热、过压保护 |
| 10 | 开关电源型号 | 符合铁路使用标准TB/T 3021：2001 |
| 11 | 输入/输出信号 | TTL、 LVDS |
| 12 | 信号控制 | 启停同步控制 |
| 环境指标 |  |  |
| 13 | 工作温度 | 标准温度: 0°C至+50°C |
| 14 | 存储温度 | -40°C至+ 70°C |
| 15 | 湿度 | 〜95% @ 40°C (非凝露) |
| 16 | 振动 | 工作状态：0.5Grms，5-500Hz，3轴 |
| 17 | 静电保护(ESD) | 接触+/-4 KV和空放+/-8 KV |
| 18 | 冲击 | 工作状态：50G，半正弦，持续II毫秒 |
| 19 | 其他功能 | 浪涌抑制滤波、快速脉冲群滤波 |
| 20 | 电磁兼容标准 | 铁路相关标准 |

- 使用方法

图1 接口示意图

（1）打开“总电源”开关至ON，P5~P14接口输出24VDC；关闭“总电源”开关至OFF，P5~P14接口无输出电压。

（2）当“总电源”开关打开时，打开“激光器电源”开关至ON，对应的P5~P8接口3和4针脚输出24VDC；“激光器电源”开关至OFF，电压输出关闭。

（3）外部脉冲触发信号接入“LVDS IN”接口，为轨道巡检电气箱提供外部触发信号源。

（4）“LVDS SW”接口为脉冲触发启停控制通信串口，通信协议为RS232。

（5）P1~P4为脉冲触发信号输出口，可输出A、A-、B、B-、SGND信号。

（6）P5~P8为24VDC和脉冲信号输出接口。

（7）P9~P14为24VDC电源输出口。

（8）“电源监测”显示屏显示P5~P14共14路电源输出的电压值和电流值，P5-2、P6-2、P7-2、P8-2显示为P5~P8接口3和4针脚电源输出电压值和电流值。

图2电源监测显示屏

注意事项：

1、将设备预定位置上并固定牢靠，设备周围尽可能无遮挡，影响散热效果；

2、正确连接设备输入输出电源插头，确认端子正负极性及设备线缆极性，按照设备上的接线端子进行接线；（注意供电安全及线缆连接处防护）

3、输入电源为AC220V，注意安全供电及电源正负；

4、设备散热风扇当内部温度高于35℃时自动开启。

- 接口定义

| 接口名称 | 功能 | 接头型式 | 引脚 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V AC输入 | 220V AC输入接口 |  | 1 | L |
|  |  |  | 2 | N |
|  |  |  | 3 | PE |
| LVDS IN | 脉冲触发信号输入接口 |  | A | A+ |
|  |  |  | B | A- |
|  |  |  | C | B+ |
|  |  |  | D | B- |
|  |  |  | E | SGND |
|  |  |  | F | NA |
| LVDS SW | 脉冲触发启停控制通信RS232串口 |  | 1 | TX |
|  |  |  | 2 | RX |
|  |  |  | 3 | GND |
|  |  |  | 4 | NA |
|  |  |  | 5 | NA |
| P1~P4 | 脉冲信号输出接口*4 |  | 1 | A+ |
|  |  |  | 2 | A- |
|  |  |  | 3 | B+ |
|  |  |  | 4 | B- |
|  |  |  | 5 | SGND |
|  |  |  | 6 | NA |
|  |  |  | 7 | NA |
| P5~P8 | 24VDC&脉冲信号输出*4 |  | 1 | 24V+ |
|  |  |  | 2 | 24V- |
|  |  |  | 3 | 24V+（受控） |
|  |  |  | 4 | 24V-（受控） |
|  |  |  | 5 | A+ |
|  |  |  | 6 | A- |
|  |  |  | 7 | B+ |
|  |  |  | 8 | B- |
|  |  |  | 9 | SGND |
|  |  |  | 10 | NA |
| P9~P12 | 24VDC 6A电源输出接口*4 |  | A | 24V+ |
|  |  |  | B | 24V- |
|  |  |  | C | NA |
|  |  |  | D | NA |
| P13、P14 | 24VDC 8A电源输出接口*2 |  | 1 | NA |
|  |  |  | 2 | 24V+ |
|  |  |  | 3 | NA |
|  |  |  | 4 | 24V- |

P5~P8接口3和4针脚输出24VDC，受“激光器电源”开关控制。