采集主机（TVI-300-HS01）

技术规格书

北京鹰路科技有限公司

2022-03-29

修订页

| 项次 | 修订人 | 修订内容摘要 | 审核人 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘延林 | 初稿 | - | 2022-03-29 |  |

目 录

1 产品简介	3

2 技术规格	3

2.1 组成清单	3

2.2 基本参数	3

2.3 外部接口	4

2.4 组成模块	7

3 使用须知	9

1 产品简介

TVI-300-HS01采集主机是高度集成化的数据采集系统，可搭配不同功能的采集模块实现对各类基础设施全方位的图像采集。整机采用便携式设计，同时具备IPX5及抗震能力，满足工业现场应用要求。可快速进行上下道作业，大幅度提高检测效率，确保人员和行车安全，为轨道交通基础设施养护维修提供有力的技术保障。

TVI-300-HS01采集主机主要由供电单元、数据采集服务器、防护外罩组成，主机外观如图1-1所示。

图1-1 采集主机外观

2 技术规格

2.1 组成清单

TVI-300-HS01采集主机内部主要模块清单见表2-1。

表2-1 采集主机内部主要模块清单

| 序号 | 模块 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | DY48-110-24 | 1 | 个 |
| 2 | 数据采集服务器 | TVI-ICS01-1C4M | 1 | 台 |
| 3 | 防护外罩 | TVI-SHD01 | 1 | 套 |

2.2 基本参数

TVI-300-HS01采集主机尺寸示意图如图2-1所示，基本技术规格参数见表2-2。

图2-1采集主机尺寸示意图

表2-2采集主机基本技术规格

| 型号 | TVI-300-HS01 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 Pro 中文版64位 |
| 处理器 | Intel Core i7 6820EQ |
| 内存 | 16GB DDR4 |
| 同步控制 |  |
| 采集控制 | 同步控制采集模块采集数据 |
| GNSS | 可接收北斗、GPS、GLONASS等定位信号，定位精度5m |
| 电源 |  |
| 电源功率 | 48VDC_IN（500W） |
| 电源输出 | 7路24V DC（总220W）和3路12V DC（总80W）输出 |
| 保护功能 | 防反接、输入欠压保护、输出过压、过流、短路保护 |
| 存储设备 |  |
| 硬盘 | 128GB SSD系统硬盘，可扩展数据存储硬盘 |
| 机械指标 |  |
| 尺寸（mm） | 610（长）×430（宽）×260（高） |
| 重量 | 23kg |
| 环境指标 |  |
| 工作温度 | 0°C至+45°C |
| 存储温度 | -40°C至+70°C |
| 防护等级 | IPX5 |
| 振动 | 工作状态：0.5Grms，5-500Hz，3轴（带硬盘） |

2.3 外部接口

采集主机外部接口分为线缆上的电源线缆接口、高清图像采集模块线缆接口、编码器线缆接口、显示器线缆接口和主机上的USB扩展接口，结构如图2-2所示。

图2-2 采集主机接口示意图

2.3.1 电源线缆接口

48VDC电源线缆线缆接口如图2-3所示，输入48VDC电源，线缆定义见表2-3。

图2-3 48VDC电源输入线缆接口示意图

表2-3 48VDC电源输入线缆接口定义

| 针脚 | 定义 | 线芯颜色 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +48V | 棕 |
| 2 | -48V | 蓝 |
| 3 | NC | / |

2.3.2 高清图像采集模块线缆接口

高清图像采集模块线缆线缆接口如图2-4所示，线缆定义见表2-4。

图2-4 高清图像采集模块线缆接口示意图

表2-4 高清图像采集模块线缆接口定义

| 接口内模块 | 针脚 | 定义 | 线芯颜色 | 所属线缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源M | 1 | +24V | 红 | 电源线 |
|  | 2 | -24V | 黑 |  |
|  | 3 | A+ | 白 | 脉冲信号线 |
|  | 4 | A- | 绿 |  |
|  | 5 | GND | 黑 |  |
|  | 6 | NC | / | / |
|  | 7 | NC | / |  |
|  | 8 | NC | / |  |
| 网络F | 1 | TX_D1+ | 橙白 | 千兆网线 |
|  | 2 | RX_D2+ | 绿白 |  |
|  | 3 | BI_D3- | 蓝白 |  |
|  | 4 | BI_D4+ | 棕白 |  |
|  | 5 | TX_D1- | 橙 |  |
|  | 6 | RX_D2- | 绿 |  |
|  | 7 | BI_D3+ | 蓝 |  |
|  | 8 | BI_D4- | 棕 |  |

2.3.3 编码器线缆接口

编码器线缆线缆接口如图2-5所示，输入AB双路差分脉冲信号，输出5V电平，线缆定义见表2-5。

图2-5 编码器线缆接口示意图

表2-5 编码器线缆接口定义

| 针脚 | 定义 | 线芯颜色 |
| --- | --- | --- |
| A | A+ | 黄 |
| B | B+ | 橙 |
| D | +5V | 红 |
| F | GND | 黑 |
| H | A- | 绿 |
| I | B- | 棕 |

2.3.4 显示器线缆接口

显示器线缆接口分为标准HDMI接口和电源接口，接口定义见表2-6。

表2-6 电源模块接口定义

| 序号 | 接口名称 | 接口 | 针序号 | 针脚定义 | 线芯颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器HDMI接口 |  | HDMI |  | / |
| 2 | 显示器电源接口 |  | 1 | -12V | 黑 |
|  |  |  | 2 | +12V | 红 |

2.3.5 USB扩展接口

USB扩展接口为标准USB3.0 Type A接口，配有防水盖，如图2-6所示。

图2-6 USB扩展接口示意图

2.4 组成模块

2.4.1 数据采集服务器

详见《数据采集服务器（TVI-ICS01-1C4M）技术规格书》。

2.4.2 供电单元

供电单元（DY48-110-24型）结构尺寸如图2-7所示。

图2-7 供电单元结构尺寸图

供电单元技术规格见表2-7。

表2-7 供电单元技术规格

| 机械参数 |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 330mm×61.2mm×130.6mm（长×宽×高） |
| 组件重量 | 0.8kg |
| 电气指标 |  |
| 输入电压 | 48VDC ±15% |
| 输出电压 | 1路110VDC、4路24VDC |
| 最大功率 | 500W |
| 环境技术指标 |  |
| 工作温度范围 | -20℃～55℃ |

供电单元接口如图2-8所示。

图2-8 供电单元接口示意图

供电单元接口定义见表2-8。

表2-8 供电单元接口定义

| 序号 | 接口名称 | 接口 | 针脚序号 | 针脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48VDC_IN |  | 1 | -48VDC | 外部48VDC电源输入 |
|  |  |  | 2 | +48VDC |  |
| 2 | 110VDC_OUT |  | 1 | -110VDC | ICS主机电源输出 |
|  |  |  | 2 | +110VDC |  |
|  |  |  | 3 | NC |  |
| 3 | 24VDC_OUT |  | - | -24VDC | 24VDC电源输出 |
|  |  |  | + | +24VDC |  |

供电单元开关功能见表2-9。

表2-9 供电单元开关功能

| 序号 | 名称 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出开关 | 开 | 打开电源输出 |
|  |  | 关 | 关闭电源输出 |

2.4.3 防护外罩

防护外罩使用高强度防护箱制成，具有坚固耐用和挡水防尘性能，主动散热设计可保证内部各模块在恶劣环境中稳定运行，配有GNSS定位模块，可为采集主机提供实时定位信息。

3 使用须知

（1）打开外包装前请确认主机包装完好，如有破损请联系物流相关人员；

（2）产品进行运输、搬运时需使用内部有防震、防潮措施的包装箱，轻拿轻放；

（3）在装运主机前，应根据包装箱大小、数量、高度和宽度，确保主机在运输过程中无倒塌或压坏等现象；

（4）由于主机在出厂前经过精密调试，不可轻易打开内部结构；

（5）主机工作时请勿随意插拔电源和数据线缆，如有需求，请在系统停止并断电后进行操作；

（6）主机防护等级达到GB/T4208规定的IPX5等级，使用时注意防水防尘保护，以免造成电路损坏；

（7）请勿在通风不好的情况下，对主机进行高频、长时间的持续测试，避免主机过热。