采集主机（TVI-300-HS01）

验收文件

北京鹰路科技有限公司

二〇二二年二月

修订页

| 项次 | 修订人 | 修订内容摘要 | 审核人 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘延林 | 文档建立 | - | 2022-02-25 |  |

目   录

1 通用项检验	1

2功能项检验	2

3 检验失格项目处理记录	5

## 1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1设备及材料清单

（1）根据项目设计书中BOM表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括设备、传感器组件、机械安装及紧固件、线束、操作台上设备、辅料及备件等数量是否符合合同或订单要求。

合格 □   失格 □

1.2外观及铭牌

（2）检查设备、传感器组件等外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 □   失格 □

（3）检查设备、传感器组件等应标识清楚，包含设备型号及出厂编号。

合格 □   失格 □

（4）检查服务器是否有IP地址标识。

合格 □   失格 □

（5）检查所有线缆标识，应清楚可分辨，符合项目设计书确定的定义。

合格 □   失格 □

1.3线缆及连接检验

（6）检查线缆测试记录，应全部满足设计要求。

合格 □   失格 □

（7）检查所有线缆是否按照接线框图连接（原则上应使用该项目实际出厂线缆而非试验室调试线缆）。

合格 □   失格 □

1.4记录检查

（8）检查设备的组装、调试和内部检验记录，包括《系统组装记录》、《系统调试记录》、《系统内部检验记录》。记录内容简洁清晰，有签字确认，无更改和涂抹。

合格 □   失格 □

1.5出厂文件检查

（9）检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《出厂检测表》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 □   失格 □

## 2功能项检验

检验人员应严格按照“采集主机（TVI-300-HS01）出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表1 采集主机（TVI-300-HS01）出厂检验表

地点：_______________  检验时间：_______________  检验人员：___________

出厂时间：_______________  SN：_______________

| 编号 | 检验项 | 描述/输入/操作 | 期望结果 | 测试结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 失格 |  |
| 1 | 电源 | 接入48VDC电源 | 主机、显示器、采集模块上电启动 |  |  |  |
| 2 | 选择操作系统 | 主机加电开机 | 显示操作系统时间为10s |  |  |  |
| 3 | 电源选项 | 关闭显示器 | 接通电源，显示器永不关闭 |  |  |  |
| 4 |  | 计算机进入睡眠状态 | 接通电源，计算机永不睡眠 |  |  |  |
| 5 | 系统更新与Window防火墙 | 进入“系统”页面，检查操作系统 | 操作系统已经激活 |  |  |  |
| 6 |  | 进入“系统”页面，检查安装内存及可用内存 | 安装内存16G，可用内存16G |  |  |  |
| 7 |  | Windows防火墙 | 关闭Windows防火墙 |  |  |  |
| 8 | 驱动设置 | 安装系统及软件运行所需驱动 | 所有驱动均已安装，没有遗漏 |  |  |  |
| 9 | 供电单元 | 电源输入 | 供电单元加电正常工作 |  |  |  |
| 10 |  | 电源输出 | 各端口正常输出对应电压值 |  |  |  |
| 11 | 分频控制板卡 | 信号输入 | 可接收差分信号 |  |  |  |
| 12 |  | 信号输出 | 输入A B信号各端口均正常输出差分信号 |  |  |  |
| 13 |  | 启停控制端口 | 正常输出启停控制信号 |  |  |  |
| 14 |  | 编码器供电 | 启动采集时编码器接头D F脚有5VDC电压 |  |  |  |
| 15 | 采集模块 | 指示灯状态 | 电源指示灯常亮，系统指示灯闪烁，模块工作时采集指示灯常亮 |  |  |  |
| 16 |  | 相机IP | 相机与对应网口IP设置为固定，网口设置为千兆模式、9014字节巨帧数据包 |  |  |  |
| 17 |  | 图像效果 | 在物距处图像清晰、亮度均匀 |  |  |  |
| 18 |  | 触发信号 | 内外触发信号控制采集功能正常 |  |  |  |
| 19 | 显示器 | 图像效果 | 图像状态正常 |  |  |  |
| 20 |  | 分辨率 | 分辨率为1920×1080 |  |  |  |
| 21 | 工作模式 | 选择设备运行模式 | 可选择第二种设备运行模式 |  |  |  |
| 22 | 参数设置 | 数据库设置 | 可选择数据库文件 |  |  |  |
| 23 |  | 缩放设置 | 可设置图像横纵适配比 |  |  |  |
| 24 |  | 相机设置 | 可设置相机各项初始化采集参数 |  |  |  |
| 25 |  | 存储设置 | 可设置文件储存位置及其他文件设置参数 |  |  |  |
| 26 |  | 颜色设置 | 设置显示采集图像的各项颜色 |  |  |  |
| 27 |  | 启停设置 | 设置分频控制板卡串口参数 |  |  |  |
| 28 |  | GPS设置 | 设置GPS模块串口参数 |  |  |  |
| 29 | 线路编辑 | 编辑线路信息 | 可增加、删除、修改线路信息，并设置各线路管段信息 |  |  |  |
| 30 | 图像预览 | 预览图像 | 预览状态可显示图像画面，并显示相关任务信息 |  |  |  |
| 31 | 图像采集 | 采集图像 | 采集状态可显示图像画面，设置采集信息，显示相关任务信息并存储图像 |  |  |  |
| 32 | 曝光 | 调节曝光值 | 通过调节曝光值改善图像质量 |  |  |  |
| 33 |  | 选择曝光模式 | 可选自动曝光或手动调节曝光值 |  |  |  |
| 34 | 里程修正 | 修改里程值 | 通过输入里程值手动修改里程信息 |  |  |  |
| 35 | 图像显示 | 选择图像显示比例 | 根据所选参数等比例显示图像大小 |  |  |  |
| 36 | 系统主机 | 箱体风扇安装方式 | 前后风扇正常出风 |  |  |  |
| 37 |  | 各端口固定状态 | 各端口安装正确，固定紧扣 |  |  |  |
| 38 |  | 各螺丝孔是否松动 | 所有螺丝孔位固定紧扣，没有遗漏 |  |  |  |
| 39 |  | 前后面板各面板是否正确安装 | 所有面板都已正确安装 |  |  |  |
| 40 |  | 面板丝印 | 所有面板丝印正确，符合技术规格书要求 |  |  |  |
| 41 |  | 线缆标识 | 所有连接线缆均有标识 |  |  |  |
| 42 | 拷机检测 | 采集软件预览图像，连续运行48小时 | 48小时连续正常运行，无报错 |  |  |  |

## 3 检验失格项目处理记录

| 提交日期： | 处理人 | 确认人： |
| --- | --- | --- |
| 问题描述： 通用项 □ _______（检验项号） 功能项 □ ____________（检验项号）失格。 |  |  |
| 处理方法： |  |  |
| 处理结果： 合格 □ 失格 □ |  |  |

| 提交日期： | 处理人 | 确认人： |
| --- | --- | --- |
| 问题描述： 通用项 □ _______（检验项号） 功能项 □ ____________（检验项号）失格。 |  |  |
| 处理方法： |  |  |
| 处理结果： 合格 □ 失格 □ |  |  |