隧道高清图像采集模块（TVI-SD-04KGM-01）

技术手册

北京鹰路科技有限公司

2023-04-07

目 录

1. 产品简介	2

1.1 组成清单	2

1.2技术指标	2

2 模块调试	6

2.1 IP配置	6

2.2 参数设置	6

2.3 编码器触发参数设置	9

3 使用须知	11

4常见问题及解决方法	12

4.1 图像显示黑图	12

4.2不采集图像	12

4.3 图像有黑色条纹	13

附件	附页1

1 孔位尺寸	附页1

2 拍摄范围	附页2

*特别注意：本产品为激光类产品，上电状态下不可直视模块成像视窗，避免对人眼造成损伤。

- 产品简介

隧道高清图像采集模块（TVI-SD-04KGM-01）是一款满足轨道交通智能安全检测需求的一体化成像装置，通过红外激光光源模块与高清线性扫描摄像模块的高度集成，实现高速运行状态下的隧道表面高清成像，可极大提高轨道交通隧道安全检测效率。该产品同时具有结构稳固、使用便捷、美观大方、环境适应性强等特点，符合铁路相关技术规范和标准。

1.1 组成清单

隧道高清图像采集模块所含子件及配件清单如表1-1所示。

表1-1 隧道高清图像采集模块子件及配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道高清图像 采集模块 | 定制 | TVI-SD-04KGM-01 | / | 2 | 台 | 技术规格详见表1-2。 |
| 2 | 电源线 | 定制 | / | 15米 | 2 | 根 |  |
| 3 | 千兆网线 | 定制 | / | 15米 | 6 | 根 |  |
| 4 | 脉冲信号线 | 定制 | / | 15米 | 2 | 根 |  |

1.2技术指标

1.2.1 外形尺寸及孔位

图1-1 激光光源采集模块外形尺寸图

1.2.3 加工技术要求

隧道高清图像采集模块技术规格参数如下表1-2。

表1-2 隧道高清图像采集模块技术规格参数表

| 序号 | 名称 | 规格参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块类型 | C型 |  | D型 |
| 2 | 规格型号 | TVI-SD-04KGM-01C |  | TVI-SD-04KGM-01D |
| 3 | 安装位置 | 车辆左侧朝左拍摄 |  | 车辆右侧朝上拍摄 |
| 机械参数 |  |  |  |  |
| 4 | 外形尺寸 | 710mm×364.72mm×117mm（长×宽×高） |  |  |
| 5 | 模块重量 | 19.2kg |  |  |
| 电气、光学 |  |  |  |  |
| 6 | 相机 |  | Teledyne Dalsa LA-GM-04K08A-00-R |  |
| 7 | 拍摄角度 |  | ≤45度 | ≤30度 |
| 8 | 供电电源 |  | 24VDC |  |
| 9 | 峰值功率 |  | 150W |  |
| 10 | 图像横向分辨率 |  | 4096 |  |
| 11 | 补光光源 |  | 红外激光光源 |  |
| 12 | 激光安全 |  | 满足GB 7247.1-2012中激光安全性相关要求 |  |
| 13 | 触发源 |  | 支持标准TTL/LVDS信号 |  |
| 14 | 最高采集频率 |  | 26KHz |  |
| 环境技术指标 |  |  |  |  |
| 15 | 工作温度范围 |  | -10℃～45℃ |  |
| 16 | 防冲击和振动 |  | 满足GB/T 21563-2018标准要求 |  |
| 17 | 防护等级 |  | 满足GB/T 4208-2017中IP66等级要求 |  |
| 18 | 防护玻璃 |  | 高透光、自动电加热除雾 |  |

1.2.4 模块分类

激光光源采集模块根据安装、拍摄位置不同分为C、D两种类型，如图1-2所示，C型隧道高清图像采集模块铭牌如图1-3所示。

图1-2 模块类型与安装位置对应关系示意图

图1-3 C型激光光源采集模块铭牌示意图

1.2.5 指示灯说明

图1-4 模块指示灯

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集1&2&3：对应相机的采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

1.2.6 接头定义

图1-5 电源与脉冲连接器图示

图1-6 以太网连接器图示

表1-3 模块插座

| 模块连接器定义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 针脚 | 定义 | 线颜色 |
| 1 | 电源连接器 | 1 | -24V | 蓝 |
|  |  | 2 | +24V | 棕 |
|  |  | 3 | NC | / |
| 2 | 脉冲连接器 | 1 | A+ | 白 |
|  |  | 2 | A- | 黑 |
|  |  | 3 | GND | 黄绿 |
| 3 | 网络连接器 | 1 | TX_D1+ | 橙白 |
|  |  | 2 | TX_D1- | 橙 |
|  |  | 3 | RX_D2+ | 绿白 |
|  |  | 4 | RX_D2- | 绿 |
|  |  | 5 | BI_D3- | 蓝白 |
|  |  | 6 | BI_D3+ | 蓝 |
|  |  | 7 | BI_D4+ | 棕白 |
|  |  | 8 | BI_D4- | 棕 |

2 模块调试

2.1 IP配置

隧道高清图像采集模块使用Sapera CamExpert软件进行调试，由于模块采用千兆网通信，设备连接完成后需首先在PC机上进行网络配置确认。点击屏幕右下角小相机图标，确认相机通信状态为Enable。

图2-1 IP配置

2.2 参数设置

调试前请确认已安装Sapera CamExpert v8.0或以上版本驱动，按以下步骤完成相机配置：

1、打开Sapera CamExpert软件，选择当前调试相机的编号；

图2-2 选择对应相机编号

2、选择相机触发方式：

触发方式：Trigger Mode选择On，即外触发模式；

触发源：Trigger Source选择Line1；

信号输出：Line Selector先选择Line 1 ，Line Format选择RS422；

Line Selector后选择Line 5 ，Line Format选择SingleEnded；

图2-3 选择相机外触发方式

3、设置激光触发时间与脉宽：

激光触发方式：在Line 5中，Output Line Source选择Pluse on：Start of Exposure，即在相机曝光状态时进行补光；

将Output Line Plus Duration（in us）改为10；

图2-4 设置激光触发时间与脉宽

4、修改拍摄图像的横向分辨率（Width）为4096：

图2-5 修改图像分辨率

5、图像采集开始后可以通过改变曝光时间Exposure Time来修改图像的亮度；

图2-6 修改相机曝光时间

6、点击左上角保存按钮，保存当前相机配置，生成相机参数.ccf文件。

图2-7 保存相机配置参数

图2-8生成相机配置文件

2.3 编码器触发参数设置

1、Sensor Controls（不建议更改）：

（1）Acquisition Line Rate线采集速率（内触发）：10000；

（2）Exposure Time曝光时间：15；

（3）Gain增益：1。

2、I/O Control：

（1）Trigger Source触发源：Rotary Encoder（选择编码器触发方式可以启用分频、倍频功能）；

图2-9 选择Rotary Encoder触发方式

（2）Rotary Encoder Output Mode编码器输出模式：选择motion；

（3）Rotary Encoder Input A Source:选择Line 1（不能更改）；

（4）Rotary Encoder Input B Source:选择Line 2（不能更改）；

（5）Rotary Encoder Rescaler Order编码器重新校准顺序：选择Multiplier Divider；

（6）Rotary Encoder Multiplier编码器信号倍频；

（7）Rotary Encoder Divider编码器信号分频；

图2-10 Rotary Encoder触发下的倍频、分频功能

（8）Line Slector相机输入信号（相机触发）：Line 1——Line Format：RS422；

Line Slector相机输出信号（激光触发）：Line 5——Line Format: SingleEnded；

图2-11 Line Selector参数设置

3、如有必要，可对以上进行保存，并重新生成相机配置.ccf文件。

注意：.ccf文件并不包含相机的所有参数，修改相机参数时要注意备份原有参数。修改参数时避免使用鼠标滚轮，以免误改相机其他参数。

3 使用须知

1、打开外包装前请确认产品包装完好，如有破损请联系物流相关人员；

2、由于产品在出厂前经过精密调试，不可轻易打开设备；

3、产品在工作期间请勿随意插拔相机的电源和数据线缆，如有需求，请在程序停止并断电后进行操作；

4、本产品为激光产品，上电状态下不能直视激光器，长时间直视会对人眼造成损伤；

5、在户外使用时，注意航插接头处的防水保护，以免造成电路损坏；

6、定期清洁视窗防护玻璃，过度的灰尘及污渍会影响相机成像质量；

7、请勿在通风不好的情况下，对模块进行高频、长时间的持续测试，避免模块过热。

4常见问题及解决方法

4.1 图像显示黑图

1、问题描述：

指示灯正常，有图像采集，但图像显示黑图，激光未触发。

2、问题分析：

上述现象表示模块供电功能、采集功能正常，激光未接收到触发信号，导致采集图像无补光，显示黑图。

3、解决方法：

在Sapera CamExpert相机驱动软件中，确认I/O Control → Line Selector → Line 5参数设置，正确设置如下图：

图4-1 Line Selector激光触发参数设置

4.2不采集图像

1、问题描述：

采集指示灯不亮，相机不采集图像，激光器不触发。

2、问题分析：

上述现象表示模块供电功能正常，相机未接收到触发信号，导致采集功能异常。

3、解决方法：

在排除线缆故障干扰的前提下，在Sapera CamExpert相机驱动软件中，确认I/O Control → Line Selector → Line 1参数设置，正确设置如下图：

图4-2 Line Selector相机触发参数设置

4.3 图像有黑色条纹

1、问题描述：

模块外触发时采集图像存在横向黑色条纹，内触发时图像正常。

2、问题分析：

实际采集频率高于26kHz，超出模块最大可采集频率，导致图像出现横向黑条纹。

3、解决方法：

在模块测试或实际使用中，采集频率不要高于26kHz。

附件

1 孔位尺寸

附图1 模块孔位尺寸图示

2 拍摄范围

附图2 模块拍摄范围图示（高铁隧道限界）