4K激光光源采集模块

1.1 技术指标

| 4K激光光源采集模块规格参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |  |  |  |
| 1 | 组件类型 | A型 | B型 | C型 | D型 |
| 2 | 规格型号 | GX3-LSM- 04KGM-01A | GX3-LSM- 04KGM-01B | GX3-LSM- 04KGM-01C | GX3-LSM- 04KGM-01D |
| 3 | 安装位置 | 左侧轨面 右侧轨面 左侧轨腰 轨中 | 右侧轨腰 | 左侧轨旁 | 右侧轨旁 |
| 机械参数 |  |  |  |  |  |
| 4 | 外形尺寸 | 218mm×130mm×200mm（长×宽×高） |  |  |  |
| 5 | 组件重量 | 8.1kg |  |  |  |
| 电气、光学 |  |  |  |  |  |
| 6 | 供电电源 | 24VDC |  |  |  |
| 7 | 激光器峰值功率 | 30W |  |  |  |
| 8 | 图像横向分辨率 | 4096 |  |  |  |
| 9 | 补光光源 | 红外激光光源 |  |  |  |
| 10 | 触发源 | 支持标准TTL/LVDS信号 |  |  |  |
| 11 | 最高采集频率 | 26KHz |  |  |  |
| 环境技术指标 |  |  |  |  |  |
| 12 | 工作温度范围 | -10℃～45℃ |  |  |  |
| 13 | 防护等级 | IP66 |  |  |  |
| 14 | 防护玻璃 | 高透光、自动电加热除雾 |  |  |  |

1.2 组成部件

| 组成部件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 线阵采集模块 | 1 | 套 |  |
| 25米成品线 | 1 | 根 |  |

1.3 组件分类

激光光源采集模块根据安装、拍摄位置不同分为A、B、C、D四种类型，如图1-1所示，A型组件铭牌如图1-2所示，

图1-1 组件类型与安装位置对应关系示意图

图1-2  A型组件铭牌示意图

1.4 机械尺寸

图1-3 机械尺寸图

1.5 指示灯说明

图1-4 组件指示灯

- 电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

- 系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

- 采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

1.6 接口定义

图1-5 组件插座

| 组件插座接口定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 针脚 | 定义 | 线颜色 |
| 电源 | 1 | +24V | 红 |
|  | 2 | -24V | 黑 |
|  | 3 | A+ | 棕 |
|  | 4 | A- | 绿 |
|  | 5 | GND | 橙 |
| 网络 | 1 | 网线定义568B | 橙白 |
|  | 2 |  | 橙 |
|  | 3 |  | 绿白 |
|  | 4 |  | 蓝 |
|  | 5 |  | 蓝白 |
|  | 6 |  | 绿 |
|  | 7 |  | 棕白 |
|  | 8 |  | 棕 |

图1-6 组件插头

| 组件插头接口定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 针脚 | 定义 | 线颜色 |
| 电源 | 1 | +24V | 白 |
|  | 2 | -24V | 黑 |
|  | 3 | A+ | 黄 |
|  | 4 | A- | 红 |
|  | 5 | GND | 绿 |
| 网络 | 1 | 网线定义568B | 橙白 |
|  | 2 |  | 橙 |
|  | 3 |  | 绿白 |
|  | 4 |  | 蓝 |
|  | 5 |  | 蓝白 |
|  | 6 |  | 绿 |
|  | 7 |  | 棕白 |
|  | 8 |  | 棕 |