定位同步服务器（CPCIE）

验收文件

北京近思光电科技有限公司

二〇二三年七月

修订页

| 项次 | 修订人 | 修订内容摘要 | 审核人 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩园园 | 文档建立 | - | 2023-07-04 |  |

目   录

1 通用项检验	1

2 功能项检验	2

3 检验失格项目处理记录	5

## 1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1设备及材料清单

（1）根据项目设计书中BOM表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括设备、传感器组件、机械安装及紧固件、线束、操作台上设备、辅料及备件等数量是否符合合同或订单要求。

合格 □   失格 □

1.2外观及铭牌

（2）检查设备外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 □   失格 □

（3）检查设备应标识清楚，包含设备型号及出厂编号。

合格 □   失格 □

（4）检查服务器是否有IP地址标识。

合格 □   失格 □

（5）检查所有线缆标识，应清楚可分辨，符合技术规格书确定的定义。

合格 □   失格 □

1.3线缆及连接检验

（6）检查线缆功能，应全部满足设计要求。

合格 □   失格 □

（7）检查所有线缆是否按照接线框图连接（原则上应使用该项目实际出厂线缆而非试验室调试线缆）。

合格 □   失格 □

1.4记录检查

（8）检查设备的组装、调试和内部检验记录，包括《系统组装记录》、《系统调试记录》、《系统内部检验记录》。记录内容简洁清晰，有签字确认，无更改和涂抹。

合格 □   失格 □

1.5出厂文件检查

（9）检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《合格证证书》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 □   失格 □

## 2 功能项检验

检验人员应严格按照“定位同步服务器（CPCIE）出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表1 定位同步服务器（CPCIE）出厂检验表

检验时间：_______________  检验人员：___________

SN：_______________

| 编号 | 检验项 |  | 描述/输入/操作 | 期望结果 | 测试结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合格 | 失格 |  |
| 1 | 电源 |  | 接入220VDC电源 | 服务器、显示器、多功能模块上电启动 |  |  |  |
| 2 |  |  | 电源输出 | 各端口正常输出对应电压值 |  |  |  |
| 3 | 选择操作系统 |  | 服务器加电开机 | 显示操作系统时间为10s |  |  |  |
| 4 | 操作系统 | 电源选项 | 关闭显示器 | 接通电源，显示器永不关闭 |  |  |  |
| 5 |  |  | 计算机进入睡眠状态 | 接通电源，计算机永不睡眠 |  |  |  |
| 6 |  | 系统更新 | 关闭自动更新功能 | 系统永不自动更新 |  |  |  |
| 7 |  | Windows防火墙 | 关闭windows防火墙功能 | windows防火墙关闭 |  |  |  |
| 8 |  | 开机用户 | 服务器加电开机 | 开机默认用户PSVR |  |  |  |
| 9 |  | 服务器IP | 设置IP地址 | IP地址：172.16.80.12 |  |  |  |
| 10 |  | 注册表 | 运行regedit进入注册表 | REGEDIT \HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services \SerMouse ，项中 "Start" 的值应为 “4” |  |  |  |
| 11 |  | 驱动设置 | 禁用PCI Express | 硬件管理器中PCI Express被禁用 |  |  |  |
| 12 |  |  | 禁用Microsoft Serial BallPoint | 硬件管理器中Microsoft Serial BallPoint被禁用 |  |  |  |
| 13 |  |  | 设置小键盘端口号 | 硬件管理器中小键盘端口号设置为COM5 |  |  |  |
| 14 |  |  | 液晶屏显示 | 液晶屏信息显示正常 |  |  |  |
| 15 |  | 前面板显示 | 6450板卡显示屏 | 显示6450板卡IP地址为：172.16.80.100 |  |  |  |
| 16 |  |  | 6450板卡指示灯 | 指示灯状态显示正常 |  |  |  |
| 17 |  |  | 交换机板卡指示灯 | 指示灯状态显示正常 |  |  |  |
| 18 |  |  | 采集卡显示屏 | 显示时间、速度、里程修正里程 |  |  |  |
| 19 | 软件选项 | 端口设 | GNSS数据选择 | 选择GNSS数据或GNSS模拟，功能正常 |  |  |  |
| 20 |  |  | GNSS数据接收端口 | 可设置是否启用GNSS接收端口，并进行端口信息设置 |  |  |  |
| 21 |  |  | 数据发送端口 | 可设置是否启用数据发送端口，并进行端口信息设置 |  |  |  |
| 22 |  |  | 小键盘通讯端口 | 可设置是否启用小键盘通讯端口，并进行端口信息设置 |  |  |  |
| 23 |  |  | 速度编码器参数设置 | 可以识别并选择安装在服务器上的计数器卡MCU |  |  |  |
| 24 |  | 同步设置 | 里程同步方式选择 | 可选择“编码器/GNSS/不发送数据”，三种数据同步方式 |  |  |  |
| 25 |  |  | 里程信息设定 | 可输入并设置里程值 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 可选择增里程或减里程 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 可选择修正模式：RFID修正或GNSS修正 |  |  |  |
| 28 |  |  | 车次信息设定 | 可输入并设置车次信息 |  |  |  |
| 29 |  | RFID设置 | RFID左路IP地址 | 172.16.80.251，端口9999 |  |  |  |
| 30 |  |  | RFID右路IP地址 | 172.16.80.250，端口9999 |  |  |  |
| 31 |  |  | 采集网卡左路IP地址 | IP地址：172.16.80.12，端口0 |  |  |  |
| 32 |  |  | 采集网卡右路IP地址 | IP地址：172.16.80.13，端口0 |  |  |  |
| 33 |  | 开始采集任务 | 编码器信息 | 根据设置，速度与里程信息随之实时更改 |  |  |  |
| 34 |  |  | 连接模拟客户端计算机，通过客户端测试软件，检查客户端通信是否正常（Port1~Port3均需测试） | 服务器软件状态指示变为绿色，点击“发送错误”， 状态指示，点击“检查终端”， 状态指示恢复绿色 |  |  |  |
| 35 |  |  | GNSS信息 | 实时显示当前GNSS数据信息 |  |  |  |
| 36 |  |  | 小键盘 | 通过小键盘可更改当前里程值，设置增里程/减里程 |  |  |  |
| 37 |  |  | GNSS接口 GNSS接口 上、下面板风扇风道状态 | 通过天线接口连接GNSS天线，为服务器GNSS正常收星 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 数据发送端口，输出GNSS信息 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 经过一段时间，GNSS状态显示“锁定” |  |  |  |
| 40 | 服务器外观 | 服务器风扇 |  | 上、下面板风扇均出风 |  |  |  |
| 41 |  | 接口固定状态 | 螺丝是否松动 | 所有螺丝固定牢固，无螺丝遗漏和松动现象 |  |  |  |
| 42 |  | 面板安装 | 面板是否正确安装 | 所有面板安装正确 |  |  |  |
| 43 |  | 面板丝印 | 面板丝印 | 丝印正确，符合技术规格书要求 |  |  |  |
| 44 | 环境视频 | 浏览器开启摄像头设置 | 通过浏览器输入摄像头IP地址进入摄像头设置页面。 | 浏览器摄像头设置页面可正常打开，可浏览摄像头图像，并更改和保存摄像头参数。 |  |  |  |
| 45 |  | 摄像头参数 设置 | 服务器软件初始化 | 4台摄像机均正确配置IP地址，端口号，别名，车厢号，位置，用户名和密码信息，可设置启用摄像机的数量。 |  |  |  |
| 46 |  | 录像设置 | 录像存储信息设置 | 可正确进行视频存储目录设置，录像分段时长设置。启用的摄像机录像文件正确存储在相关位置 |  |  |  |
| 47 |  | 车次设置 | 车次信息设置 | 车次可被正确设置。视频画面正确显示车次信息 |  |  |  |
| 48 |  | 预置点设置 | 预置点参数设置 | 预置点监控轮询时间和视频画面返回预置点时间可正确设置。摄像机可按设置时间正确变换到设置位置，图像清晰。 |  |  |  |
| 49 |  | 摄像头关闭 | 点击“关闭/打开摄像头” | 摄像机可被单独关闭和开启 |  |  |  |
| 50 |  | 相机控制 | 点击相机控制界面各功能按钮 | 可控制摄像头方向，焦距；设置预置点信息；调节图像参数；控制摄像头开/闭 |  |  |  |
| 51 | 视频回放 | 录像文件查询 | 录像文件查询 | 可根据所设置的查询条件显示符合条件的录像文件 |  |  |  |
| 52 |  | 录像文件播放 | 双击选中的录像文件 | 可播放选中的录像文件 |  |  |  |
| 53 |  | 文件导出 | 点击导出按钮 | 可导出选中的录像文件 |  |  |  |
| 54 | 备份与拷机检验 | 系统镜像 | 开机还原系统 | 还原后的系统、驱动、设置和服务器软件与还原前无异 |  |  |  |
| 55 |  | 驱动和软件 备份 | 检查D盘驱动和软件文件夹 | 所有系统驱动和软件安装包均在D盘备份 |  |  |  |
| 56 |  | 拷机试验 | 服务器连接客户端后，连续运行48小时 | 48小时连续正常运行，无报错或系统故障 |  |  |  |
| 57 |  | 文件导出 | 点击导出按钮 | 可导出选中的录像文件 |  |  |  |
| 58 |  | 系统镜像 | 开机还原系统 | 还原后的系统、驱动、设置和服务器软件与还原前无异 |  |  |  |
| 59 |  | 驱动和软件 备份 | 检查D盘驱动和软件文件夹 | 所有系统驱动和软件安装包均在D盘备份 |  |  |  |

## 3 检验失格项目处理记录

| 提交日期： | 处理人 | 确认人： |
| --- | --- | --- |
| 问题描述： 通用项 □ _______（检验项号） 功能项 □ ____________（检验项号）失格。 |  |  |
| 处理方法： |  |  |
| 处理结果： 合格 □ 失格 □ |  |  |

| 提交日期： | 处理人 | 确认人： |
| --- | --- | --- |
| 问题描述： 通用项 □ _______（检验项号） 功能项 □ ____________（检验项号）失格。 |  |  |
| 处理方法： |  |  |
| 处理结果： 合格 □ 失格 □ |  |  |