激光光源采集模块（GX3-LSM-02KGM）检测报告

| 产品名称：激光光源采集模块 | 产品型号：GX3-LSM-02KGM-01A、GX3-LSM-02KGM-01B |
| --- | --- |
| 检测日期：2020.11.04 | 检测人员：王心刚 |
| 检测内容： 对7台激光光源采集模块、7根25米13芯电源信号数据线进行功能检测，组件编号为： 序号; 组件编号; 组件型号; 位置. 1; 2009020A076; GX3-LSM-02KGM-01A; A. 2; 2009020A077. 3; 2009020A078. 4; 2009020A079. 5; 2009020A080. 6; 2009020A081. 7; 2009020A082; GX3-LSM-02KGM-01B; B. |
| 检测过程： - 对激光光源采集模块和13芯电源信号数据线进行外观检查，确认设备表面清洁、无受损划伤，各部件安装牢固。 - 搭建测试环境，一个采集模块配用一根线缆上电测试，观察模块指示灯状态，确认相机通讯正常。 图1 指示灯状态 电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）； 系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）； 采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。 - 使用相机专家，依次对模块进行功能测试，确保采集图像清晰，亮度均匀。 |  |
| 检测结果： 7根线缆检测正常，定义准确，外观无受损。 7套采集模块皆可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项检测结果如下表所示： 序号; 检测项目; 检测结果. 1; 模块供电; 可正常供电. 2; 指示灯显示; 指示灯显示正确. 3; 采集控制; 模块采集图像功能正常. 4; 外观检查; 模块外观清洁无伤损. 5; 采集图像质量; 图像清晰、亮度均匀. |