文件编号：GY/INMAI-GX-3-L2-JG-0022

版本号：V1.1

激光光源采集模块

GX3-LSM-04KGM-01A/B/C/D

技术需求书

编 制：

审 核：

批 准：

批准日期：

北京铁科英迈技术有限公司

发布

变  更  记  录

| 序号 | 修改内容 | 修改/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 新建技术需求书 | 李洋/2020.06.09 |  |  |  |
| 2 | V1.1 更新模板，修改表3.1.1 激光光源采集模块技术规格参数 | 李洋、苟云涛/2023.10.18 |  |  |  |

注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。

目    录

1. 产品简介	1

2. 组成清单	1

3. 技术要求	2

3.1 机械加工	2

3.2 器件布局	4

3.3 电气要求	4

3.4 组装要求	4

3.5 接口要求	5

4. 其他要求	7

5. 不合格控制要求	8

6. 技术文件清单控制	8

7. 变更控制	8

8. 老化管理	8

9. 标识和可追溯性管理	8

10. 产品防护要求	8

10.1 生产过程中的防护要求	8

10.2 包装和运输要求	9

11. 主要风险及管控措施	9

产品简介

激光光源采集模块（GX3-LSM-04KGM-01）由红外激光光源模块与高清线性扫描摄像模块组成。该产品同时具有结构稳固、使用便捷、美观大方、环境适应性强等特点，符合铁路相关技术规范和标准。

图1.1.1  激光光源采集模块外观示意图

组成清单

激光光源采集模块所含子件清单如表2.1.1所示，模块配件清单如表2.1.2所示。

表2.1.1  激光光源采集模块子件清单

| 序号 | 一级子件 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光光源采集模块 | 定制 | GX3-LSM-04KGM-01 | / | 1 | 套 | 根据安装拍摄位置不同分为A/B/C/D四种类型，详见激光光源采集模块技术规格参数表。 |

表2.1.2  激光光源采集模块配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据电源线 | / | V-3259 | 4Px23AWG+3C24AWG+1P16AWG（XL-PE） | 1 | 根 | 设备自带配线：25米/根，带Harting插头，1套激光光源采集模块配备1根，材质：低烟、无卤。 |

技术要求

机械加工

外形尺寸

图3.1.1  激光光源采集模块外形尺寸图

开孔布局

图3.1.2  激光光源采集模块开孔布局图

加工技术要求

激光光源采集模块技术规格参数如下表3.1.1。

表3.1.1  激光光源采集模块技术规格参数表

| 激光光源采集模块规格参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |  |  |  |
| 1 | 模块类型 | A型 | B型 | C型 | D型 |
| 2 | 规格型号 | GX3-LSM-04KGM-01A | GX3-LSM-04KGM-01B | GX3-LSM-04KGM-01C | GX3-LSM-04KGM-01D |
| 3 | 安装位置 | 左侧轨面 右侧轨面 左侧轨腰 轨中 | 右侧轨腰 | 左侧轨旁 | 右侧轨旁 |
| 4 | 散热方式 | 散热片 | 散热片 | 散热片 | 散热片 |
| 机械参数 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外形尺寸 | 218mm×130mm×200mm（长×宽×高） |  |  |  |
| 6 | 模块重量 | 8.1kg |  |  |  |
| 7 | 安装接口 | 6个螺纹口M6，深度9mm，镶嵌不锈钢螺套 |  |  |  |
| 电气、光学 |  |  |  |  |  |
| 8 | 传感器 | Teledyne Dalsa LA-GM-04K08A-00-R |  |  |  |
| 9 | 镜头焦距 | 8mm | 8mm | 12.5mm | 12.5mm |
| 10 | 拍摄角度 | 84° | 84° | 60° | 60° |
| 11 | 最高采集频率 | 50KHz |  |  |  |
| 12 | 图像横向分辨率 | 4096 |  |  |  |
| 13 | 补光光源 | 红外激光光源 |  |  |  |
| 14 | 激光安全 | 满足GB 7247.1-2012中相关要求 |  |  |  |
| 15 | 触发源 | 支持标准TTL/LVDS信号 |  |  |  |
| 16 | 供电电源 | 24VDC |  |  |  |
| 17 | 模块峰值功率 | 50W |  |  |  |
| 环境技术指标 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作温度范围 | -10℃～+45℃ |  |  |  |
| 19 | 防冲击和振动 | 满足GB/T 21563-2018标准要求 |  |  |  |
| 20 | 防护等级 | 满足GB/T 4208-2017中IP67等级要求 |  |  |  |
| 21 | 防护玻璃 | 高透光、自动电加热除雾、镀膜石英玻璃 |  |  |  |
| 22 | 可靠性要求 | 连续工作100小时以上 |  |  |  |
| 23 | 可维护性要求 | 现场可更换视窗 |  |  |  |
| 24 | 激光强度要求 | 不低于10万lux |  |  |  |
| 25 | 激光衰减要求 | 不低于5000小时 |  |  |  |
| 26 | 模块外观表面喷涂要求 | 黑色阳极氧化，80目 |  |  |  |

备注：激光光源采集模块对称安装于车体下方左右两侧（左侧轨腰、右侧轨腰、左侧轨旁、右侧轨旁），左右两侧激光光源、相机之间相互对称，同时相机采集图像方向一致，因此安装时需要区分A、B、C、D四种类型采集模块。可以通过采集模块铭牌型号、外壳标记的箭头方向区分采集模块A、B、C、D四种类型（A型、B型采集模块外壳标记的箭头为单箭头，指向相机拍摄方向；C型、D型采集模块外壳标记的箭头为双箭头，指向相机拍摄方向的箭头保持一致，另一个箭头指向左侧的是C型采集模块，指向右侧的是D型采集模块），箭头方向标识示意图如图3.1.3所示。

图3.1.3  箭头方向标识示意图（A型、B型、C型、D型激光光源采集模块）

颜色字体

无。

器件布局

无。

电气要求

电源模块功能指标

无。

电气连接图

无。

组装要求

1）螺钉材质和强度不低于图纸要求；

2）依据装配图组装完整，相关紧固件符合图纸要求；

3）如部件或子件涉及组装，需附组装图。

激光光源采集模块根据安装、拍摄位置不同分为A、B、C、D四种类型，采集模块类型与安装位置对应关系如图3.4.1所示，A型激光光源采集模块铭牌如图3.4.2所示。

图3.4.1  模块类型与安装位置对应关系示意图

图3.4.2  A型激光光源采集模块铭牌示意图

接口要求

图3.5.1  模块指示灯

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

图3.5.2  模块插座

表3.5.1  模块插座

| 模块插座接口定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 针脚 | 定义 | 线颜色 |
| 电源 | 1 | +24V | 红 |
|  | 2 | -24V | 黑 |
|  | 3 | A+ | 棕 |
|  | 4 | A- | 绿 |
|  | 5 | GND | 橙 |
| 网络 | 1 | 网线定义568B | 橙白 |
|  | 2 |  | 绿白 |
|  | 3 |  | 蓝白 |
|  | 4 |  | 棕白 |
|  | 5 |  | 橙 |
|  | 6 |  | 蓝 |
|  | 7 |  | 绿 |
|  | 8 |  | 棕 |

图3.5.3  模块插头

表3.5.2  模块插头

| 模块插头接口定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 针脚 | 定义 | 线颜色 |
| 电源 | 1 | +24V | 白 |
|  | 2 | -24V | 黑 |
|  | 3 | A+ | 黄 |
|  | 4 | A- | 红 |
|  | 5 | GND | 绿 |
| 网络 | 1 | 网线定义568B | 橙白 |
|  | 2 |  | 绿白 |
|  | 3 |  | 蓝白 |
|  | 4 |  | 棕白 |
|  | 5 |  | 橙 |
|  | 6 |  | 蓝 |
|  | 7 |  | 绿 |
|  | 8 |  | 棕 |

其他要求

1）运行温度：-10℃～+45℃；

2）存储温度：-40℃～+70℃；

3）产品及其附件必须带有产品合格证书，并带产品检验及测试报告；

4）打开外包装前请确认产品包装完好，如有破损请联系物流相关人员；

5）由于产品在出厂前经过精密调试，不可轻易打开设备；

6）产品在工作期间请勿随意插拔相机的电源和数据线缆，如有需求，请在程序停止并断电后进行操作；

7）本产品为激光产品，上电状态下不能直视激光器，长时间直视会对人眼造成损伤；

8）在户外使用时，注意航插接头处的防水保护，以免造成电路损坏；

9）定期清洁玻璃罩，过度的灰尘及污渍会影响相机的成像质量；

10）请勿在通风不好的情况下，对组件进行高频、长时间的持续测试，避免组件过热；

11）相机参数修改请在专业人员指导下进行，避免由于参数设置错误导致的模块不采集、采集黑图等问题。

不合格控制要求

供应商不合格产品应按照《不合格品控制程序》进行控制。

技术文件清单控制

供应商应提供必要的技术资料，技术资料可包括图纸、说明书等。

变更控制

如产品发生变更，供应商应提前至少1个月通知采购部和相关部门。

老化管理

供应商质保期内及时提供产品及备件的措施（产品升级后，功能可兼容老版产品）。

如产品停止供应，供应商应提前至少6个月通知采购部。

标识和可追溯性管理

供应商产品应具有唯一标识，标识应制作在产品上，不能制作在产品上时，允许制作在包装物或适当的载体上，该类标识应与产品同步流转。标识的字迹清晰、准确，并与产品技术资料相对应。

产品防护要求

生产过程中的防护要求

供应商搬运产品时，应先将流转防护工具/设备放置到位，对产品做到轻拿轻放，防止搬运过程因装卸动作粗暴而损伤产品。在装运物料前，应根据产品大小、数量、高度和宽度，确保产品在运输过程中无倒塌或压坏等现象。

包装和运输要求

供应商提供的产品应有包装箱，箱内应有防震、防潮措施，以保证产品不受损坏。

主要风险及管控措施

可附PFMEA要求。