文件编号：GY/INMAI-DT-200-JG-0010

版  本  号：V1.3

信号同步单元

DT-200-SDU-LV2D7

DT-350-SDU-LVD7-MF

DT-350-SDU-LV2D3-MF

DT-SDU-LV3D7-S

DT-SDU-LV3D3-MF

技术需求

编 制：刘文龙

审 核：杨超

批 准：韩强

批准日期：2022-03-21

北京铁科英迈技术有限公司

2022-03-21发布

变  更  记  录

| 序号 | 修改内容 | 修改/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据研发输入，编制技术规格书 | 2020.1.15 | 2020.1.15 | 2020.2.15 | 2020.2.15 |
| 2 | 更新机箱设计与组装工艺规范 | 2021.1.21 | 2021.1.21 | 2021.1.21 | 2021.1.21 |
| 3 | 按照机箱设计与组装工艺规范更新技术规格 | 2022.3.10 |  |  |  |

注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。

目    录

1. 产品简介	1

2. 组成清单	1

3. 技术要求	1

3.1. 主要技术条件	1

3.2. 机械加工	2

3.2.1. 外形尺寸	2

3.2.2. 开孔布局	2

3.2.3. 加工技术要求	2

3.2.4. 颜色字体	2

3.3. 器件布局	2

3.4. 电气要求	2

3.5. 组装要求	3

3.6. 接口要求	3

4. 其他要求	5

5. 不合格控制要求	5

6. 技术文件清单控制	5

7. 变更控制	5

8. 老化管理	5

9. 标识和可追溯性管理	6

10. 产品防护要求	6

10.1. 生产过程中的防护要求	6

10.2. 包装和运输要求	6

11. 主要风险及管控措施	6

- 产品简介

信号同步单元是定位同步系统中的重要组成部分。将车辆轴端编码器信号经过信号滤波整形后，形成多路标准LVDS或TTL信号，供各检测系统作为距离脉冲采样信号、距离或车速计算使用。每路输入输出信号均带有光电隔离功能，输入信号幅值3～15V。

- 组成清单

所含部件清单如表2.1。

表2.1

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 主要要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号同步单元 | 台 | 1 |  | 可选型号详见3.1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 | AC220V供电 |  |

- 技术要求

  - 主要技术条件

| 主机型号 | DT-200-SDU-LV2D7 | DT-350-SDU-LVD7-MF | DT-350-SDU-LV2D3-MF |  | DT-SDU-LV3D7-S | DT-SDU-LV3D3-MF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤组网 |  |  |  |  |  |  |
| ■光纤组网功能 | 无 | 光纤组网从机 | 光纤组网主机 |  | 无 | 光纤组网主机 |
| I/O接口 |  |  |  |  |  |  |
| ■编码器信号 | 2个编码器信号输入接口（带+5V电源输出） | 无 | 2个编码器信号输入接口（带+5V电源输出） |  | 2个编码器信号输入接口（带+5V电源输出） | 2个编码器信号输入接口（带+5V电源输出） |
| ■LVSD/TTL信号输出 | 7路4轴正交差分信号输出 | 7路4轴正交差分信号输出 | 2路4轴正交差分信号输出 |  | 6路4轴正交差分信号输出 | 3路4轴正交差分信号输出 |
| ■光纤接口 | 无 | 4路多模ST光纤接口 | 4路多模ST光纤接口 |  | 无 | 4路多模ST光纤接口 |
| ■输入信号 | TTL/HTL/LVDS | 多模光纤信号 | TTL/HTL/LVDS |  | TTL/HTL/LVDS | TTL/HTL/LVDS |
| ■输出信号 | TTL/ LVDS | TTL/LVDS/多模光纤信号 | TTL/LVDS/多模光纤信号 |  | TTL/LVDS | TTL/LVDS/多模光纤信号 |
| 模拟信号输出 |  |  |  |  |  |  |
| ■信号频率 | 无 |  |  | 1~200KHz 可调节 |  |  |
| ■信号正反向 | 无 |  |  | 信号相位差90度，可设置反向 |  |  |
| 电源 |  |  |  |  |  |  |
| ■交流输入 | 220V交流电源输入 |  |  |  |  |  |
| ■额定功率 | 30W |  |  |  |  |  |
| 机械指标 |  |  |  |  |  |  |
| ■尺寸 | 485（宽）x 340（深）x 44.5（高）mm |  |  |  |  |  |
| ■重量 | 2 kg |  |  |  |  |  |
| 环境指标 |  |  |  |  |  |  |
| ■工作温度 | 标准温度:-20°C至+60°C |  |  |  |  |  |
| ■存储温度 | -40°C至+ 85°C |  |  |  |  |  |
| ■湿度 | 〜95% @ 40°C (非凝露) |  |  |  |  |  |
| ■振动 | 工作状态：0.5Grms，5-500Hz，3轴 |  |  |  |  |  |
| ■静电保护（ESD) | 接触+/-4 KV和空放+/-8 KV |  |  |  |  |  |
| ■冲击 | 工作状态：50G，半正弦，持续II毫秒 |  |  |  |  |  |
| ■电磁兼容标准 | 铁路相关标准 |  |  |  |  |  |

  - 机械加工

按照北京铁科英迈技术有限公司的企业标准《机箱设计与组装工艺规范》执行。

    - 外形尺寸

按照北京铁科英迈技术有限公司的企业标准《机箱设计与组装工艺规范》执行。

    - 开孔布局

按照北京铁科英迈技术有限公司的企业标准《机箱设计与组装工艺规范》执行。

    - 加工技术要求

按照北京铁科英迈技术有限公司的企业标准《机箱设计与组装工艺规范》执行。

    - 颜色字体

按照北京铁科英迈技术有限公司的企业标准《机箱设计与组装工艺规范》执行。

  - 器件布局

无。

  - 电气要求

■交流输入：220V交流电源输入

  - 组装要求

按照北京铁科英迈技术有限公司的企业标准《机箱设计与组装工艺规范》执行。

  - 接口要求

（1）DT-200-SDU-LV2D7

前面板：

后面板：

（2）DT-350-SDU-LV2D3-MF（ST）

前面板：

后面板：

（3）DT-350-SDU-LVD7-MF

前面板：

后面板：

（4）DT-SDU-LV3D7-S

前面板：

后面板：

（5）DT-350-SDU-LV3D3-MF

前面板：

后面板：

信号同步单元开关接口功能说明

| 单元名称 开关及接口 |  | DT-200-SDU-LV2D7 DT-350-SDU-LV2D3-MF | DT-350-SDU-LVD7-MF | DT-SDU-LV3D7-S DT-SDU-LV3D3-MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入信号切换开关 | 上 | Input1 | TR1 | Input1 |
|  | 中 | - | - | Input2 |
|  | 下 | Input2 | TR2 | 模拟信号 |
| TR1、TR2 |  | 两组光纤环网传输接口 |  |  |
| Output1~OutputX |  | 信号输出航插接口 |  |  |
| Input1、Input2 |  | 两组信号输入航插接口 |  |  |
| 电源开关 |  | AC 220V电源接口及开关 |  |  |

信号输入、信号输出航插接线定义表

| 航插编号 | 接头 | 针序号 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input1、Input2 |  | A | A | 建议线径≥0.5mm2,带屏蔽层 |
|  |  | B | B |  |
|  |  | D | +5V |  |
|  |  | F | GND |  |
|  |  | H |  |  |
|  |  | I |  |  |
| Output1~OutputX |  | 1 | A | 建议线径≥0.5mm2,带屏蔽层 |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | B |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 | GND |  |

- 其他要求

运行温度：-20℃～+50℃。

存储温度：-40℃～+70℃。

产品及其附件必须带有产品合格证书，并带产品检验及测试报告。

- 不合格控制要求

供应商不合格产品应按照《不合格品控制程序》进行控制。

- 技术文件清单控制

供应商应提供必要的技术资料，技术资料可包括图纸、说明书等。

- 变更控制

如产品发生变更，供应商应提前至少1个月通知采购部和相关部门。

- 老化管理

供应商质保期内及时提供产品及备件的措施（产品升级后，功能可兼容老版产品）。

如产品停止供应，供应商应提前至少6个月通知采购部。

- 标识和可追溯性管理

供应商产品应具有唯一标识，标识应制作在产品上，不能制作在产品上时，允许制作在包装物或适当的载体上，该类标识应与产品同步流转。标识的字迹清晰、准确，并于产品技术资料相对应。

- 产品防护要求

  - 生产过程中的防护要求

供应商搬运产品时，应先将流转防护工具/设备放置到位，对产品做到轻拿轻放，防止搬运过程因装卸动作粗暴而损伤产品。在装运物料前，应根据产品大小、数量、高度和宽度，确保产品在运输过程中无倒塌或压坏等现象。

  - 包装和运输要求

供应商提供的产品应有包装箱，箱内应有防震、防潮措施，以保证产品不受损坏。

- 主要风险及管控措施

暂无。