触发供电单元

（GX3-PSU-03）

技术手册

2025年10月23日

1 功能

为轨道巡检系统（简称巡检系统）的激光光源图像采集模块等设备提供稳定可靠的电源和触发信号，具备主要模块电源监测的功能。2U机箱，能安装在标准19英寸机柜内，前面板出线。

2 组成

触发供电单元主要由开关电源模块、稳压电源模块、电源监测模块、输入输出接口组成，如表1。

表2-1 触发供电单元组成表

| 组成 |  | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 开关电源模块 | +24V | 为激光光源图像采集模块提供电源，具备浪涌抑制滤波和快速脉冲群滤波功能。 |
| 稳压电源 | +12V | 为脉冲分配模块供电 |
| 脉冲分配模块 |  | 具备脉冲分配（1分12）功能 |
| 电源监测模块 |  | 监测各路输出电源的电压电流 |
| 输入输出接口等 |  | 详见3.3节“单元接口” |

3 技术要求

3.1 技术指标

表3-1 触发供电单元技术规格表

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 480x400x89mm |
| 2 | 重量 | 9.8KG |
| 3 | 整体结构 | 2U机架式结构 |
| 4 | 表面处理 | 铝本色氧化/半哑光 |
| 5 | 电源输入 | 220V AC |
| 6 | 电源输出 | 12路24VDC |
| 7 | 最大输出功率 | 1000W |
| 8 | 单个供电口最大功率 | 96W |
| 9 | 输出保护 | 过流（限流式）、短路、过热、过压保护 |
| 10 | 输入/输出信号 | TTL、LVDS |
| 11 | 信号控制 | 启停同步控制 |
| 12 | 工作温度 | 0°C至+50°C |
| 13 | 存储温度 | -40°C至+70°C |
| 14 | 湿度 | 〜95% @ 40°C (非凝露) |
| 15 | 振动 | 工作状态：0.5Grms，5-500Hz，3轴 |
| 16 | 静电保护(ESD) | 接触+/-4 KV和空放+/-8 KV |
| 17 | 冲击 | 工作状态：50G，半正弦，持续II毫秒 |
| 18 | 其他功能 | 浪涌抑制滤波、快速脉冲群滤波 |

3.2 机械尺寸

图3-1触发供电单元尺寸示意图（单位：mm）

3.3 单元接口

图3-2 触发供电单元接口示意图

3.4 接口定义

表3-2 轨道巡检电气箱接口定义表

| 接口名称 | 功能 | 接头型式 | 引脚 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V AC输入 | 220V AC输入接口 |  | A | L |
|  |  |  | B | N |
|  |  |  | C | PE |
| LVDS IN | 脉冲触发信号输入接口 |  | A | A+ |
|  |  |  | B | A- |
|  |  |  | C | B+ |
|  |  |  | D | B- |
|  |  |  | E | SGND |
|  |  |  | F | NC |
|  |  |  | G | NC |
|  |  |  | H | NC |
| SW | 触发信号和电源输出控制网口 |  | 1 | LAN_DA+ |
|  |  |  | 2 | LAN_DA- |
|  |  |  | 3 | LAN_DB+ |
|  |  |  | 4 | LAN_DB- |
|  |  |  | 5 | LAN_DC+ |
|  |  |  | 6 | LAN_DC- |
|  |  |  | 7 | LAN_DD+ |
|  |  |  | 8 | LAN_DD- |
| P1~P12 | 24VDC&脉冲信号输出接口 |  | A | +24VDC |
|  |  |  | B | -24VDC |
|  |  |  | C | A+ |
|  |  |  | D | A- |
|  |  |  | E | B+ |
|  |  |  | F | B- |
|  |  |  | G | SGND |
|  |  |  | H | NC |

4 操作说明

（1）打开“总电源”开关至ON，P1~P12接口输出24VDC和脉冲触发信号；关闭“总电源”开关至OFF，P1~P12接口无电压和触发信号输出。

（2）外部脉冲触发信号接入“LVDS IN”接口，为触发供电单元提供外部触发信号源。

（3）“SW”接口为脉冲触发信号和24VDC电源输出启停控制通信网口；打开web浏览器地址输入“192.168.1.100:81”可进入设置界面，可进行IP修改设置和控制P1~P12各接口24VDC电源输出的启停。

（4）“电源监测”显示屏显示P1~P12共12路电源输出的电压值和电流值。

（5）“RESET”为IP恢复按键，按10秒以上IP重置为“192.168.1.100”

图2电源监测显示屏

注意事项：

1、将设备预定位置上并固定牢靠，设备周围尽可能无遮挡，否则影响散热效果；

2、正确连接设备输入输出电源插头，确认端子正负极性及设备线缆极性，按照设备上的接线端子进行接线；（注意供电安全及线缆连接处防护）

3、输入电源为AC220V，注意安全供电及电源正负；

4、设备散热风扇当内部温度高于40℃时自动开启。