| 文档编号： | YL-G01-001 |
| --- | --- |
| 文档密级： | 1级 |

TrackMonitor3.1.0.5

协议说明书

北京鹰路科技有限公司

2021-12-22

修订页

| 项次 | 修订人 | 修订内容摘要 | 审核人 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许洪峰 | 初稿 | - | 2021-12-22 |  |

目 录

1 协议组成	3

2. 数据协议	3

2.1 基础数据包协议	3

2.2 数据包协议	4

3. 控制协议	5

3.1、心跳协议	5

3.2、操控协议	5

1 远程分析协议

TrackDoctor采用TCP远程控制协议，远程控制协议由：控制协议和数据协议两个部分组成。数据协议：对数据进行打包分类，描述数据包。控制协议：描述操控信息以及对应操控需要用到的数据包。

1.1协议组成：

远程分析协议由预连接协议和分析控制协议两部分组成。预连接协议:用于分析进程到Monitor的连接，告知Monitor分析进程的进程ID和控制端口号。分析控制协议:用于Monitor到分析进程的图像帧数据传输。

1.2预连接协议：

1.2.1 PreConnectServer 预连接接口

| 接口 | 描述 |
| --- | --- |
| Connect | 分析进程连接到Monitor,告知分析进程的进程ID和数据分析端口号,以便Monitor发送帧数据给分析进程: PCRequest：分析进程的端口号和进程ID。 2、PCResponse:Monitor返回状态成功、失败等。 |

1.2.2 PCRequest 分析进程信息

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| ProcessID | 分析进程的进程ID，用于Monitor管理分析任务。 |
| Prot | 分析端口号，用于接收和处理图像帧信息。 |

1.2.3 PCResponse 返回状态

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| status | 返回状态 0:成功 其他:失败。 |

1.3分析控制协议：

1.3.1 DetectService 分析服务接口

| 接口 | 描述 |
| --- | --- |
| InitDetect | 开始分析服务，初始化算法加载算法插件: 1、initRequest算法初始化参数，描述需要加载的分析算法插件,分析通道(LM，RM等)等。 2、commResponse返回初始化状态。 |
| DetectImage | 分析一帧图像，图像帧数据小于4M时使用: 1、detectRequest帧数据。 2、detectResponse分析结果。 |
| DestroyDetect | 关闭分析服务，卸载算法插件: 1、commRequest占位参数,proto此种写法必须带上此参数。 2、commResponse返回卸载状态。 |
| UpdateStream | 传输大文件，目前未使用 |
| DetectImageEx | 分析一帧图像, 图像帧数据大于4M时使用: 1、detectRequest帧数据。 2、detectResponse分析结果。 |

1.3.2 commRequest 公用占位参数

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| cmdType | 类型 |
| cmdString | 参数 |

1.3.3 commResponse 公用返回参数

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| result | 返回状态是否成功 |
| errorString | 错误码 |

1.3.4 DetectChannel 分析通道

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| channelid | 通道ID |
| channelName | 通道名 |

1.3.5 initRequest 分析初始化参数

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| detectName | 分析软件名默认为trackmonitor4k |
| detectDcnn | 缺陷对应的算法库名称 |
| taskName | 任务名 |
| listChannel | 通道数组 |

1.3.6 detectRequest 分析帧数据

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| channelid | 通道ID |
| photonumber | 图号 |
| bufferlen | 图像数据长度 |
| pData | 图像数据 |
| width | 图像宽度 |
| height | 图像高度 |
| imageType | 图像类型 0:JPEG 1:GRAY8 |

1.3.7 faultydetail 缺陷框结构体

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| photonumber | 图号 |
| x | 缺陷框横坐标原点 |
| y | 缺陷框纵坐标原点 |
| cx | 缺陷框横向长度 |
| cy | 缺陷框纵向长度 |
| stander | 缺陷类型字符串 |
| ConfidenceLevel | 算法返回的可靠度等级 |

1.3.8 detectResponse 分析返回值

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| result | 是否成功 |
| listFaulty | 缺陷框数组 |
| errorString | 错误码 |

2. 远程控制协议

2.1 协议组成:

Monitor远程控制协议主要由控制类型定义和JSON字符串组成。

控制类型定义：用于描述命令的类型 CMD还是 应答类型ACK，以及操作类型，供JSON字符串使用。

JSON字符串：打包了控制协议类型和操控请求值等。

2.2 控制类型定义:

2.1 emTMRCMDType 命令类型:

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_CMD_CMD | 主动请求类型 C->S |
| TMR_CMD_ACK | 应答类型 S->C |

2.2 emTMRCmdDefine 操作类型

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_CMD_JUMPWIDTHMETERS | 跳转里程 |
| TMR_CMD_ISTASKOPEN | 任务是否打开 |
| TMR_CMD_GETTASKNAME | 获取打开任务名 |
| TMR_CMD_GETCURRENMETRES | 获取当前里程 |
| TMR_CMD_GETRANGE | 获取里程范围 |
| TMR_CMD_SEEK | 跳转帧 |

2.3 JSON字符串:

C代表客户端，S代表服务器。

TMR_SEQ：命令类型，对应2.1 emTMRCMDType

TMR_CMD_DEFINE：操作类型，对应2.2 emTMRCmdDefine

3.1、跳转里程:

C->S

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_CMD |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_JUMPWIDTHMETERS |
| TMR_PARAM | 需要跳转的里程数 |

S->C

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_ACK |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_JUMPWIDTHMETERS |
| RESULT | 1 成功 0 失败 |
| DESCRIPTION | 返回日志 |

3.2、查询任务是否打开

C->S

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_CMD |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_ISTASKOPEN |

S->C

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_ACK |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_ISTASKOPEN |
| RESULT | 1、成功 0、失败 |
| DESCRIPTION | 返回日志 |

3.3、获取打开任务的任务名

C->S

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_CMD |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_GETTASKNAME |

S->C

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_ACK |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_GETTASKNAME |
| RESULT | 1、成功 0、失败 |
| TASKNAME | 返回任务名称 |
| DESCRIPTION | 返回日志 |

3.4、获取打开任务的当前里程

C->S

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_CMD |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_GETCURRENMETRES |

S->C

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_ACK |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_GETCURRENMETRES |
| RESULT | 1、成功 0、失败 |
| CURRENTMETRES | 当前里程 |
| DESCRIPTION | 返回日志 |

3.5、获取打开任务的里程范围

C->S

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_CMD |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_GETRANGE |

S->C

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_ACK |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_GETRANGE |
| RESULT | 1、成功 0、失败 |
| MINMETRES | 最小里程单位米 |
| MAXMETRES | 最大里程单位米 |
| DESCRIPTION | 返回日志 |

3.6、跳转帧

C->S

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_CMD |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_SEEK |
| DEIRECT | 0、上一帧 1、下一帧 |

S->C

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| TMR_SEQ | 1 |
| TMR_CMD_TYPE | TMR_CMD_ACK |
| TMR_CMD_DEFINE | TMR_CMD_SEEK |
| RESULT | 1、成功 0、失败 |
| DESCRIPTION | 返回日志 |