| 文档编号： | YL-G01-001 |
| --- | --- |
| 文档密级： | 1级 |

TrackDoctor4K3.0远程控制

协议说明

北京鹰路科技有限公司

2021-12-22

修订页

| 项次 | 修订人 | 修订内容摘要 | 审核人 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许洪峰 | 初稿 | - | 2021-12-22 |  |

目 录

1 协议组成	3

2. 数据协议	3

2.1 基础数据包协议	3

2.2 数据包协议	4

3. 控制协议	5

3.1、心跳协议	5

3.2、操控协议	5

1 协议组成

TrackDoctor采用TCP远程控制协议，远程控制协议由：控制协议和数据协议两个部分组成。数据协议：对数据进行打包分类，描述数据包。控制协议：描述操控信息以及对应操控需要用到的数据包。

2. 数据协议

2.1 基础数据包协议

定义最基本的数据包类型，任务信息和状态信息等更复杂的数据包由这些基础的数据包组成。

2.1.1、MILEAG 里程信息

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| nKM | 公里的整数部分 |
| nM | 米数的整数部分 |

2.1.2、CONTENT 区段线路信息包

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| content_name | 名字信息 |
| content_id | ID信息 |
| content_code | 描述信息 |

2.1.3、CHECK_PARAM 检测参数

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| type_xinbie | 检测行别 0 上行 1 下行 |
| type_direct | 行驶方向 0 正向 1 反向 |
| type_kmcalc | 里程增减 0 增加 1 减小 |

2.1.4、RUN_PARAM 行车参数

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| mirror | 是否镜像显示 |
| exchange | 是否左右交换显示 |
| camera_direct | 相机方向 |

2.1.5、CAMERA_STATUS 相机运行状态

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| isOk | 相机连接状态 |
| flTemperature | 相机温度 |
| flVoltage | 相机电压 |
| capture_photo_number | 采集图像数 |
| save_photo_number | 保存图像数 |
| frequence | 采集频率 |

2.1.6、CAPTURE_INFO 采集信息

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| task_start | 任务是否开始 |
| realtime_km | 实时里程 |
| realtime_speed | 实时速度 |
| modify_km | 修正里程 |
| task_start_time | 任务开始时间 |

2.1.7、GPS_INFO GPS信息

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| bFill | 是否有效 |
| dbRealKm | 列车实时里程 |
| dbRealSpeed | 列车实时速度 |
| dbUTC | UTC时间 |
| iGPSCount | 卫星数量 |
| dbLng | 经度 |
| dbLat | 纬度 |
| szDLat | 纬度方向 :N = 北纬 S= 南纬 |
| szDLng | 经度方向 :E = 东经 W= 西经 |

2.1.8、RC_RET 返回值类型  枚举型数据

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| R_OK | 成功 |
| R_FAILED | 失败 |
| R_IN_USE | 正在被使用 |

2.2 数据包协议

对基础数据包进行打包分组，包含更多的信息，提供给操作协议使用。

2.2.1、TASK_INFO 任务信息数据包

| 类型 | 数据 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| string | train_num | 检测车号 |
| CONTENT | line_info | 线路信息 |
| CONTENT | section_info | 区段信息 |
| MILEAGE | start_km | 起始里程 |
| CHECK_PARAM | check_info | 检测信息 |
| RUN_PARAM | run_param | 显示信息 |

2.2.2、STATUS_INFO 系统状态信息数据包

| 类型 | 数据 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TASK_INFO | taskInfo | 任务信息 |
| CAPTURE_INFO | captureInfo | 采集信息 |
| GPS_INFO | gpsInfo | GPS信息 |
| CAMERA_INFO | cameraInfo | 相机信息 数组 |

3. 控制协议

3.1、心跳协议

用于Server端向Client端发送心跳。

3.1.1、resHeart 心跳返回数据包

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| time | 当前时间信息 |

3.1.2、heartService 心跳接口

| 接口 | 描述 |
| --- | --- |
| HeartBeat | Server发送一次心跳数据给Client 1、STATUS_INFO:心跳信息,返回当前Server端的状态,供客户端同步状态。 2、resHeart:客户端返回此刻客户端的时间。 |

3.2、操控协议

用于Client向Server发送操控信息。

3.2.1、reqConfig 连接参数数据包

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| heart_port | 客户端心跳端口 |
| clinet_guid | 客户端guid |

3.2.2、reqComm 公用数据包

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| ret | 状态,无实际意义 |

3.2.3、resComm 操控状态返回数据包

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| ret | 操作状态,描述操作是否成功 |
| code | 日志 |

3.2.4、controlService 操控接口

| 接口 | 描述 |
| --- | --- |
| Connect | Client连接到Server： 1、reqConfig:客户端信息,Client需要提供心跳的连接端口用于Server发送心跳。C->S 2、resComm:返回当前操作执行状态和日志。S->C |
| TaskStart | Client发送开始任务： 1、TASK_INFO:任务信息。C->S 2、resComm:返回当前操作执行状态和日志。S->C |
| TaskSwicth | Client发送切换任务： 1、TASK_INFO:任务信息。C->S 2、resComm:返回当前操作执行状态和日志。S->C |
| QueryStatus | Client查询当前系统状态: 1、reqComm:Proto此种写法必须带此参数，此处无实际意义。C->S 2、STATUS_INFO:Sever返回当前的状态信息。S->C |
| TaskStop | Client发送停止任务： 1、reqComm:Proto此种写法必须带此参数，此处无实际意义。C->S 2、resComm:返回当前操作执行状态和日志。S->C |
| DisConnect | Client断开连接： 1、reqComm:Proto此种写法必须带此参数，此处无实际意义。C->S 2、resComm:返回当前操作执行状态和日志。S->C |