Track Doctor V3.0.0.4

技术规格书

北京鹰路科技有限公司

2021年12月10日发布

变更记录

| 序号 | 修改内容 | 修改人/日期 | 审批人/日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增文档 | 许洪峰 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。

目   录

1．产品简介	4

2. 功能	4

3.性能	5

1．产品简介

高清轨道巡检系统（以下统一使用简称 Track Doctor）软件适用于铁路轨道伤损检测。具备完成动态采集轨道全断面图像数据，完成数据的压缩、存储、检索及传感器控制等功能。软件适用于铁路既有线、高铁及地铁等轨道的动态巡检，可实现对前端摄像机组件的同步控制、参数设置等；可完成轨道的连续高清图像扫描和数据存储；采用自行开发的图像文件存储技术完成连续高清图像存储，利用索引文件完成快速伤损查询、检索和提取，可完成高达每秒260M的图像文件压缩和图像块文件存储；系统可实现利用卫星定位系统，自动识别线路里程，并记录在图像块文件中。

2. 功能

Track Doctor功能如表2.1.1。

| 序号 | 软件功能项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数设置 | 工作模式配置（以太网连接-软件压缩，板卡连接-软件压缩，板卡连接硬件压缩）。 |
| 2 |  | 设备信息配置。 |
| 3 |  | 数据库设置。 |
| 4 |  | 缩放设置。 |
| 5 |  | 相机设置。 |
| 6 |  | 存储设置。 |
| 7 |  | 颜色设置 |
| 8 |  | 远程控制设置 |
| 9 |  | GPS通讯模块通讯参数设置。 |
| 10 |  | 光源模块串口通讯参数设置。 |
| 11 |  | 里程同步串口通讯参数设置。 |
| 12 | 采集控制 | 图像预览，使软件进入预览状态。图像显示区显示线阵相机拍摄到的画面，但软件并没有存储图像。 |
| 13 |  | 图像采集，使软件进入采集状态。图像显示区显示线阵相机拍摄到的画面，且软件开始采集存储图像。 |
| 14 |  | 切换线路。 |
| 15 |  | 光源开关 |
| 16 |  | 里程修正 |
| 17 |  | 增减里程 |
| 18 |  | 控制曝光 |
| 19 | 信息显示 | 属性窗口（显示任务信息，采集信息和GPS信息等） |
| 20 |  | 日志窗口（显示操作日志，设备运行日志等信息） |
| 21 |  | 状态栏（显示年月，触发模式，工作模式） |
| 22 | 图像 | 采集图像界面展示 |

表2.1.1

3.性能

| 序号 | 内容 | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集模式 | ①以太网连接-软件压缩 ②板卡连接-软件压缩 ③板卡连接-硬件压缩 |  |
| 2 | 适用相机 | Linea GigE 2K相机 | Linea GigE 4K相机 |
| 3 | 最高通道数 | 4路 |  |
| 4 | 横向最大分辨率 | 2048 | 4096 |
| 5 | 最高行帧 | 50kHz | 26kHz |