一体化弓网视频装置

——测试记录

北京智弘通达科技有限公司

2018年9月20日

- 测试纪要

| 测试日期 | 测试人员 | 测试出现问题 | 出现问题的原因及解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018/02/06 | 王心刚 | 图像刷新帧率达不到要求 | 原因：网线接头为非专业千兆网线接头，导致网络传输实际只达到百兆，限制了图像刷新帧率。 解决方法：更换专业千兆网线接头。 |
| 2018/06/12 | 王心刚 | 无法显示图像 | 原因：由于测试前拆装设备时改变了镜头的焦距，导致拍摄的图像过黑，误认为是没有图像。 解决方法：拆开设备调整镜头焦距。 |
| 2018/09/20 | 王心刚 | 一切正常 | 无 |
| 2018/10/18 | 王心刚 | 一切正常 | 夜晚测试，效果良好 |

- 详细测试记录

- 测试信息：

测试时间：2018年9月20日

测试地点：铁科院东郊分院

测试人员：王心刚、薛宪堂

测试目的：（1）验证装置功能是否正常；

（2）观察装置在白天和夜晚不同环境下，图像采集的清晰度是否满足使用要求。

- 测试准备：

笔记本电脑：1台

一体化弓网视频装置：1台

24V电源：1台

- 测试过程：

- 白天正对阳光环境下对7米处物品进行拍摄，拍摄效果如下所示：

图2-1 1024×1024、曝光500us、增益2

- 白天背阳光环境下对7米处人物进行拍摄，拍摄效果如下所示：

图2-2 1024×1024、曝光500us、增益1

- 晚上对7米处人物进行拍摄，拍摄效果如下所示：

图2-3 1024×1024、曝光500us、增益1

图2-4 1024×1024、曝光500us、增益3

- 晚上对7米处物体进行拍摄，拍摄效果如下所示：

图2-5 1024×1024、曝光500us、增益1

图2-6 1024×1024、曝光500us、增益3

- 结论

- 测试过程中，装置功能一切正常；

- 白天环境下拍摄效果良好；

- 夜晚环境下拍摄效果略暗，可以通过提高增益值提高图像亮度，但不宜提高过多，会影响图像清晰度；

- 目前夜晚的拍摄效果有待于进一步进行车顶安装测试，查看实际拍摄弓网效果。