光带检测

光带检测，检测流程与扣件和擦伤检测类似，是检测的一个项目。

光带缺陷类型: 偏离中心,宽度异常。

偏离中心的优先级别比宽度异常高。先判断是否是偏离中心，如果是则缺陷类型就是偏离中心；如果不是偏离中心，再看是否是宽度异常。

缺陷位置

钢轨边界组成的矩形框表示.

光带检测函数

static void AbnormalDetect(const stImageData& railImage,

vector<stLightBand>& railLightBand,

AbnormalInfo& alarmInfo,

double allowedLeftLBVar,

double allowedRightLBVar,

double averageLBWidth,

double allowedWidthDev,

double allowedCenterDev,

int continuedLineNum);

其中这几个参数，在[光带参数]界面中，由使用者设置，可从外部修改。

double allowedLeftLBVar,  左光带波动参数[  ]

double allowedRightLBVar, 右光带波动参数[  ]

double averageLBWidth,   正常光带宽度[  ]mm

double allowedWidthDev,  宽度允许偏差[  ]mm

double allowedCenterDev,  中心偏离允许偏差[  ]mm

int continuedLineNum;    异常超过[ ]毫米，光带异常。(最长是一幅图象的长度，例如2米)

注意用户输入averageLBWidth，allowedWidthDev，allowedCenterDev

单位是毫米。该值在输入光带检测函数时，需要转换成像素数。输入毫米，除以该路图像水平分辨率，得到像素数，）

continuedLineNum，单位毫米。除以该路图像垂直分辨率得到像素数。

Output:       alarmInfo实际上函数输出结构体，包含光带左右坐标的波动信息，光带宽度信息，光带中心与截轨中心偏离信息

alarmInfo.widthInfo=1表示光带宽度异常，0表示光带宽度正常

alarmInfo.diffInfo=1表示中心偏离异常，0表示中心偏离正常