轨道状态巡检系统浏览分析软件 3.0

开发需求说明书

表1轨道状态巡检系统浏览分析软件开发功能

| 项目名称 | 开发目标 | 功能要求 | 开发基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、轨道巡检分析软件独立程序（64位），使用数据库sql2014 | 可通过轨道巡检浏览分析程序3.0（32位）启动该软件；具备扣件（深度学习检测）、擦伤、光带检测功能 | 1 轨道巡检分析软件2.0界面设计改造,UI风格与“轨道巡检浏览3.0”（32位）一致。 | 基于目前巡检分析程序2.0（深度学习）的基础上，完成开发 |
|  |  | 2 轨道巡检分析软件2.0数据库升级（access移植到sql2014） |  |
|  |  | 3 升级开发“轨道巡检浏览软件3.0”（32位），增加内部调用新的“轨道外观状态智能分析软件”（64位）功能。 |  |
|  |  | 4 轨道巡检浏览软件3.0加入光带异常检测功能。 |  |
|  |  | 5 轨道巡检浏览软件3.0增加自动升级功能 |  |
| 2、轨道巡检浏览及分析软件V3.0（32位） | 轨旁巡检及通讯漏缆检测功能模块与巡检软件融合 | 6 开发对智能分析支持漏缆、应答器检测等模块的接口、数据处理、报表打印、缺陷分析结果的 浏览、标记功能。 | 基于轨道巡检浏览及分析软件V3.0，32位，融合电务检测模块 |
| 3、图像控件SDK+示例程序（32位/64位） | 图像控件封装，控件具备图像显示、操作功能，升级图像浏览功能，封装基于JPG、BMP、PNG等图片格式的图像浏览模块SDK。 | 7 具体功能要求见“图像控件SDK功能需求表” |  |
| 4、轨道巡检浏览软件V3.0（32位/64位） | 开发独立数据接口替代SQL数据库接口。适用地面各个工务站段，车间。部署便捷，无需额外安装大型数据库，可以浏览图像数据、缺陷数据。 | 8 轨道巡检浏览软件3.0（32位/64位）支持小型数据库，方便用户随时调取浏览缺陷图像。 | 基于轨道巡检浏览及分析软件V3.0开发浏览客户端 |
| 5、轨道巡检浏览及分析软件V3.1（64位） | 轨道巡检浏览及分析软件3.0升级至64位系统 | 9 基于已有的“轨道巡检浏览及分析软件3.0”（32位）版本，开发“轨道巡检浏览及分析软件件3.1”（64位）版本，增强2K以上高清图像处理功能。 增加多路图像数据显示和自定义图像通道功能。 |  |
|  |  | 10 融合巡检分析独立程序，成为3.1版本的一个子功能。 |  |
|  |  | 11 使用已完成封装的大文件解析库、图像控件库。 |  |
|  |  | 12 支持win10系统 |  |

表2 图像控件SDK功能需求表

| 功能 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 图像信息接口 | 通过调用接口传入图像的图号和里程信息，显示相应图像 |  |
|  | 图像的位置，图像类别 | 传入参数显示 |
| 图片缩放接口 | 传入缩放比例参数对图像进行缩放 | 单张图片放大或整体放大 |
|  | 在图像区域双击鼠标左键，放大显示图像，再次双击鼠标左键，可恢复正常显示 | 双击原图显示,提供外部调用的显示比例接口 |
|  | 鼠标在图像上按下拖动画出矩形，松手后以该矩形最大化显示（保持框选比例的铺满显示区） | 局部放大镜，矩形框选中的图片比例放大 |
|  | 响应鼠标滚轮事件进行以鼠标位置为中心的图像放大和缩小 | 只针对单张图片，放大后可操作 |
|  | 增加图像的原始比例显示和铺满显示区（保存图像比例）功能，可以是响应快捷键或者弹出右菜单 |  |
|  | 全屏显示该窗口 |  |
| 参数调节接口 | 传入参数调节图片亮度、对比度 |  |
| 图像拖动功能 | 浏览模式，在图像区域，按下鼠标左键，拖动鼠标，可拖动图像位置。 |  |
|  | 增加下一帧和上一帧 | 针对放大后,显示的矩阵图的上下图 |
|  | 增加上一组和下一组图像 | 外边处理 |
|  | 组内图像平铺显示 | 矩阵显示 |
|  | 某些图片会有一些处理操作（例如定位器图像会有手动测量) | 测距返回两个坐标点,起点终点坐标,外部计算角度 |
|  | 图像旋转90度和180度 |  |
| 标记 | 标记模式，按下鼠标右键，拖动鼠标，在图像上画出矩形框 |  |
| 标记框拖动 | 标记模式和浏览模式，在矩形框区域，按下鼠标左键，拖动鼠标，可拖动矩形框的位置 |  |
| 右键功能单 | 删除选中缺陷 |  |
|  | 存取选中缺陷图像 |  |
|  | 存取选框特征区域 |  |
|  | 置为无效 |  |
|  | 置为有效 |  |
|  | 置为待定 |  |
|  | 修改缺陷类型 |  |
| 缺陷信息展示 | 鼠标光标停在矩形框上，显示矩形框信息 |  |
| 缺陷信息获取接口 | 获取所有操作后的缺陷信息 |  |
| 缺陷信息设置接口 | 传入缺陷点位，缺陷类型等信息，用于界面缺陷显示 |  |
| 截屏、保存图像功能 | 可保存当前软件显示的图像 |  |