电务检测融合接口定义说明

1、电务检测融合，接口文件包括IRssfDataReader.h，IDetectSample.h。检测模块根据专业术语可修改Sample的名称。

2、IRssfDataReader.h是操作大文件，IRssfDataReader是基类，由巡检软件从外部继承此类，实现内部纯虚函数功能。

3、IDetectSample.h，是执行检测模块接口，检测结果由回调函数，按照图号逐张返回结果。返回结果数据格式：resultImage。

4、IRssfDataReader.h定义如下：

#pragma once

#include <string>

classIRssfDataReader

{

public:

virtual ~IRssfDataReader() {};

public:

typedefstruct _rssf_image_info_

{

short V_PixelNum;	    //横向像素点数

short H_PixelNum;	    //纵向像素点数

short KM;			    //公里数

short M;			        //米数

long PhotoLength;		//图片所占长度，以字节为单位

_rssf_image_info_()

{

V_PixelNum = 0;

H_PixelNum = 0;

KM = 0;

M = 0;

}

}stRssfImageInfo, *lpRssfImageInfo;

public:

// 采集任务的信息

virtual void getLineName(std::string&) = 0;   //获得线路信息

virtual void getSectionName(std::string&) = 0; //获得区段信息

virtual void getRunDirection(int&) = 0;      //获得行车方向

virtual void getCarDirection(int&) = 0;      //获得检测方向

virtual void getKMDirection(int&) = 0;     //获得增减里程

public:

//大文件信息

/*

railSide:表示相机位置，输入相机位置，查看相应的大文件信息

相机位置：中间，左左，右右，左旁，右旁。枚举类型约定

*/

virtual bool isOpenData(std::string& railSide) = 0;//查看是否打开大文件。true:打开，false:未打开。

virtual int getPhotoNum(std::string&railSide) = 0;     //获得当前采集图片数量

virtual booliscollecting(std::string&railSide) = 0;   //是否正在采集中。true:正在采集，false:采集结束。

public:

//单幅图像信息

//获得指定图号的里程值

virtual bool getImageMileageByIndex(std::string& railSide,     /*输入相机位置*/

int index,			  /*输入图号*/

int& km,              /*返回公里数*/

int& m) = 0;          /*返回米数*/

//获得指定图号的详细图像信息

virtual bool getImageDataByIndex(std::string& railSide,    /*输入相机位置*/

int index,		      /*输入图号*/

char* data,          /*返回轨道图像数据*/

const int maxLen,   /调用者分配的DATA的最大有效长度

stRssfImageInfo&) = 0;  //图像信息结构体

};

5、IDetectSample.h定义如下：

classIdetectSample

{

public:

typedef struct STRUCT_RECT_REGION     //标记框信息

{

intnLeft;

intnRight;

intnTop;

intnBottom;

} stRect;

typedef struct markZone

{

std::stringdevice //设备类型

stRectBoundingbox;//标记框位置

}

typedefstructresultImage

{

std::string  railSide //相机位置

intpicNo; //图号

BoolisHaveResult;  //该张图是否有异常,true:有异常，false:无异常

vector<markZone> //标记区域，如有异常，向量中有元素。无异常，向量中无元素

}

typedefvoid (*ptrFuncResult)( resultImage&resultData);  /*回调函数定义*/

ptrFuncResultm_pFun;

IDetectDataSource*   m_pDataSource;

void  SetResultCallBack( ptrFuncResultptrF );

void  SetDataSourceObject((IDetectDataSource*)m_pRssDataSouce)

void  Start( );

void  Stop( );

void  Pause();

}

设备类型：应答器、应答器尾缆、补偿电容、融雪装置防护管、轨间线缆、道岔连接杆、道岔内锁框、尖轨、融雪装置、轨腰外侧塞钉、道岔外锁框、鱼尾板、轨道连接线、方向盒、扼流变压器、融雪装置电源箱、转辙机防护罩、ZPW2000防护罩、LEU电源箱、电缆槽盖板、道岔箱盒

6、检测模块按照上述定义，封装成库。形成32位，64位，以及调用demo。

编译平台vs2015，如用到其他库提前说明。