#pragma once

#include <string>

class IRssfDataReader

{

public:

virtual ~IRssfDataReader() {};

public:

typedef struct _rssf_image_info_

{

short V_PixelNum;	//横向像素点数

short H_PixelNum;	//纵向像素点数

short KM;			//公里数

short M;			    //米数

long PhotoLength;		//图片所占长度，以字节为单位

_rssf_image_info_()

{

V_PixelNum = 0;

H_PixelNum = 0;

KM = 0;

M = 0;

}

}stRssfImageInfo, *lpRssfImageInfo;

public:

// 采集任务的信息

virtual void getLineName(std::string&) = 0;//获得线路信息

virtual void getSectionName(std::string&) = 0;//获得区段信息

virtual void getRunDirection(int&) = 0;//获得行车方向

virtual void getCarDirection(int&) = 0;//获得检测方向

virtual void getKMDirection(int&) = 0;//获得增减里程

public:

//大文件信息

/*

railSide:表示相机位置，输入相机位置，查看相应的大文件信息

相机位置：中间 ，左左，右右，左旁，右旁。枚举类型约定

*/

virtual bool isOpenData(std::string& railSide) = 0;//查看是否打开大文件。true:打开，false:未打开。

virtual int getPhotoNum(std::string& railSide) = 0;   //获得当前采集图片数量

virtual bool iscollecting(std::string& railSide) = 0;   //是否正在采集中。true:正在采集，false:采集结束。

public:

//单幅图像信息

//获得指定图号的里程值

virtual bool getImageMileageByIndex(std::string railSide, /*输入相机位置*/

int index,			  /*输入图号*/

int& km,              /*返回公里数*/

int& m) = 0;          /*返回米数*/

//获得指定图号的详细图像信息

virtual bool getImageDataByIndex(std::string railSide, /*输入相机位置*/

int index,										    /*输入图号*/

char* data,                                        /*返回轨道图像*/

const int maxLen,								   //调用者分配的DATA的最大有效长度

stRssfImageInfo&								  //图像信息结构体

) = 0;

};