车载系统集中控制系统研制

- 系统简介

集中监控系统可实现对各检测系统进行统一的软件配置、设备控制、数据采集、参数调节和故障预警等功能。开发的集中监控组件将在制定适合于各检测专业的控制协议上完成，实现对不同类型信息进行集中监视和跨系统的统一控制；研究远程控制技术，达到在检测车上无人值守的情况下，能够远程集中控制系统开关机、更新配置、运行检测和传输数据。具体开发内容如下：

（1）集中控制协议：整合轨检、巡检、接触网、时空定位同步等检测系统控制命令，制定出各系统的控制协议。

（2）集中控制组件：遵照控制协议规范，开发控制端和接收端组件，实现集中控制协议组件化。

（3）在巡检、定位同步等检测系统中集成接收端组件，在车地无线系统中集成控制端组件，达到集中控制的目的。

（4）远程监控技术：实现对各检测系统不间断的监控检测软件运行状况，以及监测数据的实时传输情况。

- 技术背景

检测系统网络控制协议（ISCP）是检测系统集中控制系统通过以太网，对车载一个或多个检测系统的采集软硬件进行集中控制的网络协议。ISCP可支持控制的检测系统包括轨检采集系统、巡检采集系统、接触网采集系统、加速度检测数据采集系统等。集中控制服务器可基于ISCP网络控制协议和TCP/IP协议，通过局域网、广域网或无线通讯网络等方式对车载实时检测的各个系统进行采集控制，接收采集状态信息、处理采集异常、软件升级、数据下载等操作。

检测系统网络控制协议（ISCP）的整体方案基于实时流协议框架抽象，便于协议的扩展和移植，并采取客户端和服务器间双向互动的方式完成实时数据的传输控制、命令传递和状态互访。

- 检测系统控制协议ISCP总体方案

3.1 数据格式定义

ISCP数据格式由三部分组成：数据方法、数据头、数据内容。

数据方法与数据头采用ASCII编码字段标识信息，使用CRLF作为结束标识；例如：

数据方法CRLF

数据头CRLF

数据内容…

校验CRLF

3.1.1 ISCP数据方法控制发送及响应顺序

| 序号 | 数据方法 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESCRIBE | C->S S->C | C连接到S后，发送版本信息，设备编号，系统信息（包括车辆、检测项目等等）等信息到S，用于注册系统； S向C返回DESCRUBE命令表示已经收到客户端的采集源信息，并返回对客户端数据接收准备状态。 |
| 2 | SETUP | S->C C->S | S发送到C的参数设置命令，用于设置采集源的初始采集参数（包括：检测线路、上下行、增减里程、初始里程、检测开始时间、检测标准信息等等） C向S返回SETUP命令，表示已经收到服务器的设置信息，并返回客户端采集准备状态（准备好已启动检测、挂机等待中或未准备好等）。 |
| 3 | UPLOAD | C->S S->C | C发送到S的数据，用于请求向服务器上传系统文件的更新，包括配置文件、软件文件更新等； S向C返回UPLOAD命令，表示已经收到客户端的上传情况，并返回对客户端数据接收准备状态。 |
| 4 | DOWNLOAD | S->C C->S | S发送到C的数据下载请求信息，用以下载客户端存储的文件数据； C向S返回UPLOAD命令，表示已经收到服务器的下载请求，并返回数据下载准备状态。 |
| 5 | STATE | C->S S->C | C发送到S的状态数据及心跳包，每隔固定时间，客户端主动对服务器发送STATE通知，告知实时系统状态。 S向C返回STATE命令，表示已经收到客户端的状态通知，并返回服务器端控制状态或实时状态请求。 |
|  |  | S->C C->S | S向C主动发起STATE查询命令，向到客户端的查询目前运行状态。 C向S的返回的状态数据，每次收到服务器STATE命令时，客户端马上返回运行状态包，告知服务器系统状态。 |
| 6 | DATA | C->S S->C | C发送到S的实时采集数据。 S向C的返回的采集数据包应答，通知客户端数据处理情况。 |
| 7 | LOG | C->S S->C | C发送到S的LOG信息，记录采集系统内部的各个模块运行状态，方便排查问题。 S向C的返回的LOG数据包应答，通知客户端数据处理情况。 |
| 8 | ERRORLOG | C->S S->C | C发送到S的ERRORLOG信息，通知服务器需要操作人员进行问题处理。 S向C的返回的ERRORLOG数据包应答，通知客户端数据处理情况。 |

3.1.2 数据头总体定义

数据头是每个数据方法中固定的数据信息，用以标识数据方法的版本、数据源版本、控制序列等信息。下面以DESCRIBE数据方法为例：

客户端发送DESCRIBE请求到服务器，各字段定义如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| version | X.X.X | 客户端ISCP版本 |
| action | Send | 标识数据帧为应答帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号，由发送方做累加 |
| device_id | GX_001 | 远程设备ID |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

服务器收到客户端的DESCRIBE请求后，发送应答信息，各字段定义如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| version | X.X.X | 服务器ISCP版本 |
| action | Ack | 标识数据帧为应答帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号 |
| session_id | 24 | 服务器端连接标识 |
| state | 0 | 返回状态 |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

数据示例：

客户端请求信息：

DESCRIBE CRLF

version:1.0.1 CRLF

action:send CRLF

sequence:1230 CRLF

device_id:gj_002 CRLF

数据内容………

crc:XXXXXX CRLF CRLF

服务器端应答信息：

DESCRIBE CRLF

version:1.2.3 CRLF

action:ack CRLF

sequence:1230 CRLF

session_id:24 CRLF

state:0 CRLF

crc:XXXXXX CRLF CRLF

3.2 数据内容定义

3.2.1 DESCRIBE

（1） 巡检

客户端请求数据内容的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | set_mileage | 类型标识 |
| action | Send | 数据帧标识为发送帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号，由发送方做累加 |
| Command | Start、stop、exit、restartSoftware、restartcomputer、setTime等 | 对检测系统进行控制 |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

服务器发送回应帧，支持的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | Ack | 数据帧标识为回应帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号 |
| statetype |  | 指示哪个项目的状态，包括数据传输状态、相机状态、补偿状态和网络状态等。 |
| state | 0/1/2/3/4 | 返回状态，状态值是正常还是异常等。例如 软件开始启动、软件启动完毕、软件开始采集、软件停止采集、软件退出成功与失败等状态；硬件设备状态：1号相机状态、2号相机状态、3号相机状态、4号相机状态、补偿信息状态、局域网网络连通状态等。 |
| data | JCW_LCZ | 当前检测的导高、拉出值、补偿数据、速度、已经检测的的总杆位数，识别的数据量、处理的数据量和发送的数据量等项目；数据盘的总空间和已经使用的总空间。 |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

（2） 定位

客户端请求数据内容的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | set_mileage | 类型标识 |
| action | Send | 数据帧标识为发送帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号，由发送方做累加 |
| Command | Start、stop、exit、restartSoftware、restartcomputer、setTime等 | 对检测系统进行控制 |
| crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

服务器发送回应帧，支持的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | Ack | 数据帧标识为回应帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号 |
| statetype |  | 指示哪个项目的状态，包括数据传输状态、相机状态、GNSS状态、阅读器状态、小键盘状态、GYK状态、车地无线状态和网络状态等。 |
| state | 0/1/2/3/4 | 返回状态，状态值是正常还是异常等。例如 软件开始启动、软件启动完毕、软件开始采集、软件停止采集、软件退出成功与失败等状态；硬件设备状态：1号相机状态、2号相机状态、声屏障相机状态、左阅读器状态、右阅读器状态、1号小键盘状态、2号小键盘状态、GYK状态、车地无线连接状态、局域网网络连通状态等。 |
| data | JCW_LCZ | 当前检测的经度、纬度、速度、里程、视频图像、处理的数据量和发送的数据量等项目；数据盘的总空间和已经使用的总空间。 |
| crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

3.2.2 SETUP

（1）巡检

客户端支持的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | ctr_cam | 类型标识。相机控制指令（ctr_cam）、采集卡控制指令（ctr_gc）、定位同步信息指令（ctr_loc）、检测线路信息指令（ctr_line）、采集控制指令（crt_garbsoft）、其它指令（ctr_other） |
| action | Send | 数据帧标识为发送帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号，由发送方做累加 |
| cmd | cam_wdith | 图像宽度（2048） |
|  | cam_heigth | 图像高度（2048） |
|  | cam_ext | 相机曝光模式（0：内触发，1：外触发） |
|  | cam_exptime | 相机曝光时间（4-20）us |
|  | cam_stf | 内触发频率（1000-50000） |
|  | cam_mirror | 镜像显示（0：不镜像，1：镜像） |
|  | cam_dir | 相机方向（0：正向，1：反向） |
|  | cam_gain | 相机增益（1-10） |
|  | cam_save | 相机参数保存（0：不保存，1：保存） |
|  | gc_div | 分频（1-10） |
|  | gc_muli | 倍频（1-2） |
|  | gc_lineformat | 触发信号类型（0：TTL，1:LVDS） |
|  | loc_com、 | 串口端口（COM1） |
|  | loc_baud | 波特率（115200） |
|  | loc_michange | 里程增减（增里程：0，减里程：1） |
|  | loc_modify | 里程值修正（100100）米 |
|  | task_trainid | 检测车号（00001） |
|  | task_line | 检测线路（武广线） |
|  | task_section | 检测区间（北京-石家庄） |
|  | task_startmil | 起始里程（100100） |
|  | task_dir | 行驶方向（0：正向，1：反向） |
|  | task_lineway | 检测行别（0：上行，1：下行） |
|  | task_milchange | 增减里程（0：增里程，1：减里程） |
|  | sys_conf | 采集系统配置（0：不配置，1：重新配置系统） |
|  | sys_channelnum | 采集通道数量（1-4） |
|  | sys_channelid | 采集标识（RM、LM、LL、RR、LO等） |
|  | sys_channeldec | 采集描述（轨道左、轨道右、轨旁左、轨旁右等） |
|  | sys_cameraccfpath | 相机配置文件路径（d://巡检采集//ini//L.ccf） |
|  | Preview | 预览（0:开始预览，1：停止预览） |
|  | control_garb | 采集控制（0：开始采集，1：停止采集） |
|  | start_newtask | 切换任务（switch） |
|  | PLC_port | PLC端口设置（COM3以上） |
|  | control_PLC | PLC控制（0:开启PLC,1:停止PLC） |
|  | pic_qual | 图像压缩质量（60-99） |
|  | pic_hori | 图像横向比例（0.5-2） |
|  | pic_ver | 图像纵向比例（0.5-2） |
|  | data_savepath | 文件存储位置（D://图像数据） |
|  | database_path | 数据库文件位置（D://巡检采集软件//db//server.mdb） |
| value | 根据各命令描述 |  |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

服务器返回应答信息，数据内容字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | Ack | 数据帧标识为回应帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号 |
| statetype |  | 指示哪个项目的状态，包括数据传输状态、相机状态、补偿状态和网络状态等。 |
| statet | ack/error | 返回状态，状态值是正常还是异常等。例如 软件开始启动、软件启动完毕、软件开始采集、软件停止采集、软件退出成功与失败等状态；硬件设备状态：1号相机状态、2号相机状态、3号相机状态、4号相机状态、补偿信息状态、局域网网络连通状态等。 |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

（2）定位

客户端支持的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Type | ctr_cam | 类型标识。相机控制指令（ctr_cam）、定位同步信息指令（ctr_loc）、检测线路信息指令（ctr_line）、车地无线传输指令（ctr_vl）、其它指令（ctr_other） |
| Action | send | 数据帧标识为发送帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号，由发送方做累加 |
| Cmd | cam_rec | 相机录像（0：启动，1：停止） |
|  | cam_save | 相机参数保存（0：保存，1：不保存） |
|  | cam_channel | 相机采集通道（摄像机前、摄像机后、声屏障等） |
|  | rfid_gath | 标签阅读器采集（0：启动，1：停止） |
|  | rfid_update | 标签阅读器修正（0：双路，1：左路，2：右路） |
|  | gnss_gath | GNSS采集（0：启动，1：停止） |
|  | gnss_sate | GNSS卫星状态（0：锁定，1：失锁） |
|  | gnss_update | GNSS卫星修正（0：修正，1：不修正） |
|  | gyk_rec | 轨道车运控数据接收（0：启动，1：停止） |
|  | gyk_update | 轨道车运控数据修正（0：修正，1：不修正） |
|  | vlwt_conn | 车地无线连接（0：连接，1：停止） |
|  | vlwt_tran | 车地无线传输（0：传输，1：停止） |
|  | loc_com | 串口端口（1：COM1，2：COM2，3：COM3） |
|  | loc_baud | 波特率（9600、19200、38400、57600、115200） |
|  | loc_michange | 里程增减（增里程：0，减里程：1） |
|  | loc_modify | 里程值修正（100100）米 |
|  | task_trainid | 检测车号（00001） |
|  | task_line | 检测线路（武广线） |
|  | task_section | 检测区间（北京-石家庄） |
|  | task_startmil | 起始里程（100100） |
|  | task_dir | 行驶方向（0：正向，1：反向） |
|  | task_lineway | 检测行别（0：上行，1：下行） |
|  | task_milchange | 增减里程（0：增里程，1：减里程） |
|  | control_garb | 采集控制（0：开始采集，1：停止采集） |
|  | start_newtask | 切换任务（switch） |
|  | data_savepath | 文件存储位置（D://PSVR） |
|  | database_path | 数据库文件位置（C:// Program Files (x86) //PSVR//Rfid.mdb） |
| Value | 根据各命令描述 |  |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

服务器返回应答信息，数据内容字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Action | ack | 数据帧标识为回应帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号 |
| statetype |  | 指示哪个项目的状态，包括数据传输状态、相机状态、GNSS状态、阅读器状态、小键盘状态、GYK状态、车地无线状态和网络状态等。 |
| statet | ack/error | 返回状态，状态值是正常还是异常等。例如 软件开始启动、软件启动完毕、软件开始采集、软件停止采集、软件退出成功与失败等状态；硬件设备状态：1号相机状态、2号相机状态、声屏障相机状态、左阅读器状态、右阅读器状态、1号小键盘状态、2号小键盘状态、GYK状态、车地无线连接状态、局域网网络连通状态等。 |
| crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

3.2.3 UPLOAD

服务器支持的字段如下：（以轨检设置里程为例）

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| value | 120 | 设置值 |

3.2.4 DOWNLOAD

客户端请求下载的数据，支持的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| name |  | 上传的文件名 |
| total_len | 4000 | 文件总长度 |
| Len | 2000 | 本次传输的长度 |
| sub_seq | 2 | 帧编号 |

3.2.5 STATE

（1）巡检

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | Ack | 数据帧标识为回应帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号 |
| statetype | mon_cam | 相机监控（mon_cam）、采集卡监控（mon_gc）、定位同步信息监控（mon_loc）、检测线路信息监控（mon_line）、其它信息（mon_other） |
| State | mon_deviceinfo | 设备信息：序列号：111000223 |
|  | mon_channelid | 通道信息（1-4） |
|  | mon_constatus | 相机状态（0：良好；1：断开） |
|  | mon_grabnum | 采集图像数量（1500000） |
|  | mon_savenum | 存储图像数量（1500000） |
|  | mon_cameratemp | 相机温度（50.5） |
|  | mon_grabfreq | 相机采集频率（10000）Hz |
|  | mon_expo | 曝光值（15）us |
|  | mon_wdith | 图像宽度（2048） |
|  | mon_heigth | 图像高度（2048） |
|  | mon_ext | 相机曝光模式（0：内触发，1：外触发） |
|  | mon_stf | 内触发频率（50000）Hz |
|  | mon_mirror | 镜像显示（0：非镜像显示，1：镜像显示） |
|  | mon_dir | 相机方向（0：正向，1：反向） |
|  | mon_gain | 相机增益（1-10） |
|  | mon_div | （1-15） |
|  | mon_muli | 倍频（1-2） |
|  | mon_lineformat | 触发信号类型（0：TTL；1:LVDS） |
|  | mon_loccom | 串口端口（COM1） |
|  | mon_locbaud | 波特率（115200） |
|  | mon_locmichange | 里程增减（0:增里程；1：减里程） |
|  | mon_locmodify | 里程修正值（1000100） |
|  | mon_currentmil | 实时里程（1000100） |
|  | mon_currentspeed | 实时速度（100.100）km/h |
|  | mon_trainid | 检测车号（00001） |
|  | mon_line | 检测线路（武广线） |
|  | mon_section | 检测区间（北京-石家庄） |
|  | mon_startmil | 起始里程（1000100） |
|  | mon_dir | 行驶方向（0：正向；1：反向） |
|  | mon_lineway | 检测行别（0：上行；1：下行） |
|  | mon_softver | 软件版本DSP（v2.0.1） |
|  | mon_softobject | 软件检测对象（轨道、轨旁信号、通信漏缆） |
|  | mon_encodetype | 压缩类型（JPEG、BMP） |
|  | mon_starttime | 检测开始时间（2019-4-16 10:10:10） |
|  | mon_currenttime | 当前时间（2019-4-16 10:10:10） |
| value | 按照相应描述 |  |
| Crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

（2）定位

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | ack | 数据帧标识为回应帧 |
| sequence | 1230 | 数据帧编号 |
| statetype | mon_cam | 相机监控（mon_cam）、定位同步信息监控（mon_loc）、检测线路信息监控（mon_line）、车地无线传输监控（mon_vl）、其它信息（mon_other） |
| State | mon_constatus | 相机状态（0：良好；1：断开） |
|  | mon_grabnum | 采集视频大小（0.5）GB |
|  | mon_savenum | 存储视频大小（0.5）GB |
|  | mon_channel | 相机采集通道（摄像机前、摄像机后、声屏障等） |
|  | rfid_ constatus | 标签阅读器状态（0：良好；1：断开） |
|  | gnss_ constatus | GNSS卫星状态（0：良好；1：断开） |
|  | gyk_ constatus | 轨道车运控数据接收状态（0：良好；1：断开） |
|  | vlwt_ constatus | 车地无线连接（0：良好；1：断开） |
|  | vlwt_ channel | 车地无线传输的系统（1：定位、2：限界、3轨检） |
|  | vlwt_ trannum | 车地无线传输大小（0.5）GB |
|  | mon_loccom | 串口端口（COM1） |
|  | mon_locbaud | 波特率（115200） |
|  | mon_locmichange | 里程增减（0：增里程；1：减里程） |
|  | mon_locmodify | 里程修正值（1000100） |
|  | mon_currentmil | 实时里程（1000100） |
|  | mon_currentspeed | 实时速度（100.100）km/h |
|  | mon_trainid | 检测车号（00001） |
|  | mon_line | 检测线路（武广线） |
|  | mon_section | 检测区间（北京-石家庄） |
|  | mon_startmil | 起始里程（1000100） |
|  | mon_dir | 行驶方向（0：正向；1：反向） |
|  | mon_lineway | 检测行别（0：上行；1：下行） |
|  | mon_softver | 软件版本PSVR（v1.0） |
|  | mon_encodetype | 压缩类型（MP4） |
|  | mon_starttime | 检测开始时间（2019-4-16 10:10:10） |
|  | mon_currenttime | 当前时间（2019-4-16 10:10:10） |
| value | 按照相应描述 |  |
| crc | 1F2B1457 | 完整数据帧的CRC16校验值 |

3.2.6 DATA

客户端向服务器实时发送检测数据、数据文件等信息等采用的数据方法，支持的字段如下：

| 字段 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| data_type | Rssf、dex、geo、wave、txt、msg | 标识数据类型Rssf、dex、geo、wave为文件，msg为实时消息 |
| Len | 2000 | 本次传输的长度字节 |

3.2.7 LOG

4.2.8 ERRORLOG