Development of Rail Corrugation Inspection System上线试验报告

北京鹰路科技有限公司

2019年7月22日

目录

1、试验目的	2

2、试验时间、地点及主要参与人员	2

2.1 试验时间、地点	2

2.2 试验里程	2

2.3 主要参与人员	2

3、试验内容	2

3.1 试验前准备	2

3.2.试验过程	3

4、试验结果分析	6

5、试验准备事项	7

6、上线采集数据	7

7、安全注意事项	7

1、试验目的

本次试验的主要目的是测试波磨测量仪在实际线路的运行情况，主要测波磨检测系统的工作状态。通过在昌平北庄户铁路段实际测试，为各系统的进一步升级改进提供有效数据，确认各系统的数据采集质量以及数据的准确性和可靠性。

2、试验时间、地点及主要参与人员

2.1 试验时间、地点

试验日期为2019年 07月22日，地点：   昌平北庄户铁路    ；试验计划：利用 2-3小时进行试验，时间计划如下：

（1）试验准备时间0.5～1小时。主要包括将波磨测量仪上道，检查采集系统和动力系统开关等是否正常，波磨检测系统标定，测试。传感器高度调节等。

（2）动态试验时间1.5～2小时。

2.2 试验里程

试验往返预计共4km。

2.3 主要参与人员

本次试验的主要参与人员有：

| 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 段焱坤 | 试验负责人 |  |
| 交大老师 | 技术支持 |  |
| 王心刚 | 技术支持 |  |
| 交大学生 | 波磨检测系统技术支持 |  |

3、试验内容

3.1 试验前准备

2019年07月22日，试验人员驱车前往昌平北庄户铁路试验段，检查放置在车间的波磨测量仪的整体性能状况，检查无误后安装波磨检测系统，并确认信号接收情况：

- 波磨测量仪动力系统一切正常；

- 调试波磨软件，检查是否正常运行，有无信号输入

- 试验时间：07月22日，下午1点至下午5点。试验地点：昌平北庄户铁路

- 试验过程，2名人员全程跟踪上道试验，以确保试验的顺利进行及保障所有上线试验人员的安全问题。

3.2.试验过程

2019年07月22下午1点抵达实验地点，确认电池安装及相关线缆连接准确无误后，2点30分将巡检仪推运至线路上，确认线路状况后，将巡检仪搬上测试轨道。

前后移动小车，观察测量仪显示器上采集情况和波磨检测系统的波形图（如图3.2.1所示），确认4个传感器均有波形显示且正常运行时可上道实验，为保证波磨检测数据的准确性，需调整波磨传感器距离轨面3~5mm为最佳。

图3.2.1 调试阶段显示波形

本次试验主要任务是：

（1）验证波磨检测系统实际检测时的系统可靠性与功能使用情况；

（2）查找波磨测量仪存在的问题，准备后续解决和改进。

（3）测试波磨测量仪随动机械结构的稳定性；

试验环境：

铁路两侧杂草较多，通过人工清理后不影响线路测试，主要清理轨面及轨道两侧杂草。

图 3.2.2 试验环境

试验日期：      2019年07月22日

参试人员：  王心刚、段焱坤、交大老师、交大学生

采集模式：        板卡采集

试验线路：    昌平北庄户铁路

开始试验时间：   13时40分

试验结束时间：   17时30分

表3-1 采集系统状态验证

| 序号 | 试验项目 | 试验结果 |  | 状态及问题解决 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 服务器开机 | √ |  |  |
| 2 | CCU开机 | √ |  |  |
| 3 | 动力开关 | √ |  |  |
| 4 | 光源开关 | √ |  |  |
| 5 | 编码器加电 | √ |  |  |
| 6 | 显示器加电 | √ |  |  |
| 7 | GPS加电 | √ |  |  |

表3-2 采集系统软件功能验证

| 序号 | 名称 | 试验项目 | 试验结果 |  | 状态及问题解决 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 |  |
| 2 | RailInspection | 传感器标定 | √ |  |  |
|  |  | 采集设置 | √ |  |  |
|  |  | 数据存储设置 | √ |  |  |
|  |  | 串口通讯设置 | √ |  |  |
|  |  | 线路参数设置 | √ |  |  |
|  |  | 预览控制 | √ |  |  |
|  |  | 是否响应 | √ |  |  |
|  |  | 开始任务 | √ |  |  |
|  |  | 清除日志 | √ |  |  |
|  |  | 显示/隐藏信息栏功能 | √ |  |  |
|  |  | 任务信息显示 | √ |  |  |
|  |  | 采集信息 | √ |  |  |

表3-3 波磨测量仪动力系统功能验证

| 序号 | 试验项目 | 试验结果 |  | 状态及问题解决 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 动力供电 | √ |  |  |
| 2 | 试验供电 | √ |  |  |
| 3 | 前后车灯 | √ |  |  |
| 4 | 刹车机构 | √ |  |  |
| 5 | 动力开关 | √ |  |  |

以上2个表为波磨测量仪的采集系统在试验中应试验的各个项目，正常打“√”；故障打“×”，并填写“状态及问题解决”。

表3-4 动力系统试验

| 序号 | 项目 | 试验内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始试验时间 | 07 月22日13时40分 |  |
| 2 | 试验结束时间 | 07 月22日17时30分 |  |
| 3 | 试验里程 | 4km |  |
| 4 | 试验速度 | 10~15km/h |  |
| 问题及故障处理： （1）出现里程定位不准。 |  |  |  |

4、试验结果分析

通过试验情况，对波磨测量仪的整体功能分析评价。

表4-1数据采集记录表

| 序号 | 方向 | 采集时间 |  | 采集速度 | 采集里程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始 | 结束 |  |  |  |
| 1 | 上行 | 15时30分 | 15时40分 | 5Km/h | 1.2Km |  |
|  | 下行 | 15时45分 | 15时55分 | 5Km/h | 1.2Km |  |
| 2 | 上行 | 16时00分 | 16时05分 | 10Km/h | 1.2Km |  |
|  | 下行 | 16时10分 | 16时15分 | 10Km/h | 1.2Km |  |
| 3 | 上行 | 16时20分 | 16时25分 | 15Km/h | 1.2Km |  |
|  | 下行 | 16时30分 | 16时35分 | 15Km/h | 1.2Km |  |

实验结果统计如下图所示：

图4.1 软件分析结果图

将数据结果导入软件并进行分析，各波段结果如图所示，0+0--0+100米 短波缺陷集中在0+41—>0+43，中波缺陷集中在0+68，中长波未发现缺陷，线路正常，长波缺陷在0+18-->0+19处，0+100--0+123区间短波缺陷0+109—>0+120,中波缺陷0+113,中长波中长波未发现缺陷，线路正常，长波缺陷集中在0+113处

表4-1 波磨测量仪测试结果分析

| 序号 | 名称 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械结构 | 机械结构稳定，无机械问题。 |
| 2 | 动力系统 | 动力系统状态稳定，无任何异常。 |
| 3 | 波磨检测系统功能及检测结果复检 | - 波磨检测功能基本实现。 - 波磨检测系统软件方面，数据采集功能基本达到检测需求并保持运行稳定； - 检测结果复检过程中由于缺少波磨样伤，缺少明确的复检方案和复检工具，未能验证波磨检测系统检测结果的可靠性和稳定性； - 该系统定位功能未能有效验证，需在后续试验中提出有效的验证方案验证定位精度。 |
| 波磨测量仪整体性能评价： （1）本次试验巡检仪动力系统与采集系统均可正常工作，较好的达到了测试要求，采集完成约4Km的试验数据；随动装置有效解决传感器高度随车上重量变化而沉浮的问题。 （2）波磨检测系统运行稳定，采集了充分的实际数据； 存在的问题： - 速度对传感器的影响尚未考察 - 里程定位不准未解决 - 线盒位置较低 |  |  |

5、试验准备事项

1） 检查波磨测量仪整体结构，各端口连接固定，无松动；

2） 确认智能巡检仪动力系统，行驶状态（前行，倒退均需检验）良好；制动性能良好；启动无噪音，车身不晃动；

3） 确认波磨测量仪检测系统，各模块可以正常供电，软件可以正常采集数据，软件各项信息显示正常；

4） 完成传感器标定。

5） 完成波磨系统传感器高度调节，查看数据采集是否符合检测要求（传感器距离轨面3~5mm）。

6、上线采集数据

巡检系统数据采集：

1） 重新确认波磨测量仪的动力系统和采集系统没有问题；

2） 推动检测系统，检查是否有信号输入，检查完毕后可开始正常采集数据；

3） 实时记录采集过程遇到的各种问题以及解决方案；

4） 采集过程中，采集频率控制在115200Hz；

5） 采集结束后，拷贝采集数据。

7、安全注意事项

（1）遵守铁路安全相关规章制度，穿安全服，人员做好其他必要安全工作；

（2）检测过程中，随车携带必要的工具包、照明灯及专用通讯设施，一旦系统出现问题，可立即检查，排除故障；

（3）试验区间的安全防护问题，必要时检测区间全部派专人防护；

（4）工务段确保线路通畅和安全防护及时有效；

（5）每日试验完成后，必须将电池带回充电，拷贝试验数据。总结前一次试验存在的问题并加以解决。