  [image: image1.png]


                             供电与传输控制单元测试记录

供电与传输控制单元测试记录
	测试对象：供电与传输控制单元
	设备型号：XJ3-PSTCU2

	测试日期：2019.06.05
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	

	测试任务：
对1台供电与传输控制单元进行功能测试。

	测试过程：

1. 供电与传输控制单元机箱输入220V交流电，按下电源开关后系统供电，风扇与交换机可以正常工作，设备供电插座无输出，电源开关处于按下、亮绿灯状态；

2. 按下设备开关后，电源转换板工作，设备供电插座输出24V直流电，风扇与交换机可以正常工作，设备开关处于按下、亮红灯状态；
3. 再次按下设备开关后红灯熄灭，电源转换板停止工作，设备供电插座无输出，风扇与交换机可以正常工作；
4. 再次按下电源开关后系统断电，绿灯熄灭，风扇与交换机停止工作。

	测试结果：

供电与传输控制单元的电源控制、按钮控制和电源输出功能均正常：
序号
测试项目
测试结果
1
外观检测
正常
2
电源开关控制
正常
3
交换机工作
正常
4
散热风扇工作
正常
5
设备电源开关控制
正常
6
电源输出

正常




第 1 页/共 1页

[image: image1.png]