  [image: image3.png]


                       2K激光光源成像组件及线缆测试记录

 2K激光光源成像组件及线缆测试记录
	测试对象：2K激光光源成像组件、线缆
	组件型号：GX3-LSM-02KGM-01A

GX3-LSM-02KGM-01B

	测试日期：2020.04.10
	测试人员：王心刚

	测试结果：组件正常，5根线缆异常
	检验人员：韩圆圆

	测试任务：
对20台2K激光光源成像组件、20条数据电源线进行功能测试。
序号

组件编号
相机编号

组件型号
位置类型

1

2001020A011
12196532

GX3-LSM-02KGM-01A
A

2

2001020A012
12196539
A

3

2001020A013
12196542
A

4

2001020A014
12196538
A
5
2001020A015
12196546
A
6
2001020A016
12196541
A
7
2001020A017
12196545
A
8
2001020A018
12196547
A
9
2001020A019
12193405
A
10
2001020A020
12196534
A
11
2001020A021
12196548
A
12
2001020A022
12196535
A
13
2001020A023
12196543
A
14
2001020A024
12196544
A
15
2001020A025
12196531
A
16
2001020A026
12196536
GX3-LSM-02KGM-01B

B
17

2001020A027
12196533
B
18

2001020A028
12196537
B
19

2001020A029
12196540
B
20

2001020A030
12196530
B


	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台滚动试验台、1台显示器、1台图像采集机主机、220V电源、20根13芯数据电源信号线及若干其他连接电缆搭建组成。
[image: image1.jpg]



测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，组件指示灯状态皆正常。

[image: image2.jpg]® 8 :GX3-LSM-02KGM
& ¢t W :24VDC S0W ¥




电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；
系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；
采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。
3. 采用图像采集主机，使用TMAS V2.1软件依次对20台组件进行功能测试，每组测试4台，经测试20台组件皆正常工作；
4. 对20根数据电源线进行测试，测试过程中出现5根线无法查询到相机，进行维修后测试正常。

	测试结果：

20套组件皆可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示：
序号
测试项目
测试结果
1
外观检测
正常
2
电源控制
正常
3
信号处理
正常
4
软件控制
正常
5
图像显示
正常
20条线缆中有5条线缆通讯异常，重新焊接Harting插头、重做网线后测试正常。

	维修结果：

线缆维修中发现一根线的电源接口安装不牢固，重做了5根线的水晶头。


第 1 页/共 3页

[image: image3.png]