  [image: image4.png]


                                   成像控制单元测试记录

P4-2K模块、成像控制单元测试记录
	测试对象：P4-2K模块、成像控制单元
	设备型号：GX3-LSM-02KCM-01A、FPKZ-1U-01

	测试日期：2020.07.13
	设备序列号：2001020A041、2001020A042、FPKZ20060202001 

	测试结果：控制单元正常、P42K模块补光偏弱
	测试人员：王心刚

	测试任务：
对1台成像控制单元、2台P4-2K采集模块进行功能测试。测试成像控制单元的分、倍频功能，测试P4-2K模块的图像采集效果。

	测试准备：

1台模拟信号发生器、2个滚动台、一台主机、2台成像控制单元、2套P4-2K采集模块、多个连接线。


	测试过程：

一、成像控制单元功能测试
[image: image1.png]BEFEER:

=

s LS

THe0

EHERE




1. 模拟信号输入20kHz，输出正常，分倍频功能正常；

2. 模拟信号输入30kHz，输出正常，分倍频功能正常；

3. 模拟信号输入40kHz，输出正常，分倍频功能正常；

4. 模拟信号输入50kHz，输出正常，分倍频功能正常；
5. 针对控制单元输出频率存在波动的现象，分别通过旧分频控制单元和新分、倍频控制单元进行信号输出控制采集，40kHz分别采集10分钟，采集图片数量与理论值基本没数量差，满足采集使用条件。
二、采集模块功能测试

1. 测试曝光三倍增益，16μs，距离从1800mm至2500mm拍摄距离的图像清晰度和补光效果；
2. 测试在2500mm处，窗口前用玻璃挡住，采集图像的效果能否满足测试需求；
3. 测试采集模块的最高采集频率；



	测试结果：

一、成像控制单元的信号输出、分倍频控制均正常：

序号

测试项目

测试结果

1

外观检测

正常

2

电源开关控制

正常

3

信号输出

正常

4

分倍频功能

正常

二、采集模块：

1. 测试曝光三倍增益，16μs，距离从1800mm至2500mm拍摄距离的图像清晰度和补光效果2001020A042模块可满足正常使用需求，2001020A041模块在2500mm处补光效果略有差别，建议对其激光重新测试；

2. 窗口用玻璃挡住时会严重削弱激光强度，建议修改目前激光宽度，提高激光强度；

3. 采集模块的最高采集频率是50KHz，但实际测试中采集的最高频率只能达到49500Hz，建议将最高采集频率调高至52kHz；

4. 继续跟进车内装模块的散热方案及密封方案；
5. 继续测试组件测试过程中图像有横纹的现象会不会影响现场使用。
[image: image2.png]




	软件修改：

[image: image3.png]BEFEER:

=

s LS

THe0

EHERE




分频数、倍频数皆改成99最大可调数；

点击更改配置按钮后，显示更改成功字样。


第 2 页/共 2页

[image: image4.png]