  [image: image4.png]


                             激光光源采集模块测试记录

 激光光源采集模块（L2KG型）测试记录

	测试对象：激光光源成像组件（L2KG型）
	组件型号：GX3-LSM-02KGM-01A、GX3-LSM-02KGM-01B

	测试日期：2020.11.04
	测试人员：王心刚

	测试结果：1个组件指示灯不亮
	检验人员：韩园园

	测试任务：
对7台激光光源采集模块、7根成品线进行功能测试，组件编号为：

序号

组件编号

组件型号
位置类型

1

2009020A076
GX3-LSM-02KGM-01A
A

2

2009020A077
3

2009020A078
4

2009020A079
5

2009020A081
6

2009020A080
GX3-LSM-02KGM-01B
B
7

2009020A082


	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台滚动试验台、1台显示器、1台巡检主机、220VAC电源、7根13芯数据电源信号线及若干其他连接电缆搭建组成。

[image: image1.jpg]



图1-1 测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。
[image: image2.jpg]® 8 :GX3-LSM-02KGM
& ¢t W :24VDC S0W ¥




图1-2 指示灯状态

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

3. 使用TMAS V2.1软件，依次对7个组件进行功能测试，2009020A080模块采集图像功能正常但指示灯不亮，测试图像如下所示：

[image: image3.png]EE)

o TMAs (SEZexEsit)
7 C

ujo|s| ®| = [WEE

AES
SHE
RIREH
AefaBIzm
ASTHTRI
178716
B
HRRE

R (C)
fEESH]E
AE5 TR iE

ABHLATS
FEER
TridER
11
S

ABHLATS
FEER
TridER

ABHLATS

FEER
TridER

SUEE R REG E

) snormmmanasa

FrEdE
100,000 Gar)
=y
=i
2hm

Reverse

1003, 970 0a1)
24 085tn/h.

2019-08-14 13:32:15

B

1368

1508
ERe
6523.280 Kz

B

1368

1585
ERe
170,515 Kz

B

1385

1585
ERe
699,921 Kz

B

1385

1585
ERe
667,786 Kz

[ =

[m=

ars =

2010-08-14 13:32116

EEREPLOR Start SUCCESS

FAEEE. A

ol )

[SCI 1BH[12174764] EAHHREAL.. A3
[SC 1EH[12174668] EAHHREAL.. A3
[SC] 1BH[12174755] BRZEREAL.. A3

fem BT 7ARTN SR ST

[REER

s

@ 12174670

| 12174755

i 12174668

@ 12174764

[2015-08-14 134





图1-3 组件测试图像
4. 依次对7根线进行测试。

	测试结果：

7根线缆中有4根连不上相机，网头重做后测试正常；排查航插内接线是否牢固，发现所有航插的信号线接线都不够牢固（黄、红、绿），用力拉拽可以拉出，一方面由于剥线不够长，另一方面压线不够紧。

2009020A080组件采集功能正常但指示灯不亮，排查发现指示灯板子没有5VDC供电，安排返厂处理。
其余6个组件皆可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示：

序号

测试项目

测试结果

1
电源控制

正常
2
信号处理

正常

3
软件控制

正常

4
图像显示

正常




第 1 页/共 3页

[image: image4.png]