  [image: image3.png]


                             激光光源采集模块测试记录

 激光光源采集模块（P2KC型）测试记录

	测试对象：激光光源成像组件（P2KC型）
	组件型号：GX3-LSM-02KCM-01A、GX3-LSM-02KCM-01B

	测试日期：2020.10.16
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	检验人员：韩园园

	测试任务：
对4台激光光源采集模块（P2KC型）、4根6芯电源信号线（15米）、1个成像控制单元进行功能测试，组件编号为：

序号

组件编号

组件型号
位置类型

1

2009020A093
GX3-LSM-02KCM-01A
A
2

2009020A094
3

2009020A098
GX3-LSM-02KCM-01B
B
4

2009020A104
成像控制单元编号为：
序号

成像控制单元编号

型号

1

F2006030A012
FPKZ-1U-01


	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境主要有1台安装有采集卡的主机，1台显示器，1套鼠标、键盘，1台成像控制单元（配用485串口线1根、板卡触发线1根、信号输入线1根），4套激光光源采集模块（配用15米6芯电源信号线）。
[image: image1.jpg]



图1-1 测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。
[image: image2.jpg]® 8 :GX3-LSM-02KGM
& ¢t W :24VDC S0W ¥




图1-2 指示灯状态

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

3. 使用相机专家软件，根据《GX3-LSM-02KCM型激光光源采集模块技术手册》依次对4个组件进行功能测试，测试其图像采集功能。
4. 对成像控制单元的模块触发接口进行测试，并测试分频控制软件的分倍频功能是否正常。
5. 依次对4个6芯电源信号线进行测试。


	测试结果：

4个组件皆可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示：

序号

测试项目

测试结果

1
电源控制

正常
2
信号处理

正常

3
软件控制

正常

4
图像显示

正常

1个成像控制单元测试结果如下表所示：
序号

测试项目

测试结果

1
电源输出
正常

2
485串口控制
正常

3
信号输出
正常

4
板卡触发
正常

5

分倍频控制
正常
4根6芯电源信号线（15米）测试正常。



第 1 页/共 3页

[image: image3.png]