  [image: image3.png]


                                  成像控制单元测试记录

 成像控制单元测试记录

	测试对象：成像控制单元
	组件型号：FPKZ-1U-01

	测试日期：2020.10.22
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	检验人员：韩园园

	测试任务：
对5台成像控制单元进行功能测试，成像控制单元编号为：
序号

成像控制单元编号

型号

1

F2006030A011
F2006030A012

F2006030A013

F2006030A014

F2006030A015
FPKZ-1U-01


	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境主要有1台安装有采集卡的主机，1台显示器，1套鼠标、键盘，5台成像控制单元（配用485串口线1根、板卡触发线1根、信号输入线1根），1套激光光源采集模块（配用15米6芯电源信号线）。
[image: image1.jpg]



图1-1 测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。
[image: image2.jpg]® 8 :GX3-LSM-02KGM
& ¢t W :24VDC S0W ¥




图1-2 指示灯状态

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

3. 使用相机专家软件，根据《GX3-LSM-02KCM型激光光源采集模块技术手册》对组件进行功能测试，测试其图像采集功能。
4. 对成像控制单元的模块触发接口进行测试，并测试分频控制软件的分倍频功能是否正常。
5. 

	测试结果：

5个成像控制单元测试结果如下表所示：
序号

测试项目

测试结果

1
电源输出
正常

2
485串口控制
正常

3
信号输出
正常

4
板卡触发
正常

5

分倍频控制
正常



第 2 页/共2页

[image: image3.png]