  [image: image3.png]


                             激光光源采集模块测试记录

 激光光源采集模块（P2KC型）测试记录

	测试对象：激光光源成像组件（P2KC型）、激光光源采集模块视窗
	组件型号：GX3-LSM-02KCM-01A、GX3-LSM-02KCM-01B、GX3-LSM-02KGM-02

	测试日期：2021.01.26
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	检验人员：韩园园

	测试任务：
对9台激光光源采集模块（P2KC型）、9根6芯电源信号线（15米）、50个激光光源采集模块视窗进行测试，组件编号为：

序号

组件编号

组件型号
位置类型

1

2011020A120
GX3-LSM-02KCM-01A
A
2

2011020A121
3
2011020A124

4
2011020A125

5
2011020A126
6
2011020A127
7

2011020A128

8

2011020A122

GX3-LSM-02KCM-01B
B
9

2011020A123

视窗编号为：SC2101001~SC2101050，共计50套。


	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境主要有1台2U采集主机，1台显示器，1套鼠标、键盘，1台成像控制单元（配用485串口线1根、板卡触发线1根、信号输入线1根），9套激光光源采集模块（配用15米6芯电源信号线及Camlink线）。
[image: image1.jpg]



图1-1 测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。
[image: image2.jpg]® 8 :GX3-LSM-02KGM
& ¢t W :24VDC S0W ¥




图1-2 指示灯状态

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

3. 使用DSP采集软件，同步对4路模块进行图像采集功能测试。
4. 测试分频控制软件的分倍频功能是否正常。
5. 依次对9个6芯电源信号线、9套采集模块进行测试。
6. 依次对50套视窗进行外观检查和加热功能测试。

	测试结果：

9套组件皆可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示：

序号

测试项目

测试结果

1
电源控制

正常
2
信号处理

正常

3
软件控制

正常

4
图像显示

正常

9根6芯电源信号线（15米）测试正常。
50个视窗外观整洁，功能正常。


第 3 页/共 3页

[image: image3.png]