算法AI服务器方案设计

北京鹰路科技有限公司

2021-01-19

一、开发方案：

1. 主流程

（1）Monitor 和 算法服务 分别安装在两台主机（或1台主机的两个进程）；

（2）Monitor通过网络协议（需要自定义）向 算法服务发送分析命令（远程执行），算法服务收到消息后调用python算法库进行缺陷分析。

2. 算法服务

（1）采用Python进行封装SDK，实现对外接口；

（2）利用C/C++ 集成python封装的SDK，实现算法服务。

（3）算法服务 读取指定地址的大文件信息，内存缓存图片，将图片逐帧传入Python算法中，算法分析完成返回缺陷数据。

（4）算法服务将python返回的缺陷信息存入Mysql数据库，缺陷表格式见“附件1”，并且将缺陷信息也存入TKDF文件路径下的外挂文件中。

图1  Monitor读取数据库和大文件信息展示分析结果。

二、python算法库（算法团队）：

第一阶段:

（1）算法团队负责开发.egg算法库;

（2）.egg算法库对外提供TFDetector接口，上层软件通过调用TFDetector接口，逐帧传入bmp图像数据，算法库采用yolov4框架对图像数据进行扣件缺陷智能识别，并以json格式返回缺陷信息；接口定义如表2-1，返回数据定义如表2-2。

注：需确认函数返回字符串的长度，是否可支持20个 缺陷信息的json字符串返回。

需要确认Bmp能否不解析数组直接传bmp格式。

表2-1接口定义

| 接口名称 | 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数 | 类型 | 返回数据 | 类型 |
| TFDetector | 单帧图片数据 | bmp | 返回状态Status | int（成功0，拼图1） |
|  |  |  | 返回缺陷条数Count | int |
|  |  |  | CombinePixel | int |
|  |  |  | 缺陷列表faults | List<Fault>（json格式） |

Json格式例如：

{

{

“FaultyString”:”扣件丢失”,

” FaultX”:123,

“FaultY”:231,

“FaultCX”:111,

“FaultCY”:231,

“ConfidenceLevel”:1

}，

{

“FaultyString”:”扣件丢失”,

” FaultX”:123,

“FaultY”:231,

“FaultCX”:111,

“FaultCY”:231,

“ConfidenceLevel”:1

}，

……

}

表2-2 每个缺陷数据定义

| 字段名称 | 字段类型 | 描述 | 检测类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| FaultyString | string | 算法返回缺陷唯一名称 |  |
| FaultX | int | 缺陷图像LEFT |  |
| FaultY | int | 缺陷图像TOP |  |
| FaultCx | int | 缺陷图像宽度 |  |
| FaultCy | int | 缺陷图像高度 |  |
| ConfidenceLevel | int | 缺陷置信度 |  |
| PixelValue | int | 缺陷像素值 | 擦伤 |

（3）算法团队提供C++语言的调用.egg算法库的demo程序testAPI。

（4）算法团队跑通读取BMP灰度图,进行算法识别分析并返回缺陷信息数据。

第二阶段：

（1）.egg算法库内部做初始化算法环境操作,实现初始化和分析分离，达到只需一次初始化即可，提升算法分析速度，达到15-20张/秒。

（2）判断是否需要拼图。

3月22日已经完成上述任务。

第三阶段（3月23日开始）：

（1）表面擦伤（15mmX15mm），先采用常规算法封装识别模块，接口同表2-1，输出同表2-2。

（2）尝试轨道板裂缝和钢轨裂缝。

（3）轨道板异物。

（4）模型加密

（5）边采集边分析

（6）并行检测

（7）迁移训练和迭代训练

3月22日遗留问题：

（1）egg库返回缺陷信息json字符串最外层的“{}”目前是“[ ]”。

（2）拼接规则变更为：从当前图片下端截取CombinePixel个像素，拼到下一张图中。

3月31日遗留问题：

（1）拼图的缺陷坐标问题，目前需要拼图的缺陷框过大；egg算法测试边缘扣件的设计方案。(缺陷框过大,更新egg库后已经正常)

（2）提升扣件缺陷识别准确性。

（3）继续进行表面擦伤（15mmX15mm），先采用常规算法封装识别模块，接口同表2-1，输出同表2-2。(传统算法可以设置擦伤大小，深度学习算法没法设置)还在封装C，这周封装C，封装不了再用egg

（4）测试程序拼接的按照从当前图片下端截取CombinePixel个像素，拼到下一张图中。（底部扣件太小，小于一半，无法识别扣件，没法实现拼接）解决方案，4月21日任务2。

（5）大准数据用TrackView进行扣件缺陷检测测试，和monitor对比检测结果。

4月21日

（1）继续封装擦伤库，传统算法，尝试封装C,封装不了可改为封装egg。

（2）拼图和断裂扩充样本，重新训练, 提升扣件缺陷识别准确性（刘奇峰）。

（3）擦伤缺陷，深度学习算法库封装。

（4）偏移误报解决方案，加算法判断，二次判断。

4月28日

（1）保存拼接后的图片，确认拼接效果的正确性。（拼前和拼后的图都保存）（4月30日）（上个版本上层未做拼接，下个版本验证）。

（2）拼接的框坐标回归到原图坐标值输出逻辑（4月30日）。（算算法根据输入拼接好的图返回坐标，上层做回归原图坐标逻辑处理）。

（3）拼图和断裂扩充样本，重新训练, 提升扣件缺陷识别准确性（刘奇峰）。（4月30日）

（4）根据上述结果调整egg库。（5月14日评估结果）

（5）传统算法，尝试封装C（5月）

（6）训练软件的整体框架。（5月9日初步功能框架）

后续

（1）擦伤缺陷，深度学习算法库封装。

（2）偏移误报解决方案，加算法判断，二次判断。

5月19日

（1）测试新模型方案算法对扣件拼接的漏报情况（刘奇峰）

（2）脚本跑5个G的样本库，测试下归类的准确性，样本入库（5月底）

（3）egg库调用使用过程遇到问题：

（4）双通道不能在一个线程中使用。

（5）不能同时进行算法分析。

产品目标：

（1）降低训练的门槛。

（2）直接读大文件缺陷进行训练。

（3）读取样本收集的文件进行训练。

（4）考虑算法扩展性。

三、C++封装Python提供的.egg库（C++团队）：

C++团队使用C++语言对.egg库进行封装,封装为动态链接库IDetect.dll,参考Demo 20210308样例程序。

目的：适应多种模式，便于以后算法改造位dll动态连接库时可直接替换。

参考Demo 20210308,封装接口” TFInit”,” TFDetector”和” TFRelease”

表3-1 C++封装库接口

| 接口名称 | 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输入参数 | 类型 | 返回数据 | 类型 |
| TFInit | 模型库bin（二进制模型文件） | string | True or false |  |
|  | Json String | string | 预留输入参数 |  |
| TFDetector | 图片（单帧） | cv::Mat | 返回状态Status | int（成功0，拼图1） |
|  |  |  | 返回缺陷条数Count | int |
|  |  |  | 拼接高度 | int |
|  |  |  | 缺陷列表faults | List<Fault> |
| TFRelease | void | void | True or false |  |

表3-2 返回数据结构List element

| 字段名称 | 字段类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FaultyString | string | 算法返回缺陷唯一名称 |
| FaultX | float | 缺陷图像LEFT |
| FaultY | float | 缺陷图像TOP |
| FaultCx | float | 缺陷图像宽度 |
| FaultCy | float | 缺陷图像高度 |
| ConfidenceLevel | int | 缺陷置信度 |
| Json String | string | 预留返回参数 |

四、调用C++封装的算法库实现算法服务（C++团队）

算法服务解析大文件,将大文件tkdf/rssf（rssf为隐藏功能，选择文件时不体现rssf后缀）解析成bmp格式；将bmp图像逐帧传入IDetect.dll的接口” TFDetector”中进行分析；将返回的缺陷信息存入mysql数据库中，并通过网络协议向monitor发送分析进度及分析状态。

算法服务运行流程:

（1）算法服务接收到monitor的分析指令，分析类型（对应不同的分析模型，比如扣件、钢轨表面擦伤、隧道漏缆卡扣等）、大文件路径、大文件ID。

（2）算法服务调用IDetect.dll接口函数“TFInit”初始化算法.

（3）算法服务解析monitor协议中传来的大文件路径下的大文件,将大文件转化为bmp，并缓存数据。

（4）算法服务循环调用IDetect.dll接口函数“TFDetector”对大文件解析的bmp进行缺陷分析。

（5）如果IDetect.dll接口函数“TFDetector”返回需要拼接，算法服务将图片按照返回的规则拼接好图片后，再次传入IDetect.dll接口函数“TFDetector”进行分析。

（6）如果IDetect.dll接口函数“TFDetector”返回分析成功，算法服务获取到返回的缺陷信息,将缺陷信息存入mysql数据库中。

（7）算法服务将分析进度通过网络协议的方式发送给monitor客户端。

（8）当大文件中所有图片分析完成后,算法服务调用IDetect.dll接口函数“TFRelease”释放资源。算法服务整体流程如下图所示：

（1）验证拼图后的效果，采用直接拼图不剪切的方式，找出扣件在上边缘的处理方法。

（2）样本库建档并不断丰富（定立样本库建立规则）。