激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2019.03.27 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM | 产品序列号：1812020A050 |
| 检验人员：王鹏 | 完成日期：2019.04.14 |
| 问题描述： 组件指示灯状态正常，组件采集过程中激光器不亮。 |  |
| 问题重现： 经排查组件未发现质量问题，相机参数设置未设置正确导致采集过程中激光器未触发； 室内环境下进行组件12h连续测试，测试过程中组件采集图像正常。 |  |
| 原因分析： 相机参数设置问题，非质量问题。 |  |
| 解决方案： 检查组件外观和内部组件，重新设置相机参数后进行功能测试。 |  |
| 解决结果： 经过24h连续测试，组件采集功能正常，排除故障原因。 |  |