客户不良品联络单     NO：2019/ 08 /21

客户名称： 北京近思光电科技有限公司

联系人：李永涛 联系电话：18601285753

机器型号： VT-L06 数量：1台

- 机器配置：云台工作电源：DC24V；

- 任务单号：VT2018110230

客户反馈故障现象： 云台俯仰抬头过限位，且上电后云台无自检，也无法控制。 销售人员：张志勋 日期：2019.08.16

销售部门期望解决日期：08月 17 日前 负责人：张志勋 日期：2019.08.16

处置方式：☑返修 □改制□现场维修□替换

返厂检修结论： 经检查云台的主控芯片未工作，程序未执行，所以上电后云台无动作。 检修人员：赵占霞 日期：2019.08.16

技术部门处理： 1、通过检查发现电路板安装面不平整，导致电路板受力存在一定形变，主控芯片处于整个电路板近似中间部位，受力较大。2、长时间工作状态下，加上机身振动，导致芯片管脚有脱焊，进而引起芯片工作不正常。3、俯仰回零是通过判断编码器的值是否达到预设点来完成的，主控芯片管脚虚接，无法读到编码器值，引起云台一直抬头动作直至过限位卡死。4、重新焊接主控芯片管脚后，云台恢复正常。 负责人： 鲍明 日期：2019.08.16

生产部门： 晏吉武 负责维修支持 1、对芯片管脚重新焊接，调整固定电路板垫柱，使电路板固定面平整； 2、更换变形的俯仰限位片； 负责人：晏吉武 日期：2019.08.17

处理措施及改进意见：1、电路板使用前注意筛选检查，避免存在管脚虚焊情况。 2、电路板固定时保证安装面平整，避免电路板受力。