激光光源采集模块返修记录

| 产品名称：激光光源采集模块 | 返修日期：2020.10.30 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KCM-01A、GX3-LSM-02KCM-01B | 产品序列号：2009020A089、2009020A096、2009020A099、2009020A100 |
| 检验人员：王心刚 | 完成日期：2020-11-13 |
| 问题描述： 模块无法上电。 |  |
| 问题重现： 公司检查，模块24VDC供电线正负极短路。 |  |
| 原因分析： 采集频率过高，导致模块电源板卡损坏故障。 |  |
| 解决方案： 返厂维修，更换电源板卡，并添加模块限频功能，采集频率不高过70kHz。 |  |
| 解决结果： 返修完成。 |  |