返修记录

| 返修对象：成像控制单元 | 组件型号：FPKZ-1U-01 |
| --- | --- |
| 返修日期：2021.01.07 | 测试人员：王心刚 |
| 返修结果：正常 | 检验人员： 韩园园 |
| 返修问题： （1）电源功率由300W提升至500W； （2）单元增加了限流保护功能； （3）解决了信号延时的问题，由原有的1s延时缩短至6ms； （4）更新了软件，解决了车行驶过程中变速导致的图像异常问题，解决了采集频率高于20kHz时采集图数与轨道巡检图书不统一的问题。 |  |
| 返修过程： 返厂对上述四个问题进行处理。 |  |
| 返修结果： 对于二次返修的组件，已经修改修正了上述4条返修问题，静态测试单元信号控制、信号输出正常。 |  |
| 解决结果： 静态测试正常，但现场反馈目前该单元在列车行驶停止时，会偶尔发生模块掉电情况。模块指示灯不亮，成像控制单元指示灯正常，重启控制单元后模块上电正常。按上述情况，控制单元在列车停止时激发了单元的限流保护功能，需继续模拟环境测试该现象的激发条件。 |  |