返修记录

| 返修对象：成像控制单元 | 组件型号：FPKZ-1U-01 |
| --- | --- |
| 返修日期：2021.01.18 | 测试人员：王心刚 |
| 返修结果：正常 | 检验人员： |
| 返修问题： （1）电源功率由300W提升至500W； （2）单元增加限流保护功能； （3）解决信号延时的问题，由原有的1s延时缩短至6ms； （4）更新软件，解决列车行驶过程中变速导致的图像异常问题，解决采集频率高于20kHz时采集图数与轨道巡检图书不统一的问题。 （5）列车停车后，1U控制盒偶发性触发过流保护功能，导致4路模块断电，重启单元后恢复。 |  |
| 返修过程： 返厂对上述五个问题进行处理。 |  |
| 返修结果： 对于二次返修的组件，已经修改修正了上述前四条返修问题，静态测试单元信号控制、信号输出正常，但第五条仍然发生。通过测试发现该现象是由干扰信号导致的过流保护算法误判，修改程序添加抗震功能后可正常使用。 |  |
| 解决结果： 目前静态测试正常，待现场动态测试后验证，后期需改善箱子的电磁兼容性。 |  |