车载枪机组件返修报告

| 名称：车载枪机组件 |  | 型号：DT-200-IPC-01 |
| --- | --- | --- |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 |  | 序列号： 227928751 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 |  | 返修日期：2024.05.08 |
| 故障描述： 车载枪机组件车上成像模糊。 |  |  |
| 故障确认： 成像模糊，调焦转轴松动，导致镜头整体偏移造成成像模糊。 |  |  |
| 分析原因： 1、相机通电后显示图像画面模糊。 2、手轻触镜头，镜头轻微抬起图像画面变清晰。此现象证明镜头围绕转轴发生了径向偏移。 3、晃动镜头可见明显晃动，可能受到过磕碰和外力。 解决方案： 镜头故障，建议更换镜头。 |  |  |
| 是否解决： 是 |  |  |
| 检测人：01 | 日期：2024.07.01 |  |
| 交货负责人： 日期： | 收货负责人： 日期： |  |