定位同步服务器/数据同步及供电单元返修单

| 设备名称：定位同步服务器 设备名称：数据同步及供电单元 | 型号：DT-200-SVR 型号：XH-PP01 |  |
| --- | --- | --- |
| 返修单位：北京交通大学 | 序列号： F23300C004、F23300C006、F23300C012、F23300C018、F23300C019、F23300C024、F23300C008、F23300C003 |  |
| 维修单位：北京近思光电科技有限公司 | 返修日期：2025.09.03 |  |
| 故障描述： 定位同步服务器升级串口模块 |  |  |
| 故障确认： 将里程定位服务器增加一套串口模块（USB转485转换器）。 |  |  |
| 解决方案： （1）里程定位服务器 将里程定位服务器串口输出由2210板卡输出（协议232）改为USB转485转换器。在里程定位服务器内部增加一套USB转485转换器自带隔离装置。 后面板串口输出线与USB转485转换器连接。 将加密狗安装在里程定位服务器后面板USB接口处 |  |  |
| （2）串口服务器 将串口服务器内部232转485转换器拆除P1输出口直连Port1接口 （3）结论：升级设备后，系统设备在公司与黄骅港酒店经过静态测试稳定无故障出现。 |  |  |
| 是否解决： 已解决 |  |  |
| 检测人：01 |  | 日期：2025.09.05 |
| 交货负责人： 日期： |  | 收货负责人： 日期： |