| 质量异常8D分析报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： 激光光源采集模组 |  | 客诉单编号： 无 | 客诉日期： 2025.12 |  |
| 报告日期： 2025年12月19日 |  | 产品名称： 鹰路激光采集模组/GX3-LSM-02KCM-01GB |  |  |
| 分析小组： 李云锦-研发总 金玉洁-项目经理 朱可平-质量经理 陈岁-销售经理 王凯文-视觉集成部经理，尧梦永-测试工程师 | 问题描述（定义）： 我司供货鹰路的激光光源采集模组，采集频率高于20Khz时，图像出现异常黑条纹。 |  |  |  |
| - 临时性排查措施： - 该批次模块反查出厂测试文件和记录，出厂测试及拷机过程中未反馈或记录此异常。 - 协调客户现场重新加载出厂配置，并调高信号触发阈值后仍未改善，根据以上测试情况，同客户协调将模块返厂做进一步排查。 |  |  |  | 执行日期： 2025年12月 |
| - 根本原因分析： - 模块返厂后上电查看上电正常，网络连接正常，激光点亮正常，相机出图正常。 - 将模块频率设置20Khz外触发连续采集一小时，观察采集过程中图像未发现异常状况。 - 将模块频率设置在20Khz-50Khz，每隔3分钟切换至不同频率采集持续一小时，仍未复现客户反馈图像有黑线问题。 - 问题小结：模块图像出现黑线问题为偶发异常现象，或客户现场信号有干扰不稳定导致此问题的发生。 |  |  |  | 影响程度（%）： 90% |
| - 纠正措施： - 故障设备12月我司生产人员重新更换模块激光驱动板与激光器。 - 更换完毕后我司测试人员重新对模块进行全面性能测试，并在出厂前进行高频率连续性拷机测试，测试结果合格后出厂。 |  |  |  | 纠正措施效果（%）： 95% |
| - 措施效果验证： 根据以上措施处理完成后，已处理的的模块观察至今未再出现异常，客户安装现场尚未整改设备后我司保持持续跟进。 |  |  |  | 实施日期： 2025年12月 |
| - 后续预防措施： - （1）后续在新方案设计阶段或方案变更后，对设计方案进行多环境，多维度，长时间综合验证后方可导入批量生产。 |  |  |  | 实施日期： 2025年12月 |

编制：李婷婷                             审核：朱可平