201219002维修记录

1、问题描述：

客户反馈在Ubuntu18.04.5LTS系统中缺少一路网卡，lspci下无法识别到设备芯片。

- 搭建搭建测试：

问题复现，问题排查，经排查确认网卡EEP芯片的异常。

- 维修操作：

将异常EEP芯片拆除，更换新的芯片器件，重新补喷三防漆。

- 维修后验证：

在搭建的Ubuntu18.04.5LTS系统中，lspci识别网卡芯片正常，网络通讯正常。

2025.12.26