[image: image1.png]iﬂ-w))leipg



 Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd
 苏州美力拓电子科技有限公司

售后流转单

	客户名称
	项目名称
	项目号
	产品名称
	产品型号
	SN号
	数量
	接受/需求时间

	北京鹰路
	激光光源采集模组
	
	LQ
	GX3-LSM-02KGM-01A
	2110020A036/220802A041
	2
	2025.12.29

	异常类型：(返修      (现场维修（地址：  ）     (备品更换  

	现场异常描述
	1.现场情况：今天发回2个返修采集模块（均为02KGM-01A型，序列号：2110020A036和2208020A041），036激光器不亮，041图像亮度偏低。需要先进行检测，暂不进行维修，等客户通知是否维修。

	产品检测及维修
	检测结果及原因分析
	序列号 2110020A036 模块：上电后电源与系统指示灯连接正常，相机网络连接稳定，在相机正常采集状态下激光不亮；经检测，故障原因为光纤烧毁、激光器镜头碎裂。

序列号 2208020A041 模块：上电后电源与系统指示灯连接正常，相机网络连接稳定，采集状态下存在光衰减现象。

	
	
	不良原因：(使用不良  (工艺不良  (物料不良   (其他（          ）

	
	纠正预防措施
	针对2110020A036 模块，更换光纤及激光器镜头后，执行二次全面功能测试；

2208020A041 模块更换激光器后进行二次测试；

持续跟进客户维修确认通知，及时同步检测结果与维修方案。

	
	更换配件明细

	
	料号
	物料名称
	型号/规格
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	光学方案及测试项点路径：
	

	成本类型
	(质保内  (质保外  (客户原因   (其他（          ）

	涉及部门
	采购部
	财务部
	运营部
	销售部
	

	签名确认
	
	
	
	
	

	涉及部门
	研发部
	生产部
	质量部
	售后部
	

	签名确认
	
	
	
	
	



